Zakázkové číslo     : 2011-09-05

Počet stran	        : 24

INVESTOR 		: Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

OBJEDNATEL		: Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

STAVBA 		: FAKULTY A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY

REKTORÁT MU, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 2, BRNO

Projektová dokumentace

pro provedení stavby – REVIZE 01

d.1.01  technická zpráva

Vypracovala	: Ing. Jiří Havel

Brno, 10/2012

## IDENTIFIKACE

### Identifikační údaje stavebníka / žadatele

Investor			: Masarykova univerzita

Sídlo			: Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ		             		: 002 16 224

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Obchodní jméno			: TIPRO projekt s.r.o.

Jméno a příjmení projektanta	: Ing.Vítězslav Titl, autorizace ČKAIT1003275 (Pozemní stavby)

Sídlo		             		: Kociánka 8/10, 612 00 Brno

IČ		             		: 269 44 685

Profesní část dokumentace

Stavební řešení			: Ing. Vítězslav Titl, Ing.arch. Martin Ondráček, Ing. Jiří Havel

Statika:				: Ing. Bohumil Honomichl

Elektro NN			: Ing. Miroslav Matuška

Elektro SLP			: p. Radomír Kaisler

ZTI				: Ing. Šimon Pospíšek

ÚT				: p. Bohumil Bartoš

PBŘ				: Ing. Miroslav Fabián

VZT				: Ing. Jan Paseka

### Označení stavby

Název stavby		: Fakulty a účelová zařízení Masarykovi univerzity,

Zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Rektorát MU, Komenského náměstí 2, Brno

Místo stavby		: parcela KN 772 v k.ú. 411582 Brno-město

Obec	: Brno

Pozemky, na kterých je umístěna stavba:

Katastrální území 411582 Brno-město

Parcelní číslo	Výměra m2	Druh pozemku			Vlastnické právo

KN772		7156		zastavěná plocha a nádvoří 	Masarykova univerzita

budova č.p. 220			Žerotínovo náměstí 617/9

nemovitá kulturní památka	Brno, Brno-město, 601 77

Sousedící pozemky:

Katastrální území 411582 Brno-město

Parcelní číslo		Výměra m2	Druh pozemku		Vlastnické právo

KN776/1		15536		ostatní komunikace	Statutární město Brno

ostatní plocha		Dominikánské náměstí 196/1

601 67 Brno - město

KN773			635		ostatní komunikace	Statutární město Brno

ostatní plocha		Dominikánské náměstí 196/1

601 67 Brno - město

KN770/1		1253		ostatní komunikace	Statutární město Brno

ostatní plocha		Dominikánské náměstí 196/1

601 67 Brno - město

KN769			2321		ostatní komunikace	Statutární město Brno

ostatní plocha		Dominikánské náměstí 196/1

601 67 Brno - město

- Účel objektu

Objekt je určen pro školství s plněním funkce veřejné vybavenosti. Předmětem řešení je zajištění bezbariérového užívání vybraných částí řešeného objektu v souladu s aplikací vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – dále v textu jen „vyhláška“.

Veškeré budovy a pozemky dotčené výstavbou jsou ve vlastnictví investora.

Řešený objekt se nachází na Komenského náměstí 2 – předmětná část je umístěna v 1.NP, vyjma pravé poloviny objektu. Hlavní vstup je z ulice Husova, boční vstupy jsou z ulice Údolní. Veškeré úpravy jsou navrženy uvnitř stávajícího objektu, pouze venkovní rampa a nová VZT jednotka jsou umístěny v uzavřeném dvoře tohoto objektu. Objekt je umístěn na parc.č.772 a je ve vlastnictví investora.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Pozemek se nachází ve středu města Brna a je ohraničen z východní strany ulicí Husovou, z jižní a východní strany ulicí Údolní a ze severní strany Komenského náměstím. Na pozemku je umístěn stávající objekt MU a navazující zpevněné a nezpevněné plochy vnitřního dvora. Jedná se o chodníky dlážděné dlažbou z žulových kostek a travnaté plochy se zelení. Pozemek je rovinný. Funkčně se jedná o zastavěnou plochu a nádvoří s objektem občanské vybavenosti. Objekt je částečně užíván Rektorátem MU a Lékařskou fakultou MU. Je zděný, vizuálně nevykazuje žádné zásadní statické a stavebně-technické poruchy, vyjma vlhkostních poruch omítek v suterénu viz popis níže.

Řešený objekt se nachází na Komenského náměstí 2. Ve stávající dispozici 1.NP objektu bude přibližně ½ ploch provozně upravena pro potřeby provozu střediska Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Stávající stav těchto ploch je velmi dobrý a zásahy do stávajících konstrukcí se budou provádět jen v minimálním a nejnutnějším rozsahu. Do venkovního vzhledu objektu se zasahovat nebude, veškeré práce budou prováděny v interiéru nebo ve dvorním traktu. Stavebně historický průzkum nebyl prováděn. Při výkopových pracích bude přizván dotčený orgán pro kontrolu a případný archeologický průzkum.

Předmětem řešení je zajištění bezbariérového užívání vybraných částí řešeného objektu v souladu s aplikací vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt je umístěn na parc.č.772 a je ve vlastnictví investora.

Dispozičně i funkčně bude řešená část objektu upravena dle nových požadavků. Jedná se zejména o úpravu dispozic a rozmístění WC, jejich rozšíření a o úpravu stávajících vstupů do objektu v řešené části se zapracováním elektrického otevírání vstupních dveří a umístění nové šikmé schodišťové plošiny pro imobilní.

Stavba je navržena v souladu se zadáním investora na vymezených dostupných plochách. Pozemky pro realizaci záměru jsou ve vlastnictví investora a realizace záměru investora je v souladu s ÚPD. Dle platných regulací Územního plánu města Brna je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací.

Rekonstrukcí budou vytvořena pracoviště s bezbariérovým přístupem a odpovídajícím zázemím. Tomuto provozu bude vše v řešené části přizpůsobeno. Budou provedeny nové silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody, do vybraných místností je navržena vzduchotechnika. Všechny místnosti budou opatřeny dostatečným umělým osvětlením s využitím stávajících funkčních svítidel, v kancelářích a učebnách bude položena nová nášlapná vrstva ze zátěžového koberce, chodby pak budou v částech určených objednatelem opatřeny kobercem nižší třídy, jelikož se dle stávajících zkušeností s ohledem na provoz předpokládá výměna těchto chodbových koberců 1x za dva až tři roky. Vybrané dveře budou opatřeny elektronickým systémem otvírání. WC budou upravena a nově vybavena a pro potřeby nového uživatele bude zřízena nová serverovna. Do vnějšího vzhledu objektu se nezasahuje a do stávajících konstrukcí jen v minimální míře; zásahy do nosných konstrukcí jsou podloženy statickým výpočtem.

Pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude do řešené části upraven vstup z dvorního traktu, kdy bude zbouráno stávající betonové schodiště s podestou a bude zde vybudována nová podesta s přístupem po šikmé rampě a novém schodišti. Z ulice bude do řešené části vstup zachován a dvoukřídlé dveře bočního vstupu budou provedeny nové ve stejném vzhledu jako dveře stávající a budou opatřeny elektronickým otvíracím systémem. Vnějších ploch a zbývajících částí objektu se rekonstrukce netýká a budou ponechány stávající, s výjimkou malé opravy dlažby před bočním vstupem.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Plocha řešené části		1700 m2

Obestavěný prostor řešené části		8800 m3

Uvedené výměry jsou orientační a slouží k upřesnění rozsahu stavby.  Plocha jednotlivých místností viz půdorysy jednotlivých podlaží.

- Technické a konstrukční ŘEŠENÍ OBJEKTU, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Objekt je rozdělen na tři samostatné objekty. Rozdělení je v projektové dokumentaci označeno popisem na jednotlivých výkresech. V textové části níže je rozdělí provedeno nadpisem jednotlivých odstavců či kapitol. Jednotlivé objekty nejsou členěny do samostatných složek. Jedná se o následující objekty:

objekt so.01 - HLAVNÍ OBJEKT

objekt so.02 - AUDIO STUDIO

objekt so.03 - venkovní rampa

- Stávající stav, výsledky průzkumů

V průběhu vypracovávání této dokumentace byly zajištěny následující podklady a provedeny níže uvedené průzkumy a měření:

•	podklady od správců sítí

•	kopie z katastrální mapy

•	výpis z katastru nemovitostí

•	související zákony, vyhlášky a předpisy

•	ČSN, ON a technologické postupy předepsané výrobci použitých materiálů a výrobků

•	obhlídka stavby a staveniště

•	vlhkostní průzkum zdiva v dotčených místnostech v suterénu

•	detailní požadavky uživatele na silnoproudé a slaboproudé zásuvky, otevírání dveří a čtečky karet

•	provedená fotodokumentace staveniště a okolí

•	zaměření stávajícího stavu objektu

Původní dokumentace stávajícího stavu objektu nebyla zachována. K dispozici je pouze pasport stávajícího stavu, ze kterého se vycházelo. Pasport byl v rámci přípravy projektu poskytnut investorem. Stavebně historický ani stavebně technický průzkum objektu nebyl prováděn. Do stávajících konstrukcí se bude zasahovat v minimální míře a stavba nebude rekonstrukcí významně přitížena.

Stávajících základových konstrukcí se rekonstrukce nedotkne a nebude do nich zasahováno. Stejně tak do střešních konstrukcí a až na výjimku i podlahových konstrukcí. Stropy jsou v řešené části objektu tvořeny z cihelných kleneb, které jsou srovnány násypem a zaklopeny. Převážná většina podlah byla v minulosti zpevněna betonovou podlahovou deskou. Stěny jsou zděné z plných pálených cihel a opatřené VC omítkami. Podhledová konstrukce je v místnosti pro umístění serveru, v místnostech sociálního zařízení, kuchyňkách, v některých menších místnostech a v 5.NP. Podhledy jsou hladké, vytvořeny ze SDK desek. V některých místnostech jsou stávající rozvody, zejména VZT, kryty SDK kapotáží. Nášlapné vrstvy v chodbách a sociálních zázemích jsou tvořeny keramickou dlažbou, v kancelářích a učebnách jsou tvořeny kobercem lepeným k podkladnímu betonu a v určených chodbách bude na podlahu přes voštinový kartonový papír položen plošný zátěžový koberec. Na stěnách jsou v sociálních místnostech a v kuchyňkách keramické obklady. Dveřní výplně jsou převážně dvoukřídlé, dřevěné, v profilované kazetové dřevěné zárubni na celou tloušťku stěny. Část dveří je jednokřídlých v dřevěné obložkové nebo v ocelové zárubni. Okna jsou dřevěná a nebude do nich žádným způsobem zasahováno. Výplně otvorů včetně rámů a zárubní jsou v bílé barvě. Stávající interiérová schodiště jsou kamenná s kovovým zábradlím. Venkovní podesta se schodištěm z dvorního traktu je z kamenných prvků vyskládaných na podezdívce z plných cihel. Po stranách je kovové kovářské zábradlí. Okapový chodník kolem objektu a navazující chodník jsou z dlažby ze žulových kostek kladených do písku. Venkovní fasáda objektu je profilovaná s množstvím zdobných štukatérských prvků, tvořená omítkou a opatřená fasádním barevným nátěrem.

V řešené části objektu jsou vedeny rozvody silnoproudu, slaboproudu, VZT, kanalizace, vodovodu a komunikační vedení. Při výstavbě budou všechna tato vedení dotčena a bude provedena jejich úprava v minimálním nutném rozsahu. Vše bude napojeno na stávající rozvody objektu, do přípojek se nezasahuje.

- přípravné práce

Z prostoru staveniště bude investorem vše vyklizeno. V přípravě staveniště bude provedeno předání vyklizených prostor investorem dodavateli stavby. Investor předá dodavateli stavby také nápojné body sítí a to včetně uzávěrů.

Práce budou prováděny při dodržení všech bezpečnostních předpisů. Stavební suť bude odvezena na skládku a odborně zlikvidována v souladu se zákonem o nakládání s odpady. Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno, případně ohraničeno výstražnými páskami a bude zamezen vstup nepovolaných osob na staveniště. Hranice staveniště bude průběžně upravována dle potřeb stavby i provozu. Po celou dobu výstavby bude umožněn průchod chodců kolem staveniště a po spojovacích komunikacích. Případné uzavírky budou předem oznámeny investorovi a budou jím odsouhlaseny. Způsob ochrany nepovolaných osob před úrazem bude konzultován s provozovatelem -  s ohledem na skutečnost, že se zde pohybují osoby na vozíku, slabozraké, hluché, apod.

Před začátkem výkopových prací bude ověřena existence inženýrských sítí v prostoru staveniště a bude provedeno vytýčení a vyznačení těchto tras.

S ohledem na provoz v areálu je nutno provádět stavební práce vždy po předchozí dohodě s investorem, zejména bourací a stavební práce ve stávajícím objektu. Přesněji bude časové omezení prací dodavateli určeno investorem při předání staveniště. Současně je nutno vždy pracovat tak, aby nedošlo k nadbytečnému omezení provozu areálu nebo jeho části. Jedná se především o zamezení zvýšené prašnosti a hlučnosti. Při provádění bouracích prací a stavebních úpravách stávajícího objektu bude investorem v řešené části budovy dle potřeb stavby omezen provoz a dodavatel na své náklady provede veškerá potřebná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících ponechávaných konstrukcí a stávajícího zařízení provozu, které nebude investorem po dobu prací vyklizeno. Před zahájením prací budou mezi dodavatelem a investorem dohodnuty veškeré podrobnosti ohledně těchto prací, zejména rozsah omezení provozu, časový interval vyčleněný na provedení prací, způsob požadované ochrany konstrukcí a zařízení, apod. Společné komunikační prostory, které budou sloužit i pro přepravu materiálu, stavební suti, odpadů a budou využívány stavbou, budou udržovány v čistotě se zamezením nadměrné prašnosti a hluku. Případná poškození stávajících povrchů a konstrukcí mimo staveniště budou náležitě opravena.

Před provedením výkopů bude stavbou v maximálním předstihu kontaktována organizace, která zkontroluje výkopy pro případné zjištění, že je nutné v dotčených místech provést archrologický výzkum,

V rámci přípravy staveniště bude ve vnitřním dvoře v místě provádění výkopů a umístění nové rampy a konstrukce pro osazení vzduchotechniky provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm. Tato bude uskladněna v rohu dvora v rámci staveniště a po dokončení prací bude použita pro úpravu nezpevněných ploch dotčených výstavbou.

BOURACÍ PRÁCE

Před začátkem bouracích prací budou prověřeny bourané nosné konstrukce a bude prověřena případná nosná funkce příček. Při zjištění nových skutečností při provádění bouracích prací a otloukání omítek bude vždy na stavbu přivolán statik a situace bude operativně řešena zápisem do stavebního deníku. Při bourání otvorů v nosných stěnách bude vždy provedeno jejich statické zajištění dle požadavku statika, který po otlučení omítek stropu na místě potvrdí nebo upraví způsob postupu bourání.

Podrobnosti ohledně bourání jsou popsány a vyznačeny ve výkresové části. Pokud při realizaci vznikne nejasnost, bude dotázán projektant k řešení problému, aby nedošlo k úrazu, poškození stavby či majetku, nechtěným vícepracím, apod. Při bouracích pracích bude postupováno podle předepsaných postupů a dle textové a výkresové části ASŘ a statiky. U demontáží bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození jednotlivých prvků nebo konstrukcí. Veškeré demontované prvky určené k následnému použití budou uskladněny takovým způsobem, že nedojde k odcizení demontovaných prvků nebo jejich poškození povětrnostními vlivy či provozem stavby.

Po dokončení bouracích prací bude veškerá suť a demontované prvky a zařízení ze staveniště odklizeny a staveniště bude uklizeno. Stavební suť bude odvezena na skládku a odborně zlikvidována v souladu se zákonem o nakládání s odpady. Třídění odpadů dle druhu bude probíhat již při jejich vzniku. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby objektu. Odpady budou ze staveniště odváženy průběžně. Při bouracích ani stavebních pracích nesmí docházet k lokálnímu přetěžování stávajících konstrukcí hromaděním odpadu nebo stavebního materiálu.

objekt so.01 - HLAVNÍ OBJEKT

Bourací práce se týkají především vybourání části stávajících příček a nových dveřních otvorů ve stávajících nosných stěnách. Stávající příčky i stěny jsou vyzděny z plných pálených cihel. U rušených dveřních otvorů budou demontována stávající dveřní křídla, někde i včetně obložkové zárubně – podrobně viz výkresová část. U ponechávaných dveřních otvorů budou v některých případech dveřní křídla demontována a do stávající obložkové zárubně bude osazena nová výplň s dveřmi. Některé demontované výplně budou nově použity při výstavbě, zbývající budou předány investorovi k uskladnění – proto budou demontáže všech dveří a obložek prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození dveří. V prostoru upravovaných WC a kuchyněk budou otlučeny omítky, keramické obklady, demontováno zařízení, SDK podhledy a vybourána nášlapná vrstva z keramické dlažby nebo linolea. V kuchyňce u „horního“ schodiště bude maximum stávajícího vybavení ponecháno a bude proveden nový obklad na nové příčce a bude usazena nová pracovní deska na celé lince. V kancelářích a učebnách budou strženy stávající nášlapné vrstvy z koberce, provedena demontáž umyvadla a otlučení keramického obkladu. V 1. PP budou v dotčených místnostech otlučeny omítky na stěnách, kde byla před provedením sanací nebo těsně po nich zvýšená vlhkost, vlivem čehož se omítky a malby uvolnily – více viz níže. Ve všech místnostech v řešené části objektu budou stávající omítky vyspraveny po dokončení všech nových instalací a úprav, předpokládá se, že se jedná cca o 10% plochy.

V chodbě bočního vstupu do objektu bude provedeno vybourání skladby stávající podlahy včetně schodišťových stupňů a cihelné klenby, kde bude později vytvořena nové ocelová konstrukce šikmé rampy a bude zde provedena nová skladby podlahy. Výška klenby bude přesně ověřena na místě po odstranění násypů, a pokud bude poté po rozměření na místě zjištěno, že není nezbytné klenbu bourat, tak bude klenba zachována a na ni bude provedena nová šikmá rampa pro imobilní.

V rámci bouracích prací bude provedena příprava pro rozvody VZT potrubí v suterénu. Jedná se o vybourání otvorů ve stávajících stěnách, přípravu otvorů v SDK konstrukcích podhledu v chodbě suterénu a úpravu stávající okenní výplně, kterou bude vyvedeno potrubí ven k exteriérové vzduchotechnické jednotce. V projektu není s překlady v otvorech pro VZT jednotku počítáno, tyto budou osazeny dle skutečného stavu na stavbě. U okna se počítá pouze s jeho částečnou úpravou. Dodavatel do své nabídky zahrne i položky na případné potřebné překlady nad otvory pro potrubí VZT a případnou výměnu celé výplně okna. Zapravení prostupů, jejich utěsnění, pomocné nosné konstrukce a kotvící prvky jsou součástí dodávky VZT.

Pro podlahové rozvody elektro budou stavbou vybourány drážky a otvory pro podlahové krabice takto:

- Zhotovení otvoru v podlaze pro osazení podlahové krabice o rozměrech cca 400x400x100 mm (ŠxDxHL) – 40 ks

- Vybetonování podkladní betonové mazaniny pod podlahové krabice, obetonování a zapravení otvoru po osazení podlahové krabice – 40 ks

- Zhotovení drážek v podlaze pro osazení trubek D50 do podlahy, které povedou  z podlahových krabic do stěn – 87 m

- Zapravení drážek po osazení trubek – 87 m

Bourání a zapravování tras a drážek ve stěnách bude provedeno a je vykázáno v rámci jednotlivých profesí.

Pro nové tlačítkové ovladače motorového otevírání dveří budou v místech, kde je to nutné, vytvořeny nové ocelové sloupky viz zámečnické výrobky. Tyto sloupky budou kotveny do podlah a bude k nim přiveden propojovací kabel k tlačítku. Sloupky budou umístěny a předem jejich pozice detailně odsouhlaseny s uživatelem tak, aby byly nutné minimální zásahy do stávajících konstrukcí podlah a stěn.

objekt so.02 - AUDIO STUDIO

Dojde k vybourání stávajících konstrukcí podlahy včetně všech vrstev na hloubku 0,5m pod stávající úroveň podlahy. V prostoru oken bude provedena příprava pro jejich zazdění. Pro vedení přívodu a odvodu vzduchotechniky bude provedeno celkem 8ks jádrových vývrtů o Ø150 mm různých délek.

V chodbě před budoucím audio studiem dojde k vybourání drážky v podlaze pro připojení kanalizačního potrubí v prostoru stávající vpustě.

objekt so.03 - venkovní rampa

Součástí bouracích prací bude opatrná demontáž venkovní betonové podesty s kamenným schodištěm u bočního vstupu z dvorního traktu. Jednotlivé kamenné části schodiště budou i se zábradlím uloženy v blízkosti staveniště a budou použity pro výstavbu nového schodiště s rampou. Spolu se schodištěm bude demontována a znovu použita i čistící rohož před schody. V rámci venkovních bouracích prací bude také v potřebném rozsahu rozebrán stávající chodník a okapový chodník z kamenné dlažby, která je provedena ze žulových kostek kladených do písku. Dlažba bude uskladněna na staveništi a po dokončení prací bude použita na doplnění a úpravu zpevněných ploch. Dojde k přemístění stávajícího odpadkového koše.

Vytýčení stavby

Jedná se o stávající objekt, vytyčení bude provedeno dle výkresů jednotlivých podlaží v návaznosti na stávající konstrukce. Výšky jsou vztaženy k ±0.00, která je na podlaze převážné části 1.NP.

Výkopy

V dostatečném předstihu před zahájením výkopů bude informován Archeologický ústav AV ČR a bude umožněno jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provedení případného archeologického výzkumu, na což bude mít dodavatel připravenu položku v rozpočtu. Výkopové práce pro stavbu budou prováděny z úrovně stávajícího terénu po provedení bouracích prací a místní skrývky ornice. Vzhledem k malým hloubkám výkopů a dle místních zkušeností se nepředpokládá potřeba svahování nebo pažení stěn výkopů. Vytěžená zemina bude po dobu stavby deponována v blízkosti stavby a při výstavbě bude použita na zásypy a násypy. Případný přebytek bude po dokončení výstavby odvezen na skládku. Základová spára bude chráněna před povětrností ponecháním vrstvy zeminy, která bude odstraněna těsně před prováděním násypů a základů. V případě rozmočení nebo poškození základové zeminy bude tato odstraněna a nahrazena.

objekt so.01 - HLAVNÍ OBJEKT

Výkopové práce budou prováděny v rámci výkopů pro základy ocelové konstrukce VZT. Nové venkovní konstrukce budou založeny na základových pasech. Půdorysy základů jsou součástí výkresů jednotlivých zámečnických prvků.

objekt so.02 - AUDIO STUDIO

Spočívají pouze v odstranění zeminy pod stávající podlahou v místnosti budoucího audio studia. Výkop bude proveden do hloubky 0,5m pod stávající úroveň podlahy.

objekt so.03 - venkovní rampa

Výkopové práce budou prováděny v rámci výkopů pro základové konstrukce podesty s šikmou rampou a schodištěm. Nové venkovní konstrukce budou založeny na základových pasech. Půdorysy základů jsou součástí výkresů jednotlivých zámečnických prvků.

Jedná se o demontáž stávajícího schodiště se zábradlím a čistící gumové rohože zapuštěné v chodníku. V prostoru nového schodiště a rampy dojde před výkopovými pracemi k odstranění vrstev stávajícího chodníku a okapového chodníku z žulových kostek. Výkopy budou prováděny ručně, i s ohledem na umístění těchto prací ve dvoře s parkovou úpravou.

Násypy, zásypy a podsypy

Hloubka základové spáry nových základů bude minimálně 0,8 m pod upraveným terénem. Založení objektů musí být na jednotné základové půdě, v případě nutnosti bude nevhodná zemina odtěžena a nahrazena.

Stavební terén musí mít na povrchu dostatečné hodnoty únosnosti. Po dokončení stavebních prací budou provedeny zásypy a násypy kolem objektu pro dosažení požadované úrovně terénu. Na zásypy bude použita vytěžená zemina a bude hutněna po vrstvách. Požadovaná únosnost na povrchu resp. míra hutnění je min. Edef2 ≥ 45MPa při Edef1/Edef2 ≤ 2,2, přičemž hutnění (únosnost) musí být homogenní v celé ploše podloží.

Po celou dobu výstavby se musí staveniště chránit před škodlivým účinkem povrchových vod. Při deštivém počasí se musí navezená vrstva neprodleně zpracovat a před ukončením práce se musí hutnit. Znehodnocenou sypaninu je nutné z násypu odstranit.

Po dokončení prací bude provedena v případě potřeby oprava stávajících zpevněných ploch, které byly stavbou dotčeny. Bude provedeno doplnění dlážděného chodníku dle výkresové dokumentace a posunuta čistící rohož. Volné plochy kolem stavby budou ohumuseny a zatravněny.

Základy

Do stávajících základů objektu se nezasahuje a v objektu se nové nenavrhují. Jsou navrženy nové základové pasy pro venkovní přístupovou rampu a pod nosnou konstrukci VZT. Součástí základových konstrukcí bude i provedení nezbytných opatření pro ochranu vedení vedoucích pod novými objekty. Dle zajištěných podkladů by však v dané části dvora neměly být vedeny žádné inženýrské sítě. Před realizací budou také provedeny sondy pro ověření hloubky a polohy stávajících základových konstrukcí dotčeného venkovního schodiště a vedení stávající kanalizace v areálu, do které je napojen svod vedle schodiště.

objekt so.01 - Hlavní objekt

Výstavba je navržena v rámci areálu ve dvorním traktu. Základové pasy pod VZT jsou navrženy jako monolitické, betonové, z betonu C25/30 a budou provedeny litím přímo do výkopu. Veškeré výkopy se předpokládají v ulehlých navážkách z doby výstavby objektu, bednění nebo pažení patrně nebude potřeba. Základová spára bude minimálně 0,8 m pod upraveným terénem, aby nedošlo k jejímu vysychání a nežádoucímu nerovnoměrnému sedání objektu nebo jeho části.

objekt so.03 - venkovní rampa

Výstavba je navržena v rámci areálu ve dvorním traktu. Základové pasy jsou navrženy jako monolitické, betonové, z betonu C25/30 a budou provedeny litím přímo do výkopu. Veškeré výkopy se předpokládají v ulehlých navážkách z doby výstavby objektu, bednění nebo pažení patrně nebude potřeba. Základová spára bude minimálně 0,8 m pod upraveným terénem, aby nedošlo k jejímu vysychání a nežádoucímu nerovnoměrnému sedání objektu nebo jeho části.

Nové základy prodlouženého schodiště budou se stávajícími propojeny pomocí kotevních trnů øR16 délky 600mm, 10 ks/m², na chemickou hmoždinku.

Svislé konstrukce

objekt so.01 - Hlavní objekt

Veškeré dozdívky a zazdívky budou vyzděny z keramických cihel. Zazdívky otvorů budou z keramických tvárnic tl. 300mm, veškeré dozdívky a zapravení bouraných otvorů a dozdívek po vybouraných navazujících stěnách či příčkách budou provedeny z keramických plných pálených cihel P10 na MC. Tvarovky budou zděny na systémovou maltu nebo lepidlo, plné cihly na cementovou maltu MC5.

Nové příčky budou sádrokartonové, v systémové skladbě, tl. 150mm, vždy dvojitě opláštěné, s vloženou akustickou izolací z minerální vaty. Ze SDK jsou také navrženy předstěny pro zabudování nádrží WC. V prostorech s vyšší vlhkostí (hygienická zařízení, atd.) budou použity desky s impregnací proti vlhkosti. Příčky budou dodány jako kompletizovaný výrobek včetně pomocných nosných profilů a kotvení. V m.č. NO1084b je navržena systémová SDK příčka tl. 150 mm, která bude splňovat požadavek na neprůzvučnost min. RW = 62 dB.

Všechny příčky, stěny a dozdívky budou splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, požadavky na akustiku předepsané normou a budou dodány jako kompletizovaný výrobek včetně pomocných nosných profilů a kotvení, případně překladů. Všechny příčky a stěny budou provedeny až ke stropní konstrukci. Montáž a provedení příček bude provedeno v souladu s pokyny výrobce zvoleného systému. Požárně dělící stěny budou provedeny v certifikované skladbě včetně požárního napojení na navazující konstrukce (podlaha, strop, stěny).

V suterénu bude v určené místnosti režie video studia provedeno zaslepení otvorů v předstěnách a tyto předstěny budou napojeny na provětrání pomocí VZT. Požadavkem projektu je naprosté oddělení prostoru v místnosti od prostoru za předstěnami, aby nedocházelo k uvolňování případných škodlivých látek (vlhkost, plísně, soli) do nově rekonstruovaného prostoru.

objekt so.02 - AUDIO STUDIO

V prostoru budoucího audio studia dojde k zazdění okenních otvorů keramickými plnými pálenými cihlami P10 na MC. Vlastní audio studio bude tvořeno systémovou skládanou konstrukcí dle projektové dokumentace. Konstrukce musí splňovat všechny parametry dané projektovou dokumentací.

objekt so.03 - venkovní rampa

Vyzdívka stěn prodlouženého venkovního schodiště je navržena z cihel plných P10 na MC5. tl. 300 mm. Z vnitřní strany bude provedena přizdívka z cihel tl. 65 mm jako ochrana hydroizolace z asfaltových pásů.

vodorovné konstrukce

objekt so.01 - Hlavní objekt

Do stávajících podlah objektu se až na chodbu m.č. NO1075 bude zasahovat jen minimálně, v některých místnostech dojde pouze k výměně stávající nášlapné vrstvy za novou. Ponechávané nášlapné vrstvy a povrchy budou po celou dobu výstavby chráněny před poškozením trvalým zakrýváním např. starými koberci.

V učebnách a kancelářích (přesný rozsah místností je patrný z výkresové dokumentace) bude stržen stávající celoplošně lepený koberec. Podklad bude zbaven zbytků lepidla a nečistot, celá podlaha bude napenetrována a následně bude srovnána tenkovrstvou samonivelační stěrkou. Na takto připravený podklad budou celoplošně lepeny nové nášlapné vrstvy ze zátěžového koberce.

V místnostech stavbou dotčených WC a kuchyněk bude stávající novodobá keramická dlažba vybourána. Povrch bude zbaven prachu a volných částí, bude očištěn, napenetrován a bude provedena vyrovnávací samonivelační tenkovrstvá stěrka. Následně bude provedena hydroizolační stěrka a na ni bude na flexibilní lepidlo položena nová keramická dlažba.

V chodbě m.č. NO1076 bude za účelem vytvoření bezbariérového vstupu provedena záměna stávajících schodišťových stupňů za šikmou betonovou rampu. V těchto místech nebyla z provozních důvodů provedena sonda do podlahy a není známá přesná výška stávající skladby stropní konstrukce a násypu nad cihelnou klenbou suterénu. V projektu je zapracována varianta, kdy výška násypu pro provedení rampy je nedostatečná a je nutné vybourat celu skladbu stropní konstrukce včetně cihelné klenby. Na stávající nosné stěny budou po vzdálenostech max. 1500 mm uloženy válcované ocelové nosníky I120. Výška jejich osazení bude kopírovat výšku podlahy včetně rampy v 1.NP, viz řez touto rampou. Na nosníky bude položen nosný trapézový plech, který bude zalit betonem B20/25 XC2 v tl. min. 60 mm nad vlnou. Do betonu bude vložena kari síť ø5/100/100 mm a do každé vlny plechu bude vložen prut výztuže øR8. Na tuto nosnou konstrukci bude provedena nášlapná vrstva z protiskluzné keramické dlažby lepené do flexibilního tmelu. Pod stropní konstrukcí v chodbě suterénu bude provedena nová podhledová konstrukce v rastru 600 mm x 600 mm, nad kterou budou vedeny stávající rozvody v chodbě. Výška podhledu bude koordinována s těmito rozvody. Při provádění bouracích prací a nové výstavbě je nutné provést taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajících rozvodů v suterénu, a po dokončení prací bude provedena jejich případná oprava včetně kontroly a dle potřeby výměny návlekových izolací. Podrobněji viz stavebně konstrukční řešení a výkresová část. Pokud bude sondou při zahájení prací zjištěno, že rampa je proveditelná v rámci násypu nad cihelnou klenbou, bude nosná stropní klenbová konstrukce ponechána a změna podlahy 1.NP bude provedena v rámci násypu z betonové desky tl. 80 mm vyztužené kari sítí, na kterou bude provedena požadovaná nášlapná vrstva. Podhledová konstrukce v suterénu by se pak neprováděla.

V serverovně m.č. NO1064a je navržena nová stropní konstrukce, která bude tvořit podlahu vestavěné galerie. Ve stávající místnosti bude v předepsané výšce osazen ocelový válcovaný nosník IPE 400, který bude uložen na stávající nosné stěny. Před jeho osazením bude demontována kapotáž VZT potrubí a bude ověřena možnost kotvení tohoto nosníku. V případě pochybností nebo obnažení VZT potrubí a potvrzení jeho pozice na nevhodném místě bude na stavbu přizván statik pro určení dalšího postupu nebo úpravy kotvení nosníku do zdi. Na nosník bude zavěšena ocelová konstrukce z nosníků IPE 180, které budou na jednom konci uloženy na stávající stěny. Tato konstrukce bude tvořit nosnou konstrukci podlahy galerie nad serverovou. Mezi nosníky bude vložena tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm a pod ní bude proveden sádrokartonový hladký podhled. Ocelové nosníky budou ponechány viditelné. Na nosníky budou položeny 2x dřevoštěpové desky tl. 18 mm, následně dřevovláknitá deska tl. 40 mm a sádrovláknitá deska tl. 20 mm. Na takto připravený podklad bude položena nášlapná vrstva z celoplošně lepeného kvalitního zátěžového koberce stejného jako v učebnách. Volné okraje galerie budou opatřeny kovovým zábradlím viz výkresová část PD. Veškeré kovové prvky celé konstrukce galerie budou opatřeny syntetickým nátěrem v systémové skladbě, barva tmavě šedá až černá, matná. Podrobněji viz stavebně konstrukční řešení a výkresová část.

Nové překlady nad otvory a nikami budou tvořeny ocelovými válcovanými nosníky. Specifikace jednotlivých překladů a upřesnění viz výkresová dokumentace a stavebně konstrukční řešení, kde jsou navržené nosníky výpočtově ověřeny.

Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou u nových dveřních otvorů použity systémové přechodové lišty, u stávajících dveřních otvorů budou ponechány stávající dřevěné prahy.

Keramické podlahy budou splňovat požadavky na protiskluznost – A+R9, součinitel tření bude min. 0,6. Spáry obkladů stěn budou navazovat na spáry dlažeb podlah. Spárořez obkladů a dlažeb bude řešen v projektu interiéru nebo bude před prováděním zadán investorem.

Definitivní výběr typů dlažeb a dalších podlahových krytin bude proveden investorem po předložení vzorků dodavatelem stavby v průběhu provádění stavby. Součinitel tření bude u všech druhů podlah min. 0,6. Podlahové betonové desky pro pokládku nášlapných vrstev budou provedeny tak, aby umožňovaly položení podlahy bez dalších úprav vyrovnávací stěrkou. Podlaha bude provedena v rovinatosti ±2mm na 2m lati a ±10mm od projektované úrovně. U podlah z linolea bude podlaha u stěn ukončena systémovým fabionem výšky 75 mm. U podlah z keramické dlažby bude podlaha u stěn bez keramického obkladu ukončena systémovým keramickým soklem výšky 75 mm. U podlah ze zátěžového koberce bude podlaha u stěn ukončena kobercovým soklem výšky 75 mm s hranou ze systémové plastové lišty, vyjma chodeb, kde budou koberce položeny bez soklové lišty. Při pokládce jednotlivých vrstev podlah bude postupováno dle požadavků a doporučení výrobců jednotlivých materiálů a stavebních prvků. Je nutné dodržovat technologické postupy a předpisy.

Koberce na chodbách budou zátěžové, ale jejich výběr bude proveden investorem na základě vzorků předložených dodavatelem s předem známými cenami. Chodbové koberce budou vybírány s ohledem na to, že budou cca každé dva roky měněny, což vyžaduje provoz a vysoké zatížení chodeb a pohyb po chodbách v běžné venkovní obuvi. Aby nedocházelo k rychlému prorýsování spárořezu dlažeb do koberce, bude tento podložen silným papírovým voštinovým kartonem. Při výměně koberce pak bude samozřejmě vždy měněn i karton. Karton bude zároveň sloužit jako ochrana stávající dlažby na chodbách před poškozením. V místech napojení nových dveřních otvorů na chodbu bude podlaha v místě vybouraného otvoru doplněna betonovou mazaninou a do výšky dlažby chodeb bude doplněna samonivelační stěrkou, viz schema podlah ve výkresové části PD.

objekt so.03 - venkovní rampa

Stávající podesta venkovního schodiště ve dvoře je tvořena žulovým nosníkem a žulovým stupněm. Všechny žulové stupně budou opatrně rozebrány včetně zábradlí a vše bude uskladněno pro budoucí použití a bude chráněno před poškozením. Kamenný nosník před vstupem bude ponechán. Podesta bude prodloužena, aby bylo umožněno napojení nové rampy pro bezbariérový přístup. Podlaha podesty je cca 800 mm nad terénem. Na nové základové pasy budou vyzděny stěny z plných pálených cihel a vnitřní prostor bude zasypán hutněným štěrkopískem. Na násyp bude proveden podkladní beton C20/25 tl. 50 mm. Na něj bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů, která bude napojena na izolaci stěn. Následně se provede vybetonování nosné betonové desky s uložením krajních žulových nosníků podesty. Nosníky budou mít horní hranu ve shodné úrovni jako nášlapná vrstva z kamenné dlažby. Do betonové desky bude vložena kari síť ø5/100/100 mm a budou po krajích zabetonovány ocelové trny, na které budou osazeny kamenné nosníky. Betonová deska bude opatřena vodotěsnou stěrkou, na kterou bude do flexibilního mrazuvzdorného tmelu lepena žulová kamenná dlažba. Bude použito flexibilní mrazuvzdorné lepidlo speciálně určené pro kamennou dlažbu. Nášlapná vrstva bude vyskládána z žulových desek 800 mm x 730 mm x 40 mm, jak je rozkresleno ve výkresové části.

Skladby podlah :

- P1A : zátěžový koberec

Zátěžový koberec + systémové lepidlo	5 mm

Penetrace (dle výrobce lepidla)	0 mm

Samonivelační tenkovrstvá vyrovnávací stěrka 	2-5 mm

Penetrace (dle výrobce stěrky)	0 mm

Stávající betonová deska podlahy

- P1B : zátěžový koberec na stávající keramické dlažbě

Zátěžový koberec	5 mm

Papírové podložení koberce z voštinového kartonu	3 mm

Stávající keramická dlažba

- P2 : keramická dlažba s hydoizolací

Keramická dlažba	8 mm

Lepící flexibilní tmel	7 mm

Penetrace (dle výrobce tmelu) 	0 mm

Hydroizolační interiérová stěrka 	2 mm

Penetrace (dle výrobce stěrky)	0 mm

Samonivelační tenkovrstvá vyrovnávací stěrka 	2-5 mm

Penetrace (dle výrobce stěrky)	0 mm

Stávající betonová deska podlahy

- P3 : zátěžový koberec s nivelační stěrkou

Zátěžový koberec + systémové lepidlo	5 mm

Penetrace (dle výrobce lepidla)	0 mm

Samonivelační tenkovrstvá vyrovnávací stěrka 	2-5 mm

Penetrace (dle výrobce stěrky)	0 mm

Stávající betonová deska podlahy

- P4 : keramická dlažba - vnitřní rampa

Keramická dlažba	8 mm

Lepící flexibilní tmel	7 mm

Penetrace (dle výrobce tmelu) 	0 mm

Samonivelační tenkovrstvá vyrovnávací stěrka 	2-5 mm

Betonová podlahová deska C20/25 s vloženou svařovanou sítí ø 5x5/100/100mm 	 60 mm

Nosný lakovaný trapézový plech TR  50 / 250 / 1,0 mm	 50 mm

Ocelové válcované nosníky I 120 – opatřené syntetickým nátěrem v systémové skladbě 	 120 mm

Systémový kazetový SDK podhled na kovovém roštu, v rastru 600x600 mm - výška dle stávající instalací

Interiérová malba

- P5 : kamenná dlažba - vnější schodiště - SO.03

Žulové desky 800x730x40 mm+ spárovací hydrofobní mrazuvzdorný tmel	40 mm

Lepící flexibilní mrazuvzdorný tmel pro kamennou dlažbu	5 mm

Vodotěsná stěrka 	1 mm

Betonová deska C25/30 XF1 s vloženou kari sítí ø6/100/100 mm 	 160 mm

Hydroizolace z asfaltových pásů	 8 mm

Podkladní betonová mazanina C20/25 	 50 mm

Hutněný štěrkopískový násyp frakce 0-63 mm (Edef2 = 45 MPa)

Původní terén

- P6 : zátěžový koberec - galerie

Zátěžový koberec + systémové lepidlo	5 mm

Sádrovláknitá deska	20 mm

Dřevovláknitá deska 230 kg/m3 	40 mm

Dřevoštěpková deska OSB 2x 18 mm 	 36 mm

Ocelové válcované nosníky IPE 180 – opatřené syntetickým nátěrem v systémové skladbě 	 180 mm

mezi nosníky vložení tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm

pod izolaci mezi nosníky proveden systémový hladký SDK podhled na kovovém roštu

interiérová malba

- P7 : podlaha audio studia - SO.02

Samonivelační pochozí stěrka	 2 mm

Penetrace (je-li vyžadována výrobcem stěrky)

ŽB deska, beton C25/30, 2x KARI síť 6×100×100 mm	150 mm

Separační PVC folie

Elastifikovaný polystyren pro zatížení 4000 kg/m³ 	 50 mm

Pružná podložka 	 20 mm

Hydroizolační asfaltové souvrství s vytažením na okolní konstrukce	 5 mm

Betonová mazanina s výztuží KARI 5×150×150 mm	 100 mm

Štěrkový podsyp fr. 16/32 mm	 175 mm

Stávající rostlý terén hutněný

- P7a : podlaha režie audio studia - zátěžový koberec - SO.02

Zátěžový koberec + systémové lepidlo	5 mm

Samonivelační pochozí stěrka	 2 mm

Penetrace (je-li vyžadována výrobcem stěrky)

ŽB deska, beton C25/30, 2x KARI síť 6×100×100 mm	150 mm

Separační PVC folie

Elastifikovaný polystyren pro zatížení 4000 kg/m³ 	 50 mm

Pružná podložka 	 20 mm

Hydroizolační asfaltové souvrství s vytažením na okolní konstrukce	 5 mm

Betonová mazanina s výztuží KARI 5×150×150 mm	 100 mm

Štěrkový podsyp fr. 16/32 mm	 175 mm

Stávající rostlý terén hutněný

Střešní konstrukce

Do stávajících střešních konstrukcí se nezasahuje a nové se nenavrhují.

vertikální komunikace

objekt so.01 - Hlavní objekt

V interiéru budou v rámci bezbariérového přístupu zrušeny schodišťové stupně na chodbě u vedlejšího vstupu z ulice, které vyrovnávají výškový rozdíl přilehlého terénu a podlahy 1.NP. Tyto budou vybourány včetně podlah a zaměněny za šikmou rampu. Popis konstrukcí viz odstavec: Vodorovné konstrukce, rozsah prací viz výkresová část a statika. Do ostatních stávajících vnitřních vertikálních komunikací se nezasahuje.

Nově vytvořený prostor galerie nad serverem, m.č. NO1064b, bude s podlahou 1.NP spojen novým schodištěm. Je navrženo přímé, jednoramenné, ukončené podestou. Konstrukce bude provedena z ocelových plechů a bude kotvena do nové ocelové konstrukce galerie, k podlaze a stávajícím stěnám. Volný okraj bude opatřen kovovým zábradlím. Na plechové schodnice budou kotveny masivní dřevěné stupnice. Veškeré kovové prvky celé konstrukce zábradlí budou opatřeny syntetickým nátěrem v systémové skladbě, barva tmavě šedá až černá, matná. Stupnice budou lakovány odolným otěruvzdorným bezbarvým lakem určeným pro dřevěná schodiště. Podrobněji viz stavebně konstrukční řešení a výkresová část.

Pro překonání schodiště u zadního vstupu od parkoviště bude pro imobilní osazena šikmá schodišťová elektrická plošina se sklápěcí nosnou podestou. Tato bude dodána specializovanou firmou jako kompletizovaná dodávka, včetně nosné nerezové konstrukce, pohonu, krytů, ovládání a prodrátování, informačních cedulek, apod. Nosná konstrukce plošiny bude kotvena shora do stávající podlahy, protože stěna je velmi zdobná a profilovaná.

objekt so.03 - venkovní rampa

Konstrukcí vertikálních komunikací je zde nová kovová venkovní konstrukce přístupové rampy, která bude napojena na prodlouženou podestu se schodištěm. Bude umístěna u vedlejšího vstupu v dvorním traktu, stávající kamenné schodiště bude posunuto včetně čistící rohože. Popis prodloužení podesty schodiště viz odstavec Vodorovné konstrukce. Na připravené základy a vyzděné stěny s násypem budou vyskládány na zabetonované trny kamenné žulové stupně, které byly demontovány z původního schodiště. Pod stupni bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů a spáry budou zatmeleny pružným mrazuvzdorným tmelem na kamennou dlažbu. Původní demontované kovové zábradlí bude připevněno zpět a po volných stranách prodloužené podesty bude provedeno nové kovové zábradlí, které bude shodného provedení a vzhledu jako stávající. Vedle schodiště bude vytvořena kovová dvouramenná lomená přístupová rampa, uložená na základových pasech. Podlážka šikmé rampy bude vytvořena z dřevoplastových systémových exteriérových podlahových dílců, zábradlí bude kovové v imitaci stávajícího zábradlí. Veškeré kovové prvky celé konstrukce zábradlí budou opatřeny syntetickým nátěrem v systémové skladbě, barva tmavě šedá až černá, matná. Podrobněji viz stavebně konstrukční řešení a výkresová část.

Součinitel tření bude u pochozích ploch min. 0,6.

Izolace proti vodě

objekt so.02 - AUDIO STUDIO

Do nové konstrukce podlahy bude vložené hydroizolační souvrství z asfaltových pásů, spolu s jejich vytažením na okolní konstrukce. Stěny budou v místě vytažení hydroizolace upraveny podhozem se s rovnáním tak aby zdivo neobsahovalo výčnělky, které by mohly poškodit hydroizolaci. Hdydroizolace bude položena na nový podkladní beton.

objekt so.03 - venkovní rampa

Hydroizolace spodní stavby prodlužovaného venkovního schodiště s podestou je navržena z asfaltových pásů. Z vnější strany bude vytažena min. 300 mm nad úroveň terénu. Z vnitřní strany bude oddělovat stěnu od násypů a bude chráněna přizdívkou z cihel tl. 65 mm. V podlaze podesty bude provedena na podkladní beton a bude propojena se svislou vnitřní izolací stěn. Pokládka hydroizolace, přesahy a zpracování detailů bude provedeno dle technologických postupů předepsaných výrobcem. Prostupy přes hydroizolaci musí být dokonale utěsněny (např. objímkami nebo chráničkami s prstenci, apod.) proti tlakové vodě.

Pod kamennou dlažbou bude provedena na betonovou desku vodotěsná mrazuvzdorná exteriérová stěrka.

V místnostech s mokrým provozem (WC) bude pod keramický obklad a dlažbu podlahy provedena hydroizolační stěrka. Stěny v prostorách s mokrým provozem budou vždy opatřeny hydroizolační stěrkou do výšky obkladu.

Izolace tepelné a akustické

Do stávajících tepelných a akustických izolací objektu se nezasahuje.

objekt so.01 - Hlavní objekt

V nově navrhovaných SDK příčkách je vložena akustická izolace z minerální vaty min. tl. 60 mm. V m.č. NO1084b je navržena systémová SDK příčka tl. 150 mm, která bude splňovat požadavek na neprůzvučnost min. RW = 62 dB. Bude provedena z akustických SDK desek s vloženou akustickou izolací dle předpisů výrobce. V této stěně budou osazeny jednokřídlé plné dřevěné dveře, v obložkové dřevěné zárubni, které budou splňovat požadavek na min. RW = 42 dB. Jiné akustické izolace nebo prvky se nenavrhují.

Tepelná izolace je navržena ve stropní konstrukci serverovny. Bude provedena z desek z minerální vaty, které budou vkládány mezi ocelové stropní nosníky. Izolace bude zaklopena SDK hladkým podhledem. V SDK příčkách serverovny bude vložena akustická a tepelná izolace z minerální vaty min. tl. 60 mm.

objekt so.02 - AUDIO STUDIO

Do nové podlahy v prostoru audio studia a režie bude vložena akustická izolace dle jednotlivých skladeb. Jedná se o elastifikovaný polystyren s únosností 4000 kg/m² a pružnou podložku. Skladba bude provedena tak aby byly zajištěny požadované vlastnosti prostorů.

Do konstrukcí stěn a stropů bude vložena akustická minerální izolace tloušťky 90mm. provedení montovaných stěn bude provedeno tak aby byly zajištěny požadované vlastnosti prostoru.

Prostor režie bude obložen akustickými obklady viz níže.

Podhledy

objekt so.01 - Hlavní objekt

Stávající SDK podhledy a kapotáže budou demontovány pouze ve vybraných místnostech. Tyto jsou specifikovány ve výkresové části dokumentace. Současně bude demontována i kapotáž VZT v prostoru nové serverovny. Po dokončení prací na jednotlivých rozvodech a VZT, budou dokončeny nové podhledové konstrukce a provedena kapotáž VZT potrubí. Podhledy jsou navrženy pouze v místnosti serveru, kde bude použit hladký sádrokartonový podhled provedený mezi stropní ocelové nosníky. Dále v nových místnostech WC a kuchyňky, zde bude také proveden hladký SDK podhled. V případě provádění nové nosné podlahové konstrukce v chodbě s vnitřní šikmou rampou a vybourání cihelné klenby, bude pod novým stropem v suterénu proveden SDK kazetový podhled.

Hladké podhledy budou provedeny ze SDK desek tl. 12,5 mm, kotvené na nosné kovové profily, u kazetových podhledů budou kazety osazeny do kovového rastru o rozměrech 600x600 mm. Budou použity systémové podhledové konstrukce jednoho výrobce, nosná konstrukce podhledů bude kotvena do stropních konstrukcí. Montáže budou vždy provedeny v souladu s pokyny výrobce zvoleného systému. Do podhledů budou osazena svítidla, případně VZT vyústky. V hladkých podhledech budou dle potřeby osazena revizní dvířka. Výška podhledových konstrukcí bude koordinována s rozvody inženýrských sítí, které jsou nebo budou vedeny pod stropní konstrukcí. Světlá výška na WC a v kuchyňce bude max. 3,0m. V Chodbě suterénu bude zachována co největší světlá výška.

objekt so.02 - AUDIO STUDIO

V prostoru režie bude proveden akustický minerální rastr z minerálních čtverců 600×600 mm. Akustické vlastnosti podhledu jsou dány výkresovou dokumentací.

Obklady

objekt so.01 - Hlavní objekt

Povrchy stěn budou ve vybraných prostorech opatřeny keramickými obklady (hygienická zařízení, kuchyňky). Keramické obklady stěn budou doplněny rohovými systémovými kovovými lištami. Spárořez obkladů a dlažeb bude řešen v projektu interiéru nebo bude před prováděním zadán investorem. Definitivní výběr typů obkladů bude proveden investorem a architektem po předložení vzorků dodavatelem stavby v průběhu provádění stavby.

objekt so.02 - AUDIO STUDIO

V prostoru režie budou provedeny akustické obklady stěn. Provedení obkladů, jejich vlastnosti, rozměry a způsob montáže musí splňovat podmínky kladené na řešený prostor.

Na přední a bočních stranách budou umístěny absorpční panely v kombinaci s masivním dřevem. Dřevěné části musí být ošetřeny lakem posouvajícím dřevo do třídy nehořlavosti B1. Absorpční panel musí být potažen látkou Trevira cs.

Zadní strana je ze 2/3 obložena dřevěným difuzorem vytvářejícím policový systém. Spodní část stěny je obložena absorpčním panelem. Dřevěné části musí být ošetřeny lakem posouvajícím dřevo do třídy nehořlavosti B1 Absorpční panel musí být potažen látkou Trevira cs

Omítky, malby a nátěry

Zámečnické konstrukce, které nebudou již z výroby opatřeny konečnou povrchovou úpravou, žárově zinkované nebo nerezové, budou opatřeny kvalitním syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Kovové konstrukce určené k zabudování budou před aplikací natřeny trvalým antikorozním nátěrem. Ocelové konstrukce, které jsou součástí nosné konstrukce budou opatřeny požárním nátěrem na předepsanou požadovanou požární odolnost.

Stávající ponechávané konstrukce budou opatřeny novými nátěry v systémové skladbě.

objekt so.01 - Hlavní objekt

Stávající omítky stěn a stropů budou v maximální míře zachovány, otlučena budou pouze místa, kde budou prováděny sanační omítky (1. PP) nebo je stávající povrch lokálně poškozen. Dále budou nové omítky prováděny na nových dozdívkách, při zapravování ostění nově osazovaných výplní otvorů, po otlučení stávajících keramických obkladů a po bouracích pracích. Předpokládá se, že stávající ponechávané omítky stěn a stropů budou z 15ti% opraveny v celé skladbě. Omítky na nových zděných stěnách (interiér i exteriér) budou provedeny jako jednovrstvé, vápenocementové, strojní, ze směsí doporučených výrobcem zdícího systému. Omítka na ŽB konstrukcích a v místech přechodu přes různé materiály bude vyztužena vloženou sklotextilní síťovinou, aby nedocházelo k jejímu praskání. Rohy zděných stěn budou opatřeny kovovými výztužnými rohovníky.

Část stěn v suterénu bude opatřena novou sanační omítkou v systémové skladbě. Stávající omítka bude z řešených částí otlučena, spáry budou proškrábnuty a stěna bude očištěna. Následně bude provedena sanační omítka min. tl. 30 mm v předepsané skladbě, včetně antisanitračního přednástřiku. Provádění omítek bude v souladu s pravidly a předpisy výrobce použitých směsí, aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost a životnost omítek. Sanační omítky budou ve finále opatřeny prodyšnou bílou malbou.

SDK konstrukce budou opatřeny malbou s příměsí imitující omítku. Vnitřní omítky budou opatřeny kvalitní disperzní barvou. Barevné řešení povrchů bude určeno investorem a bude upřesněno v projektu interiérů nebo před realizací na stavbě. Projekt předpokládá, že všechny malby budou provedeny v bílé barvě. V prostorách s mokrým provozem budou provedeny malby s odolností proti vlhkému prostředí. Malba bude provedena ve všech místnostech, které budou dotčeny stavbou, jedná se o kompletní výmalbu všech stěn a stropu. Před jejím provedením bude stávající malba oškrabána (používat vlhčení stěn a zakrývání podlah fóliemi nebo jinak), protože některé stěny jsou již mnohokrát vymalovány a barva se odlupuje v tlustých plátech.

objekt so.02 - AUDIO STUDIO

Stávající omítky stěn a stropů budou v maximální míře zachovány. Dále budou nové omítky prováděny na nových dozdívkách, při zapravování ostění nově osazovaných výplní otvorů a po bouracích pracích. Předpokládá se, že stávající ponechávané omítky stěn a stropů budou z 15ti% opraveny v celé skladbě. Omítky na nových zděných stěnách budou provedeny jako jednovrstvé, vápenocementové, strojní, ze směsí doporučených výrobcem zdícího systému. Omítka na ŽB konstrukcích a v místech přechodu přes různé materiály bude vyztužena vloženou sklotextilní síťovinou, aby nedocházelo k jejímu praskání.

V prostoru vytažení nové hydroizolační vrstvy podlahy, budou okolní konstrukce opatřeny podhozem a vyhlazeny tak, aby stěny v místě vytažení hydroizolace neobsahovaly výčnělky poškozující tuto vrstvu.

Povrchy akustických obkladů, akustického podhledu a vestavby audio studia budou opatřeny standardními povrchovými úpravami v rámci dodaného materiálu. Nepředpokládá se další dodatečná úprava povrchu po jejich montáži.

objekt so.03 - venkovní rampa

Venkovní omítka podezdívky prodloužené podesty bude opatřena penetračním nátěrem a fasádní barvou, která bude barevností odpovídat barevnému řešení stávajícího objektu. Soklová část bude dodatečně opatřena hydrofobním bezbarvým nátěrem.

Kamenné prvky venkovního schodiště budou po osazení očištěny pískování a následně bude provedena impregnace jejich povrchu. Oprava, čištění a spárování stupňů a dlažby spadá do dodávky specializovaného dodavatele.

Řemesla

Pomocné konstrukce pro vynesení rozvodů všech profesí uvnitř i vně budovy budou součástí dodávky jednotlivých profesí a budou specifikovány v prováděcí nebo výrobní PD profesí. Tyto konstrukce nejsou dodávkou stavby, pokud nejsou součástí výpisu výrobků.

Tesařské práce

Tesařské práce souvisí s provedením bednění betonových části stavby (základy, věnce,…). Bednění pro betonáže bude provedeno s přesností pro pohledové betony.

Práce klempířské

Nové klempířské prvky se nenavrhují, do obvodového pláště a fasády stávajícího objektu by nemělo být stavbou zasahováno.

Práce zámečnické

Zámečnické práce budou spočívat především ve vytvoření konstrukce zábradlí schodišť, galerie, venkovní šikmé rampy, nosných prvků podlah, okenních výplní, vnitřního vybavení a zařízení WC apod. Jedná se o kompletizované dodávky ucelených výrobků. Podrobný popis a stavební připravenost viz výpis prvků a výkresová dokumentace.

Ocelové prvky a výrobky, které nebudou již z výroby žárově zinkovány, budou opatřeny syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Ocelové konstrukce budou podle požadavků požárně bezpečnostního řešení opatřeny požárním nástřikem nebo nadimenzovány v souladu s požadavky na požární odolnost těchto konstrukcí.

Práce truhlářské

Nové vnitřní dveře jsou navrženy s povrchem z lamina nebo dřevěné, osazené do ocelové zárubně. Do vybraných otvorů budou osazena stávající demontovaná dveřní křídla a pro ně bude vytvořena zárubeň dřevěná obložková, která bude provedena na celou šířku stěny. Všechny prvky budou bílé lomené barvy shodné se stávající barvou na dveřích. Jedná se o kompletizované dodávky včetně rámů, kování, kotevních prvků, apod. U předepsaných výplní otvorů bude dodržena požadovaná požární odolnost a odolnost do vlhkého prostředí.

Rozměry otvorů pro osazení dveřní výplně s obložkovou zárubní budou konzultovány s dodavatelem těchto dveří.

Speciálním výrobkem jsou plné jednokřídlé dveře, které budou osazeny do stávajících dřevěných obložkových zárubní a boční části budou prosklené. Sklo bude čiré, průhledné, bezpečnostní. Kování bude z nerezové kartáčované oceli. Stávající kování bude demontováno, otvory po kování budou zapraveny. Celá výplň bude splňovat požadavek na Rw=32dB.

Koordinace s dodavateli slaboproudů

Je nutné koordinace uložení koncových prvků slaboproudých rozvodů ve dveřích a zárubních. Do vytipovaných zárubní dveří a do vytipovaných dveří budou zabudovány tato slaboproudá zařízení:

- elektromagnetické zámky dveřního telefonu

- závrtné magnetické kontakty elektrické zabezpečovací signalizace

Před započetím výroby a osazení zárubní či dveří musí  být v dostatečném předstihu provedena koordinace odborné prováděcí firmy dodávající dveře a odborného zhotovitele slaboproudých rozvodů. Cílem této koordinace bude příprava taková ve dveřích či zárubních, aby bylo možné osadit výše zmíněná slaboproudá zařízení bez zásahů a porušení záručních podmínek dveří či zárubní (vrtání, řezání).

1. možná varianta koordinace:

Zhotovitel slaboproudých rozvodů před započetím výroby dodá zhotoviteli dveří a zárubní od každého druhu slaboproudého zařízení jeden kus. Pro tento bude po konzultaci obou zhotovitelů při výrobě provedena taková příprava, aby instalace slaboproudých prvků i přívodní kabeláže nezpůsobila porušení záručních podmínek výrobců dveří a montáž byla proveditelná a snadná. Po zhotovení dveří předá odborná firma výroby dveří neporušený zapůjčený prvek (od každého druhu) slaboproudých rozvodů.

2. možná varianta koordinace:

Zhotovitel slaboproudých rozvodů před započetím výroby dodá zhotoviteli dveří a zárubní veškerá zařízení, která budou do těchto osazena. Zařízení bude po konzultaci obou zhotovitelů  osazeno již při výrobě s vyústěním kabeláže pro bezproblémové zapojení do rozvodu. Zhotovitel slaboproudých rozvodů na staveništi provede zapojení již osazených zařízení v zárubních či dveřích.

Projektant nemůže nést odpovědnost za nesrovnalosti způsobené špatnou koordinací mezi výrobci dveří a zhotovitelem slaboproudých rozvodů.

Vzhledem ke skutečnostem, že na staveništi mohou nastat takové okolnosti, kdy bude dodán mírně odlišný výrobek mechanických částí dveří, je nezbytně nutná koordinace slaboproudých prvků osazených do zárubní dveří či oken přímo mezi zhotoviteli oken a dveří  a zhotovitelem slaboproudých rozvodů. Tato přímá koordinace zhotovitelů musí být provedena ještě před objednáním materiálu či přípravnými pracemi na zhotovení díla. Cílem této koordinace musí být plně kompatibilní prvky (mechanickými funkcemi, rozměrem atp.) slaboproudých rozvodů s mechanickými díly oken či dveří. Projektant nemůže nést odpovědnost za chybně objednané slaboproudé prvky pouze na základě výkazu výměr bez přímé koordinace s výrobci dveří či oken při realizaci díla.

zpevněné plochy a konečné terénní úpravy

objekt so.03 - venkovní rampa

V rámci stavby bude provedena vybourání části okapového chodníku kolem objektu, části chodníku před vnějším schodištěm vedlejšího vstupu ze dvora a demontáž čistící rohože, která je zapuštěna v chodníku před schodištěm. Zpevněné plochy jsou tvořeny dlažbou z žulových kostek kladených do písku. Rohož i kostky budou po dobu výstavby uskladněny na staveništi a budou použity při výstavbě.

Po dokončení základových konstrukcí a před montáží ocelové konstrukce rampy budou provedeny zásypy základových konstrukcí a srovnání terénu. Následně bude provedena zpevněná plocha z žulových kostek pokládaných do písku, a to kolem objektu, pod novou ocelovou rampou a bude doplněn stávající chodník s napojením schodiště. Jedná se o žulové kostky o rozměrech cca 50 mm x 50 mm, které budou kladeny do páskového lože tl. 40 mm, na připravený štěrkopískový zhutněný podsyp tl. min. 150 mm. Před schodiště bude do chodníku zapuštěna do betonové vaničky gumová čištící rohož v AL rámu. Stávající dlažba není lemována obrubníky a nové obrubníky se nenavrhují.

Na nezpevněných plochách dotčených stavbou bude rozprostřena ornice, povrch bude srovnán, zhutněn a bude oset travou.

V blízkosti staveniště se vyskytují vzrostlé okrasné stromy. Tyto budou po celou dobu výstavby náležité chráněny před poškození, což se týká všech jeho částí (kořeny, kmen, koruna).

Vytápění

objekt so.01 - Hlavní objekt

Stávající otopná tělesa budou zachována a nová se nenavrhují. Do rozvodů topné vody se nezasahuje. Výjimkou je pouze přeložení stávajícího litinového radiátoru na novou pozici z důvodu provádění nových dvoukřídlých dveří v prostoru schodiště u vstupu z dvorního traktu. Pro tento malý rozsah prací bylo vytápění zahrnuto do stavební části a je obsaženo i ve výkaze výměr.

Vlastní nová ocel. přípojka DN15 bude vyvedena v drážce zdi nade dveřmi a dále bude pokračovat v drážce k vlastnímu tělesu. Tato nová ocel. přípojka bude opatřena syntetickým nátěrem a tepelnou izolací pomocí návlekové trubice např. Tubex. V rámci provádění této úpravy polohy bude patřičná část topného systému vypuštěna a po provedení přesunu radiátoru, který bude vyčištěn a propláchnut bude provedeno zpětné napuštění systému a bude provedena topná zkouška.

- D+M tepelná izolace Tubex tl. 13mm pro ocel. potrubí DN15	- 18bm

- D+M ocel. potrubí DN15, vč. tinek a tlak. zkoušky	          	- 18bm

- demontáž stáv. litin. čl. radiátoru vč. přípojky       	             	- 1 sbr

- vyčistění tělesa vč. odtlakování			             	- 1 sbr

- zpětná montáž tělesa na novou pozici			- 1 sbr

- D+M synt. nátěr otopného tělesa - oprava           		- 1 sbr

- D+M synt. nátěr ocel. potrubí DN15				- 1 sbr

- vypuštění části topného systému				- 1 sbr

- zpětné napuštění topného systému				- 1 sbr

- topná zkouška						- 24 hod

- D+M stavební výpomocí - drážky vč. zapravení                      	- 1 sbr

- napojení nové přípojky DN15 na stáv. systém UT                   	- 1 sbr

Tyto práce jsou vykázány v rámci stavební části, projekt ÚT nebyl zpracováván.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Jedná se o rekonstrukci interiéru, tento bod se stavby netýká.

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu

Založení venkovní podesty s rampou a schodištěm je navrženo na základě zkušeností s místními poměry. Inženýrsko geologický průzkum nebyl prováděn.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

V blízkosti se nevyskytují zdroje ani ohniska nákaz. Území není nadměrně zatěžováno znečištěním pevnými ani plynnými exhalacemi.

Užívání stavby (dáno charakterem) nebude ovlivňovat životní prostředí v okolí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že stavba neovlivní negativně životní prostředí, jelikož nedojde k žádným zásahům do okolí.

Realizací stavby nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V průběhu stavebních prací bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv realizace záměru na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá.

Nejsou stanovována nová ochranná pásma. Stavba se přímo nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná speciální opatření. Stavba je kulturní nemovitou památkou.

- Dopravní řešení

Tento projekt neřeší zpevněné plochy a parkovací stání kolem objektu.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Radon

Ochrana proti radonu nebyla řešena, jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu bez zásahu do podlah na terénu a do základových konstrukcí. Radonový index pozemku nebyl zjišťován.

Agresivita spodní vody

Budou provedeny pouze základové konstrukce pro rampu a schodiště  vedlejšího vstupu z vnitřního traktu, při provádění stavby se zastižení spodní vody nepředpokládá. Agresivita spodní vody nebyla zjišťována.

Seismicita, poddolování

Území není seismicky aktivní ani poddolované.

Ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu.

Poloha vůči záplavovému území

Navrhovaná stavba se nachází mimo záplavová území.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace byla zpracována podle příslušných platných norem, vyhlášek a předpisů.

- INFORMACE O ROZSAHU a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY a přístupy na staveniště

Předmětem řešení je zajištění bezbariérového užívání vybraných částí řešeného objektu v souladu s aplikací vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro objekt Komenského náměstí 2 se jedná o návrh bezbariérového přístupu do objektu a úpravu levé poloviny 1.NP objektu dle požadavků investora.

Pozemek je rovinný, je na něm umístěn stávající objekt, zpevněné plochy, komunikace a nezpevněné plchy. Pozemek není využíván k zemědělským ani jiným účelům. Pozemek je napojen na místní komunikace, funkčně se jedná o zastavěnou plochu a plochu nádvoří.

Objekt je zděný, vizuálně nevykazuje žádné zásadní statické a stavebně-technické poruchy.

Dodavatel je zodpovědný po dobu od zahájení po podstatné dokončení stavebních prací za zajištění všech nezbytných bezpečnostních opatření na stavbě včetně dočasného ohraničení staveniště, případně denní a noční ostrahy a také řádného osvětlení z důvodu bezpečnosti práce.

Dodavatel bude spolupracovat s dalšími dodavateli provádějícími práce na staveništi, jakož i s policií na ochraně staveniště proti vandalismu a jinému poškozování.

Dodavatel musí učinit potřebná opatření na ochranu veřejnosti, která se může dostat do blízkosti stavby. Také musí zakázat vstup na staveniště pro veřejnost.

Dodavatel opatří a vymezí všechny dočasné ploty, ohrady, prkenné chodníky, zábradlí a podobné položky, které zabezpečí a oddělí jeho stavební práce. Zajistí bezpečné, čisté a volné přístupy ke všem pěším cestám poblíž stavebních prací nebo k nim přilehlých. Taková opatření budou prováděna po celou dobu trvání smlouvy, jak je Dodavatel bude považovat za nezbytná. Dodavatel zahrne do cenové nabídky také náklady na odstranění těchto dočasných prostředků.

Ploty, ohrady a podobné konstrukce budou na straně veřejných prostor provedeny přijatelným dohodnutým způsobem.

- Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Voda pro potřebu stavby

Dodavatel bude mít k dispozici stávající zdroje vody – vodovod, pro zajištění vody pro stavbu. Je povinen instalovat všechny potřebné rozvody, ventily a dočasné vodní nádrže, měnit nebo případně přizpůsobovat vše, co to vyžaduje a při ukončení prací vše opět uvést do pořádku, a to vše provede na vlastní náklady.

Osvětlení a dodávky elektrické energie pro stavbu

Dodavatel bude povinen zajistit všechna náležitá projednání s příslušným RZ, zařídit potřebné přípojky a instalaci měřičů, zaplatit veškeré poplatky a náklady na instalace a náklady za dodávky proudu. Systém elektrických rozvodů na stavbě a veškerá použitá zařízení, bezpečnostní opatření, požadavky na používání nízkého napětí, příprava a postup provádění bude v souladu s požadavky platných ČSN.

Telefon

Pro realizaci stavby bude využíváno spojení mobilními telefony.

Ochrana sítí

Při stavbě budou dotčeny stávající areálová vedení. Veškeré areálové sítě budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a odpovídajícím způsobem ochráněny.

Poplatky a platby

Dodavatel je povinen platit všechny ostatní poplatky za vodu, odpad a za všechno další používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení stavby, včetně poplatků za přejímky a zkoušky všech strojů, zařízení nebo instalací. Dodavatel zařídí s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy stavba bude předána Objednateli.

- Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Staveniště bude ohraničeno výstražnými páskami, případně ohrazeno pletivem tak, aby byl zamezen vstup nepovolaným osobám. Úpravy v okolí staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou vyžadovány. Přístup imobilních osob do stávajících objektů v areálu zůstane beze změny.

- Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Staveniště bude ohrazeno a bude zamezen vstup nepovolaným osobám.

Regulace hluku a znečištění

Dodavatel bude při dodávce díla povinen se řídit místními vyhláškami a dále obecně závaznými předpisy, které se vztahují na regulaci hluku a znečištění na stavbách. Bez ohledu na výše uvedené se od Dodavatele očekává, že použije nejlepších praktických prostředků na trvalé snížení hluku na minimální úroveň, obzvláště pak nesmějí být prováděny hlučné a prašné operace po dobu určenou Objednatelem, úřadem místní správy a stavebním povolením. Veškeré práce budou předem konzultovány a časově odsouhlaseny s investorem.

- Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Stavbě budou dány k dispozici místnosti v objektu sloužící jako sklady, šatny a WC. Nepředpokládá se, že stavbou budou zabrány nebo využívány venkovní plochy.

Materiál bude uložen v uzamčených prostorách tak, aby se zamezilo jeho odcizení. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost osob i majetku při dopravě materiálu a techniky stávajícím vstupem do areálu, po stávajících zpevněných plochách, které slouží také pro pěší.

- Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Na staveništi se nevyskytuje žádná stavba ani zařízení, které vyžadují ohlášení.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost práce a ochrana zdraví na stavbě

Dodavatel musí zajistit bezpečnost, ochranu zdraví a dobré pracovní podmínky pro vlastní pracovníky včetně zaměstnanců subdodavatelů. Vyžaduje se, aby byly plněny podmínky Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a související platné zákony a předpisy.

Pracovníci dodavatele a náklady plynoucí ze zaměstnávání pracovníků

Dodavatel je povinen pro provedení díla zaměstnávat způsobilé a přiměřeně kvalifikované pracovníky. Dodavatel zodpovídá za to, že jím zaměstnaní cizí státní příslušníci mají platná pracovní povolení, jakož i povolení k pobytu na území ČR. Dodavatel je v tomto smyslu zodpovědný i za pracovníky svých subdodavatelů. Za zaměstnané pracovníky bude povinen hradit všechny náklady plynoucí ze zaměstnávání pracovníků na stavbě.

Skladování hořlavin a manipulace s otevřeným ohněm

Dodavatel bude striktně dodržovat všechny předpisy týkající se manipulace a skladování hořlavin. Musí být striktně dodržováno pravidlo zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm kolem místa uložení pohonných hmot případně jiných míst uvedených Objednatelem či Technickým dozorem a na Dodavateli je vyžadováno, aby zajistil potřebné výstražné označení týkající se kouření a manipulace s otevřeným ohněm v ochranném pásmu takových látek.

## Odpady vznikající ve fázi výstavby

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby - různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace - tepelná izolace, apod. Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály.

Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku - na spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné - pro skládkování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby objektu.

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro vlastní zneškodnění nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. Také odpady nespalitelné budou po dobu výstavby shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě.

| Číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY |  |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 15 | ODPADNÍ OBALY |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 20 | KOMUNÁLNÍ ODPADY |  |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |

## Bezpečnost při užívání

Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Bezpečnost práce se bude řídit platnými právními předpisy v době výstavby a provozu zařízení. V současné době je základním předpisem Zákoník práce ( zákon č. 262/2006 Sb.  ve znění pozdějších předpisů ).

Všeobecně

Stavební práce je třeba provádět v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými v NV č.591/2006 Sb. a NV č. 362/2006 Sb. Dále pak ostatními souvisejícími předpisy a normami. Na základě těchto ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby přijata konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Bezpečnost práce při přípravě staveb

Kromě zásad obecně vyplývajících z NV č.591/2006 Sb. a NV č.362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, je konkrétně třeba dodržovat následující zásady:

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně.

- Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

- Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního závodu.

- Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky ;stavební činnosti.

- O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků.

- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni:

  - provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti

  - vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce

  - vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce.

- Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

- S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit.

Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích

Při stavebních a montážních pracích je třeba řídit se následujícími zásadami:

- Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

- Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce. Všeobecná ustanovení) a hlubší než 0,5 m musí být zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75 m a za snížené viditelnosti musí být osvětleny.

- Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím a zarážkou.

- Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám.

- Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.

- Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru.

- Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách.

- Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží a v jejím průběhu.

- Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací.

- Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít dostačující kvalifikaci pro tuto činnost a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována.

- Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované a zdravotně způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni a zacvičeni a jejich znalosti musí být nejméně 1krát za 3 roky ověřeny zkouškou.

- Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1krát za 12 měsíců ověřeny zkouškou.

- Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích.

- Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.

- Není dovoleno přecházet po vrchním pásu příhradových konstrukcí, po průvlacích a příčkách, nejsou-li vybaveny zařízeními pro přechod.

- Pro bezpečný přechod uvedených míst se ve výši 1 m musí natáhnout ocelové lano, na něž se zavěsí karabina ochranného pásu – natažené lano nesmí používat více než dva pracovníci.

- Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce musí vytahovat a dolů spouštět v bednách nebo montážních brašnách provazem přes kladku. Je zakázáno tyto součásti na zvýšené pracoviště vyhazovat, nebo je odtud shazovat.

- Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů a prostupů.

- Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m bez bezpečných podlah, na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících a ve výšce větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky a ve výškách při montáži pomocných konstrukcí, jsou dodavatelé povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků nejméně jedenkrát za rok a o školení učinit zápis.

- Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny v souladu s NV č.362/2005 Sb.

- V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto chráněny vhodným bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny zábradlím.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit.

- Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok školeny a přezkoušeny.

- Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění.

- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osobní ochranné pracovní prostředky

V souvislosti s vlastním provozem zařízení musí provozovatel vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb. V prostorách se zvýšenou úrovní hluku musí být pracovníci vybaveni příslušnými OOPP proti hluku.

Základním předpisem v oblasti poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je kromě Zákoníku práce v platném znění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků.

Legislativa

Kromě interních norem a citovaných předpisů a norem se zásady bezpečné práce, uvedené v předchozích kapitolách  řídí následujícími obecně platnými předpisy a normami (výběr):

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- zákon č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění  pozdějších předpisů  - vyhlášek. č. 552/1990 Sb., 352/2000 Sb., 394/2003 Sb. a dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

- ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

- Vyhláška MPMR č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Pro oblast elektrických zařízení platí následující předpisy:

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN EN 60446 Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení. Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení.

- ČSN 33 2000–3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik.

- ČSN 33 2030 Elektrostatika. Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.

- ČSN 33 2000–4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- ČSN 33 2000–5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče.

- ČSN 332130 Vnitřní elektrické rozvody.

- ČSN 33 2000–5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy.

- ČSN EN 60079-14 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru část 14: elektrická instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních).

- ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení.

- řada ČSN 33 2000 – soubor norem stanovujících základní ustanovení pro elektrická zařízení.

- ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy  - Elektrotechnická zařízení – část 5: výběr a stavba elektrických zařízení, kapitola 52: výběr soustav a stavba vedení

- ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

- ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem.

- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

V souladu s ČSN budou provedeny výchozí revize všech nově instalovaných zařízení. O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.

## Ochrana proti hluku

Stavbou nevznikají nové potřeby na ochranu proti hluku. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu.

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny v § 11 nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a  korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční  době.

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor – hluk ze stavební činnosti

| Posuzovaná doba ( hod.) | Základní hladina LAeq,T (dB ) | Korekce ( dB ) | Výsledná hladina ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6:00 - 7:00 | 50 | +10 | 60 |
| 7:00 - 21:00 | 50 | +15 | 65 |
| 21:00 - 22:00 | 50 | +10 | 60 |
| 22:00 - 6:00 | 50 | +5 | 55 |

Pracovníci provádějící stavební práce a vystavení nadlimitnímu hluku budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyl překročen hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu při práci vyjádřený expozicí zvuku A EA,8h  = 3 640 Pa2s (nařízení vlády č. 148/2006 Sb.)  Pracovníci nebudou ve styku s vibrujícími částmi technologických zařízení. Vlivy tohoto charakteru se nepředpokládají.