TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Technická dokumentace byla vypracovaná na za základě objednávky č. 8111/0024/14.

Objednavatel: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz, Vinařská 5, Brno.

Zadání bylo upřesněno a dále odsouhlaseno na technických radách na kolejích Vinařská 5 v Brně

Zde byly projednány požadavky na provedení, kvalitu a celkovou koncepci díla.

Předmětem řešení je nový nábytek do ubytovacích prostor kolejí na Vinařské 5 v Brně.

Jedná se o dvoulůžkové pokoje.

Jednotlivé prvky vnitřního vybavení interiéru jsou rozkresleny na výkresech číslo 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17.

Návrh interieru se netýká podlah, podhledů, osvětlení, kuchyněk a sociálního zařízení

Nově pokládané povrchy podlah a nová výmalba bude před realizací konzultována s architektem.

Na výkrese půdorysu je přesné umístění jednotlivých zařizovacích předmětů, vzhledem k rozmístění el. zásuvek.

Nové vypínače a el. zásuvky – plast,80x80mm , zaoblené hrany, kouřová šedá barva

INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ:

Interier je navržen v moderním stylu, základ v uklidňujícím dřevěném dezénu a doplňky v pestré barvě, unibarvě dle katologu laminovaných dřevotřískových desek. Zde konkrétně použité dezény jsou :

Dezén dřeva – jilm přírodní v matném povrchu typ SU

Barva červená jasná povrch SU - RAL 3020

Barva šedá tmavá „metalíza“ – antracit PE   RAL 7043

Ke všem povrchům ABS hrany 2mm stejného dezénu

Použitý typ laminovaných desek je nutné odsouhlasit s investorem a projektantem

Dvoulůžkový pokoj:

Jednotlivé položky jsou popsány na výkresech standardů

Každý student má k dispozici lůžko 200 x 85 cm /matrace – výška matrace 14cm/ s úložným prostorem na lůžkoviny. Ten tvoří dvě zásuvky na nábytkářských jednosměrných kolečkách se zapuštěnými úchytkami. Za hlavou je malá odkládací polička /mobil, hodinky atd./, lůžko je od stěny oddělené obkladovým panelem.

Pracovní kout je tvořen psacím stolkem 120x70cm s uzamykatelnou policovou skříňkou, před stolkem je obklad stěny se třemi zabudovanými zásuvkami a vypínačem LED světelného pásku, který osvětluje pracovní plochu stolku ze dna odkládací poličky nad stolkem. Příslušenství ke svítidlu je rozkresleno na výkrese stolku. Nad stolkem je odkládací polička 120x24x104 cm.

Další odkládací prostor pro jednoho studenta je skříň bez dvířek 65x34x187 cm.

Barevná kombinace jednotlivých zařizovacích předmětů je na výkresech a na přiložených vizualizacích.

Plastová židle bez montovaných spojů v barevné kombinaci k použitým materiálům nábytku je popsána na výkrese standardů.

Nábytek je v pravém / napravo od vstupních dveří/ a levém /nalevo od vstupních dveří/ provedení

Předsíň:

V každé předsíni /dvoulůžkových i jednolůžkových pokojů /, je skříň dlouhá 340 cm, hluboká 60 cm a vysoká po strop, tedy 260 cm. Ze strany od vstupních dveří je nika – odkládací prostor se třemi dvojháčky na panelu. V nice je polička na sednutí a jedna police na boty.

Každý student má k dispozici jednu šatní skříň dl. 83 cm a jednu skříňovou nadstavbu se dvířky vysokou 61 cm. K tomu jeden modul policové skříně široké 41,5 cm s výškou do stropu.

Byl zde zvolen modul všech šatních dvířek 41,5 cm, vzhledem k malé celkové šířce předsíní.

- Rozsah použití jednotlivých materiálů a barev je rozkreslen a popsán na výkresech tvarů a detailů jednotlivých zařizovacích předmětů interieru a na výkrese obkladů stěn

- Konkrétní typy výrobků a prvků specifikovaných v PD interieru je nutné odsouhlasit zástupci uživatele a architektem

- Všechny truhlářské výrobky je nutné vyrábět až po ověření skutečných rozměrů na stavbě. Rozměry se mohou lišit od rozměrů vzorového pokoje.

- Některé výrobky bude nutné při montáži koordinovat se stavbou /úprava koupelen /

arch. Zdeněk Kužela

arch. Jiří Musil

atelier KiM Brno

atelier KiM, Skorkovského 159, 636 00  Brno   duben 2014

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

K NÁVRHU  ÚPRAV  INTERIERU

DVOULŮŽKOVÝCH  POKOJŮ

UBYTOVACÍHO PROVOZU KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5  MU BRNO