| ERDING a.s. Kosmákova 28, 615 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA Místo stavby: Vinařská 5d, Brno Stavba: 2.6 FSpS - Výměna dveří, oprava vrátnice D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. ZAŘÍZENÍ D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 13-184 Stupeň: Projekt pro REALIZACI Arch. č.: 13-184-2_6-R-D11-500/1 Datum: 02/2014 |  |

OBSAH:

1	OBECNÉ INFORMACE	3

1.1	Princip opravy	3

1.2	Výplně otvorů	3

1.1	Oprava vstupních dveří	3

1.3	Čistící zóny vstupu u vrátnice	4

1.4	Přidružené práce a prvky	5

2	Fotografie a obrazová část	5

1.2	Ostatní dokončovací práce	8

# OBECNÉ INFORMACE

Tento projekt řeší opravu dveřních výplní obvodového pláště a vnitřní dveře a stěny vrátnice (vybourání původních a osazení nových oken - viz tabulka výpis prvků) včetně provádění přidružených sádrokartonových konstrukcí. Při výměně vstupních dveří je nutné zabezpečit místnosti po odchodu pracovníků uživatele – zamčení/dozor apod.. Při provádění prací bude prováděno zakrytí okolních konstrukcí a prvků proti poškození (použití např. folií, geotextilií, papírových kartónů, podlážek apod.)

## Princip opravy

Stávající výplně otvorů budou demontovány. Stávající spodní části z plné výplně budou nahrazeny sádrokartonovou konstrukcí a roh na styku s dveřmi zádveří bude proveden z ocelového uzavřeného profilu kotveného do stropní a podlahové konstrukce. Výplně dveří budou z hliníkových profilů s prosklení a vlastní vrátnice s plastových zasklívacích profilů.

V 1.PP budou první dveře zádveří zrušeny (vybourány) bez náhrady. Ostění a strop po vybourané výplni budou zednicky opraveny (doplnění omítky, včetně vrchní hladké vrstvy).

Před vstupem do objektu s vrátnicí bude osazena čistící zóna a stávající zvonek bude po demontáži opětovně namontován . Obdobně bude provedena výměna signalizace otevření dveří v 1.PP (pol č. 1) –oprava  vedení  pro signalizaci alarmu otevření ve vrátnici – včetně  výměny signalizačního zařízení.

Světelná a zvuková signalizace , umístěna ve vrátnici  spouští se  při otevření dveří 1.PP, výstraha je prováděna do mechanického vypnutí obsluhou – oprava výměnou.

Stávající ocelové dveře vykazují opotřebení vysokým provozem a vady při dovírání. Tato dokumentace řeší opravu dveří s nadsvětlíky kompletní výměnou. Nová vnější výplň bude dvořena profily z eloxovaného hliníku ve stříbrném odstínu a vnitřní z bílého plastu a lakovaného hliníku - bílá. Všechny části výplně (výztužné profily, rámy, dveřní křídla) budou mít stejnou povrchovou úpravu s jednotným vzhledem.

Před započetím dodávky budou předány investorovi vzorky pro písemné odsouhlasení jejich vzhledu.

## Výplně otvorů

Doporučený postup opravy oken:

- demontáž případných okolních prvků: žaluzie, alarmy, zvonek apod.

- vysazení a demontáž původních okenních křídel a rámů

- začištění ostění, nadpraží a parapetů

- provedení pomocných sádrokartonových konstrukcí

- osazení předsazeného vynášecího profilu, osazení nových rámů, vyrovnání v horizontálním i vertikálním směru, vypodložení klínky, včetně provedení těsnící pásky a lišt (viz níže)

- zednické zapravení vnitřního ostění a nadpraží, provedení a začištění vnitřních omítek včetně malířských prací (malířské práce a štuková omítka budou provedeny po vyzrání podkladu, především jádrové omítky – tl. 1mm/1 den)

- zpětná montáž okolních prvků: žaluzie, alarmy, zvonek apod.

## Oprava vstupních dveří

Výztužné profily :

Mezi podlahu a strop bude vzepřena stojka z uzavřeného čtvercového profilu 80x4mm s kotvením do podlahy a stropu. Profil bude opatřen 2x základním nátěrem a vrchním krycím nátěrem v bílé barvě.

Hliníkové prvky:

- rám z vícekomorových Al profilů s přerušeným tepelným mostem (Uf<1,9W/m2K)

- každé křídlo dveří bude ve spodní části opatřeno zvýšeným profilem (300mm) na ochranu výplně proti okopu

- výplň - bezpečnostní izolační dvojsklo s distančním rámečkem ,,warm edge“ (Ug<1,1W/m2K)

- kování, nastavitelné závěsy v počtu min. 4 ks. na jedno křídlo, zámek na patentní vložku, kování vložky rozeta na obou stranách

- vnitřní kování (interiér): madlo obou křídel pro otevření dveří v běžném provozu i v zamčeném stavu  - každé křídlo dveří bude v interiéru opatřeno panikovým kováním

- vnější kování (exterier): na širších křídlech dveří (nerezové madlo v. 350mm, hloubka vyložení 120mm) bez koule  - s možností otevření tahem při odemčeném stavu; vedlejší křídlo bez vnějšího kování (madla); dveře v 1.PP s funkcí nutnosti použití klíče z vnějšího prostoru (i u odemčených dveří)

- koordinátor zavírání dveřních křídel integrován do samozavírače

- každé křídlo dveří bude vystrojeno hydraulickým dovíračem dveřních křídel na vnější straně křídla (ve vzdálené části křídla)

- každé křídlo dveří bude vystrojeno hydraulickým samozavíračem na vnitřní straně křídla

- přechodový práh s přerušeným tepelným mostem (zapuštěný mezi keramickou dlažbu interiéru a zapuštěnou čistící zónu v zámkové dlažbě nádvoří)

- bezpečnostní polep:

- ,,Nouzový východ“

- šedé čtverce ve výšce cca 1,5m (značení prosklené plochy)

- ,,Zákaz kouření“ v provedení piktogram

- ,,Sem“  a ,,Tam“ nebo ,,Tlačit“ ,,Táhnout“ (pro manipulaci s křídly dveří)

Poznámka:

- vnitřní plochy zednicky zapravit omítkou. Oprava dotčených omítek (jádrová, vrchní hladká) a maleb.

- Poznámka: provedení v souladu s ČSN EN 1125 Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Plastové prvky:

- plastová okna min. 5-ti komorového systému s výztužemi z pozink. oceli

- vnitřní/vnější povrch barva bílá

- klika v barvě rámu (bílá)

- těsnění celoobvodové dorazové

- bez vnitřních parapetů (SDK desky)

- bez vnějších parapetů

- Ug<1,1W/m2K s teplým rámečkem (plastový meziskelní rámeček)

- bez žaluzií

Zasklení vrátnice bude lícovat s vnějším prostorem a vnitřní prostor bude doplněn parapetní deskou šířky 100mm po celém obvodě pod okny – plastový parapet bílý.

## Prvky podlahy

Venkovní zapuštěná čistící zóna

- v šíři stavebního otvoru (rozměr: š.3140, dl. 2500mm); čistící zóna v nerezovém rámečku s L 30x30x5 vsazeného do nově betonovaného cementového potěru tl. 50~100mm (potěr betonován na stávající betonovou mazaninu-živičného krytu).

Samočistící rohož - pryžové vlnovce proložené Al. nosnými segmenty – vše je spojeno nerez lanky v jeden kompaktní celek rohože, výška 27mm

Vnitřní čistící zóna

v zádveří u vrátnice (rozměr: 3850x2800mm) - textilní rohož pro vysokou zátěž na povrch podlahy s nášlapným olemováním v černé barvě; 100% polypropylenové vlákno zatavené do podkladu z měkčeného PVC; výška 18mm (váha min.  4000g/m2)

Podlaha vrátnice

Ve vnitřním prostoru vrátnice bude provedena demontáž stávající krytiny a provedení položení nové vinylové krytiny. Před položením bude provedeno přebroušení původního povrchu a vyrovnání tenkovrstvou stěrkou. Vlastní podlaha bude lepena systémovým lepidlem výrobce krytiny. Krytina bude v šedém odstínu dle předloženého vzorku s písemným odsouhlasením  investorem. Minimální požadovaná zátěžová třída krytiny 33 dle ISO 10874 – EN 685 s tloušťkou min. 2,0mm. Provedení včetně přechodové hliníkové lišty a stěnových náběhů.

Narušené podlahy budou vyspraveny opravnou cementovou směsí s přebroušením a napojením na okolní povrchy.

- příklad vinylové krytiny

## Přidružené práce a prvky

Ve vrátnici budou provedeny sádrokartonové příčky do kterých budou kotveny okenní a dveřní otvory. Vlastní příčky budou navazovat na stěny, ocelový sloupek, podlahu, strop a pomocí pružného napojení na okenní profil na fasádě budovy.

- skladba sádrokartonové stěny dvojitě opláštěné

- 2xGKB 12,5

- CW100 â625mm+ tepelná izolace 80mm

- 2xGKB 12,5

## Opravy vnějších povrchů

SKLADBA OBKLADU – OPRAVY MOZAIKY

- fasádní zdivo (odstranění poškozeného stávajícího obkladu s odříznutím okolních obkladů v místě spár)

- očištěný podklad (betonové/cihelné zdivo)

- hloubková penetrace (disperzní hloubkový nátěr na zpevnění savého i málo savého podkladu)

- vyrovnávací stěrkovací hmota s armovací tkaninou

- penetrace (kontaktní můstek s přísadou jemnozrnného minerálního plniva zvyšující adhezi následných vrstev)

- keramický obklad mozaiková 25x25mm do tmele / spárování

Poznámka:

- mozaika bude z keramického jádra nemrznoucí s glazurou bílou a zelenou (dle barvy původních ploch - v obdobném odstínu – před objednáním písemné odsouhlasení investorem dodávaného materiálu)

- spárovací hmota bude v obdobném odstínu jako u okolních ploch (světle šedá)

# Fotografie a obrazová část

- stávající dveře: zádveří,

- stávající dveře: vstup 1.NP a 1.PP

- příklad provedení panikového kování a venkovního madla s koulí

- polepy dveří

- hydraulický dovírač dveřních křídel a samozavírač s koordinátordm a madlo

- příklad vnitřní a vnější čistící zóny s vnějším rámem

## Ostatní dokončovací práce

- vyčištění staveniště

- odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek

Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména:

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce

ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce

ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):