| ERDING a.s. Kosmákova 28, 615 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA Místo stavby: Joštova 13, Brno Stavba: 2.2 FF - Oprava oken - repase II. etapa D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. ZAŘÍZENÍ D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 13-184 Stupeň: Projekt pro REALIZACI Arch. č.: 13-184-2_2-R-D11-500/1 Datum: 02/2014 |  |

OBSAH:

1	Dispoziční řešení	3

2	Přehled výchozích podkladů	3

3	Technické řešení	3

3.1	Repase a nátěry oken	3

3.2	Ostatní dokončovací práce	5

4	hygienické a bezpečnostní požadavky	5

5	Platné normy, předpisy, směrnice, vyhláśky	6

# Dispoziční řešení

Řešený objekt se nachází v klasické městské zástavbě v Brně. Jedná se o třípodlažní zděný objekt. Vstup do objektu je z dvorní části areálu MU na Komenského náměstí. Přístup ke staveništi je přes bránu z ulice Údolní.

# Přehled výchozích podkladů

- prohlídka a dílčí doměření místa stavby

- pasportizace investora

- platné normy, vyhlášky a katalogy výrobců stavebních prvků

# Technické řešení

Tento projekt řeší opravu nátěrů oken (opálení s obroušením z 50% až 70%), montáž funkčního těsnění – opravu stávajícího těsnění a opravu mechanických částí oken (zarážky, stavěče oken. křídel, apod.) a výměna klik/oliv za nové (v historickém vzhledu – přesný typ bude předem písemně odsouhlaseno investorem – viz. fotodokumentace). Jelikož se jedná o opravu stávajícího stavu při provozu uživatele je nutno před zahájením prací dohodnout režim prací a to hlavně v učebnách, kancelářích a v místnostech, kde jsou umístěny cennější věci a místnost se po odchodu pracovníků uživatele zamyká. V těchto místnostech se doporučuje provést nátěr včetně případné opravy stávajících oken během dne (resp. během pracovní doby cca do 15,00 hod.), aby byla možnost jednotlivé místnosti přes noc (resp. po ukončení pracovní doby) uzamknout – při převzetí staveniště je nutná dohoda s uživatelem (investorem). Projekt řeší následující práce a dodávky:

## Repase a nátěry oken

Jedná se o dřevěná okna dvojitá („kastlová“), s křídly otvíravými i sklápěcími (viz pohledy) a částečně o zdvojené okna.

Doporučený postup opravy oken:

- demontáž stínících prvků (žaluzií)

- odstranit stávající nátěr opálením (50% až 70% plochy okenních rámů a křídel – výjimečně ze 100%) s obroušením,

přetmelení porušených povrchů dřevěných částí

- případné poškozené dřevěné části dílů nutno repasovat (přetmelit dvousložkovým tmelem, nebo vyměnit za nové)

- provést částečné přetmelení skel sklenářským tmelem (oprava)

- drobné zámečnické opravy

- demontáž praporkových držáků (likvidace; přetmelení otvorů kotvení)

- provést repasi kování tj. odmontovat kování (předání investorovi pro budoucí opravy- uskladnění) a po provedení nového nátěru znovu namontovat nové kličky (budou vyměněny za nové – instalovaný typ předem odsouhlasí investor), oprava nefunkčních nebo ne zcela funkčních mechanismů a jejich promazání

- zpětná montáž a nahrazení vadných stavěčů/brzd okenních křídel včetně doplnění poškozených a demontovaných (doplnit)

- částečné stolařské repase

- provést nátěr ve složení (1x napuštění lakem lazurovacím konzervačním + 1x základní nátěr bílý alkydový podkladní (matný) + 2x alkydový email pro vnitřní a vnější použití (lesklý)

- silikonové těsnění do frézované drážky s oválem prům. 8mm – dle stavu oken upravit/přizpůsobit velikost („švédské“ silikonové těsnění do frézované drážky – po dohodě s investorem)

- zpětná montáž stínících prvků (žaluzií)

Poznámka:

- oprava bude provedena v rozsahu dle výkazu výměr, barevné řešení dle stávajícího odstínu (jednotnost nátěru).

Nátěry budou provedeny v odstínu RAL dle stávajícího nátěru (předpoklad RAL 9010 - čistě bílá - vzorek odsouhlasí investor přímo na místě samém před prováděním nátěrů – vnější rámeček černý a křídlo s vlastním rámem bílý). Oprava nátěru bude provedena na dobře očištěný podklad, zbavený veškerých nepřilnavých starých nátěrů.

Specifikace množství nátěrů a těsnění oken – viz výkaz výměr.

Obrus a nátěr venkovních parapetů a mříží:

Z oceli a kovaných částí musí být odstraněny staré uvolněné nátěry, nečistoty, rez a mastnota. Pozinkované části před natřením ošetřit 10% roztokem čpavku nebo obdobným roztokem. Pozinkované a ocelové části musí být opatřeny speciální antikorozní základní barvou na zinek.

Před prováděním povrchových úprav  ocelových prvků je nutné provést:

- mechanické odstranění původních vrstev nátěrů

- odstranění mastnoty vhodným detergentem

- omytí solí a nečistot vysokotlakou čistou vodou a odstranění prachu

Parapety: ošetřené klempířské konstrukce budou ošetřeny základovou barvou a vrchním krycím nátěrem (2 vrstvy) v požadovaném odstínu, který bude odsouhlasen investorem (předpoklad RAL 1015 – slonová kost). Vrchní nátěr bude proveden kvalitní povrchovou úpravou syntetickou barvou s garantovanou životností min 10 let.

Mříže: po demontáži, očištění a před zpětnou montáží budou ošetřeny nátěrem základovou barvou a vrchním nátěrem (2 vrstvy) - umělopryskyřičný, železitoslídový, grafitový lak (kovářská barva) v šedém odstínu.

- opravovaná okna (prvek. č. 2 a 8)

- opravovaná okna (prvek. č. 10 a 8)

- mechanické části oken, nová klička

## Ostatní dokončovací práce

- vyčištění staveniště

- odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

# hygienické a bezpečnostní požadavky

Z hlediska hygienického byly splněny veškeré požadavky.

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat nařízení vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky.

Uživatel objektu umožní dodavateli přístup k místu provádění a možnost manipulace s okny  a to odsunutím nábytku, jeho případným zakrytím a zabezpečením. Podrobněji bude dohodnuto při předání staveniště investorem dodavateli a bude ošetřeno v SoD.

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek

# Platné normy, předpisy, směrnice, vyhláśky

Veškeré práce a kontrola jakosti používaných materiálů dodavatelem (související s prováděním oprav uvedených v tomto projektu), budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a souvisejícími předpisy, směrnicemi a vyhláškami. Všechna tato ustanovení jsou základním kritériem měřítka kvality použitých výrobků a prací. Přílohou je seznam základních nejdůležitějších norem použitých pro prováděné opravy.

Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména:

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce

ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce

ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):