Příloha č. 1 – Technická specifikace požadovaného zařízení

- Technické podmínky pro dodávku a montáž zavíračů dveří

- předmětem dodávky bude

- 633 ks  jednostranných vrchních zavíračů dveří s řízeným průběhem zavírání montovaných na dveře a

- 6 ks jednostranných vrchních zavíračů dveří s řízeným průběhem zavírání, se zpožděným zavíráním, montované na dveře

- dodané zavírače dveří budou prokazatelně splňovat podmínky pro použití na protipožárních dveřích s odolností EI 30,

- dodané zavírače dveří budou splňovat požadavky ČSN EN 1154,

- váha dveří nepřesahuje 80 kg, jejich šířka nepřesahuje 900 mm,

- u dodaných zavíračů dveří bude možné běžnými nástroji nastavit alespoň sílu zavírání a rychlost zavírání,

- všechny dodané zavírače dveří budou v jednotném barevném odstínu (ideálně stříbrná),

- montáž bude provedena výrobcem autorizovanou firmou,

- při montáži zavíračů dveří budou striktně dodrženy montážní postupy dle průvodní dokumentace výrobce,

- dodané zavírače dveří nesmí být opatřeny funkcí stavěč otevření,

- dodané zavírače dveří budou označeny štítkem CE a dalšími údaji dle čl. 8 ČSN EN 1154,

- životnost min. 500 000 cyklů.

Nabízený výrobek (uchazeč vyplní přesné označení výrobku):

- Technické podmínky pro dodávku a montáž dveřních zámků

- předmětem dodávky budou střelkové, zadlabané zámky,

- dodané zámky budou prokazatelně splňovat podmínky pro použití do protipožárních dveří s odolností EI 30,

- dodané zámky budou splňovat požadavky ČSN EN 12209,

- dodané zámky budou minimálně na čelní ploše označeny štítkem CE a informací o vhodnosti použití do protipožárních dveří,

- záruka min. 24 měsíců.

Nabízený výrobek (uchazeč vyplní přesné označení výrobku):