Technická zpráva

k  dokumentaci pro provedení stavby

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně v objektu Poříčí 9

SO 01  Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně

D.1.2   Stavebně konstrukční řešení

1. Všeobecné údaje

Investor:	Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Generální projektant:	Projekční architektonická kancelář spol. s r.o.

ing.arch. V. Steinhauserová

Gorkého 11,  602 00 Brno

Objednavatel:	Projekční architektonická kancelář spol. s r.o.

ing.arch. V. Steinhauserová

Gorkého 11,  602 00 Brno

Místo stavby:	Pedagogická fakulta

Brno, Poříčí 9

Zpracovatel části Statika:   	HURYTA s.r.o.

Staňkova 557/18a, 602 00 Brno

Zodpovědný projektant:	Ing. Ladislav Huryta

autorizovaný inženýr pro obor Mosty a inženýrské konstrukce	obor autorizace plně zahrnuje obor Statika a dynamika staveb

mobil: 602 538 884

2. Účel projektu

Posoudit ze statického hlediska stavební úpravy nutné pro odstranění stávajícího výtahu a doplnění stropů v místě otvorů pro výtah.

3. Podklady

Kopie stavebních výkresů z doby výstavby výtahu, r. 1993

Stavební výkresy z projektu pro stavební povolení

4. Použité normy

ČSN EN 1991  Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992  Navrhování betonových konstrukcí

5. Uvažované zatížení

Nová stropní deska je navržena na užitné zatížení 3,0 kN/m2.

6. Popis původní konstrukce stavby v okolí výtahu

Jedná se o konstrukční systém z prefabrikovaných železobetonových sloupů, nosníků tvaru obráceného T a stropních panelů.

Prostor lichoběžníkového půdorysu mezi poslední řadou sloupů s průvlaky a šikmou obvodovou zdí je zastropen jiným způsobem.

7. Stavební postup bourání a doplnění stropů v prostoru výtahové šachty

a vybourání zdiva kolem výtahové šachty

7.1 Strop

- 	Ověří se, zda nosnou konstrukci tvoří železobetonová prefabrikovaná konstrukce. Pokud ne, přizve se statik, který upraví postup stavebních prací.

- 	Vymontuje se veškeré zařízení výtahu včetně kování, kotev apod.

-	Po obvodu stropního otvoru se zalepí kotvy ø R10 na hloubku min. 200 mm do vrtů ø 14-16 mm stavebním lepidlem pevnosti min. 20 MPa. Boční plochy stropu se očistí.

-	Otvor se podbední, uloží se výztužná síť ø6/100x100 mm.

- 	Otvor se zabetonuje betonem C25/30-XC1 zavlhlé směsi s dokonalým zhutněním. Styčné plochy se před betonáží opatří nátěrem spojovacím můstkem.

-	Konstrukce musí splňovat požadavky na požární odolnost 90 min. (krytí výztuže musí být min. 30 mm).

7.2 Zdivo

Zdivo je možné vybourat, protože na něm neleží žádná část stropu. Železobetonový průvlak je dostatečně únosný a je navíc podepřen zdivem, které bouráno nebude.

8. Bezpečnostní a hygienické předpisy

Při provádění všech prací na stavbě musí být respektovány bezpečnostní předpisy pro práce při rekonstrukcích, jak pro bezpečnost vlastních zaměstnanců, tak pro bezpečnost provozu v přilehlých částech objektu, a hygienické předpisy s ohledem na prašnost a hluk, práce v době obvyklého pracovního klidu apod.

Zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický projekt stavby, ve kterém budou výše uvedené požadavky popsány. Technologický předpis musí být odsouhlasen investorem a orgány státní správy zajišťujícími dohled nad dodržováním uvedených bezpečnostních předpisů.

Brno, červen 2014

Ing. Ladislav Huryta

HURYTA s.r.o.

Přílohy:  	Zakrytí otvoru po výtahu		1 A4

Statický výpočet			2 A4