Podlimitní veřejná zakázka

„Správa počítačové kolejní sítě SKM MU“

Technická specifikace

I.

Technická specifikace obsahuje

- seznam zařízení instalovaných v současné době v rámci počítačové kolejní sítě (dále jen PKS) SKM MU, na nichž bude správa prováděna a jejich umístění. V případě jejich změny/rozšíření bude správa prováděna i na jiných nových zařízeních.

- „TECHNOLOGICKÁ ČÁST – stávající stav“ – je definicí stávající podoby PKS. Objednatel požaduje zachování funkčnosti minimálně v tomto rozsahu.

- „PROVOZNĚ-METODICKÁ ČÁST – předmět plnění“ představuje seznam prací požadovaných na  PKS SKM MU. Dodavatel se zavazuje poskytovat v rámci nabídkové ceny služby minimálně v tomto rozsahu.

Dodavatel provádí správu sítě na níže vymezených zařízení (v bodě I.) v rozsahu minimálně níže uvedeném.

II.

Seznam zařízení instalovaných v současné době v rámci PKS SKM MU, na nichž bude servis prováděn, a jejich umístění

Technická specifikace PKS – seznam kolejí a zařízení v PKS

Koleje VINAŘSKÁ

Serverovna blok E/F – místnost telefonní ústředny

1x Centrální server HP ProLiant 350 DL G4

1x Kolejní router HP ProLiant 350 DL G4

1x Centrální switch Alcatel OS 6850-24, 24+2 portů 10/100/1000 L3

3x Konvertor Ruby GE-C301SC, SC/TP 1000 MBit MM

Rozvaděč blok A1 – místnost kuchyněk 1. a 2. patro

1x Konvertor Ruby GE-C301SC, SC/TP 1000 Mbit MM

1x Centrální switch Alcatel OS 6800-24, 24+2 portů 10/100/1000 L3

20x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

Rozvaděč blok A2 – místnost kuchyněk 1. a 2. patro

1x Konvertor Ruby GE-C301SC, SC/TP 1000 Mbit MM

1x Centrální switch Alcatel OS 6800-24, 24+2 portů 10/100/1000 L3

20x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

Rozvaděč blok A3 – místnost kuchyněk 1. a 2. patro

1x Konvertor Ruby GE-C301SC, SC/TP 1000 Mbit MM

1x Centrální switch Alcatel OS 6800-24, 24+2 portů 10/100/1000 L3

20x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

Koleje KOMÁROV

Serverovna blok A (Žůrky) – místnost telefonní ústředny

1x Kolejní router HP ProLiant 350 DL G4

1x Centrální switch Alcatel OS 6850-24X, 24+2 portů 10/100/1000 L3

2x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

5x SFP modul Signamax 065-77MM

2x SFP modul Signamax 065-77SM

1x SFP modul Signamax 065-77RJ

Rozvaděč blok A (Žůrky) – prostor chodby 6. patro

7x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

2x SFP modul Signamax 065-77MM

Rozvaděč blok B (Žůrky) – prostor chodby 3. patro

2x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

1x SFP modul Signamax 065-77MM

Rozvaděč blok B (Žůrky) – prostor chodby 6. patro

7x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

2x SFP modul Signamax 065-77MM

Serverorvna blok C (Sladkého) – místnost telefonní ústředny

1x Centrální switch Alcatel OS 6800-24, 24+2 portů 10/100/1000 L3

12x Distribuční switch Alcatel OS 6602-48, 48+2 portů 10/100/1000 L3

1x SFP modul Signamax 065-77SM

Serverovna blok D (Lomená) – místnost sušárny

1x Centrální switch Alcatel OS 6800-24, 24+2 portů, 10/100/1000 L3

3x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů, 10/100 + 1000 L2+

2x Distribuční  switch Alcatel OS 6602-48, 48+2 portů 10/100/1000 L3

1x SFP modul Signamax 065-77SM

Koleje KOUNICOVA

Serverovna – místnost studovny 6. patro

1x Kolejní router HP ProLiant 350 DL G4

1x Centrální switch Alcatel OS 6850-24X, 24+2 portů 10/100/1000 L3

6x SFP modul Signamax 065-77MM

1x SFP modul Signamax 065-77RJ

Rozvaděč – místnost smetárny 3 patro

7x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

Rozvaděč – místnost smetárny 7 patro

8x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

Rozvaděč – místnost smetárny 11 patro

8x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů 10/100 + 1000, L2+

Koleje MÁNESOVA

Serverovna – místnost skladu

1x Kolejní router HP ProLiant ML 310 G3

1x Centrální switch Alcatel OS 6800-24, 24+2 portů, 10/100/1000 L3

15x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů, 10/100 + 1000, L2+

Koleje NÁMĚSTÍ MÍRU

Serverovna – místnost studovny

1x Kolejní router HP ProLiant DL 120 G5

1x Centrální switch Alcatel OS 6850-24, 24+2 portů, 10/100/1000 L3

11x Distribuční switch Alcatel LS 6224, 24+2 portů, 10/100 + 1000, L2+

III.

TECHNOLOGICKÁ ČÁST – stávající stav

- HW platforma postavená na serverech HP ProLiant a aktivních prvcích Alcatel-Lucent

- SW platforma postavená na systémech Linux (Enterprise edice)

- Provoz bude zajištěn na HW prostředcích SKM, a to serverech HP ProLiant, aktivních prvcích Alcatel-Lucent a ostatních prvcích sítě

- Základní funkčnost systému je routování sítí, poskytování DNS a DHCP serveru, zabezpečení sítě a nastavování pravidel pomocí firewallu, SMTP server pro klienty sítě, správa pomocí SSH

- Webové uživatelské a administrátorské rozhraní pro správu a nastavení systému

- Registrace a přihlašování uživatelů do systému na základě autentizace přes informační systém MU a pomocí lokálního ověření (uživatelé mimo MU)

- Napojení systému na ubytovací systém ISKaM za účelem generování plateb, kontroly ubytování v případě registrace uživatele a dalších souvisejících služeb

- Registrace uživatele je možná za předpokladu, že je ubytován na koleji, která je zapojena do kolejní sítě

- Délka registrace do systému je vždy minimálně jeden celý měsíc

- Jednoznačná identifikace uživatele na síti na základě párování přidělené IP adresy a MAC adresy uživatelského počítače

- Uživatelská možnost změny názvu počítače v systému DNS

- Provoz systémové databáze s údaji o uživatelích a jejich nastaveních, její záloha a údržba s možností dohledatelnosti záznamů v případě řešení bezpečnostních incidentů

- Možnost nastavování a rušení blokací, a to jak automatizovaně (např. na základě limitů pro přenos dat), tak i ručním zásahem administrátora

- Možnost nastavování limitů pro přenos dat na síti (např. denní limit 10GB na uživatele mimo MU)

- Rozlišování přenosů dat v rámci MU (147.251.0.0/16) a vše ostatní

- Generování statistik přenosů dat, a to jak za jednotlivé uživatele, tak i celkově

- Možnost vyhledávání v systémové databázi dle požadovaných parametrů

- Možnost automatizovaného zasílání zpráv uživatelům (blokace, změny na síti, limity…)

- Další rozvoj systému, úprava funkčnosti na základě požadavků objednatele

IV.

PROVOZNĚ-METODICKÁ ČÁST – předmět plnění

- Správa a údržba serverů a aktivních prvků tak, aby byl zajištěn řádný a bezproblémový provoz sítě

- Lokální, telefonická a e-mailová podpory uživatelů na síti. Lokální podporou se rozumí poskytování osobních konzultací pracovníkem poskytovatele uživatelům v budovách jednotlivých kolejí, a to vždy nejméně v rozsahu 1 hodiny denně v každé budově.

- Automatizovaný  proaktivní monitoring serverů a aktivních prvků na síti (automatizovaný dohled na klíčové prvky infrastruktury)

- Poskytování poradních a konzultačních služeb

- Provádění pravidelných komplexních kontrol systémů 1x měsíčně, profylaxí datových uzlů 1x ročně během letních měsíců

- Řešení bezpečnostních incidentů na síti

- Dohled nad dodržováním platných směrnic souvisejících s využíváním počítačové sítě MU

- Implementace, správa a údržba kolejního systému dle technologického zadání a jeho další vývoj

- Součinnost s ostatními dodavateli SKM a pracovišti MU

- Pracovní doba je stanovena na období Po – Pá od 8.00 hod do 20.00 hod

- Mimo výše uvedenou pracovní dobu  se podpora uživatelům poskytuje elektronickou formou

(prostřednictvím on-line formulářů)

- Reakční doby od nahlášení závady na síti

- SW/HW chyby na centrálních prvcích a serverech – 3H v pracovní době a 6H v mimopracovní době (v pohotovostní době) ve spolupráci a součinnosti s objednatelem jako majitelem HW

- SW/HW chyby na distribučních a ostatních prvcích – 6H v pracovní době, 12H v mimopracovní době (v pohotovostní době) ve spolupráci a součinnosti s objednatelem jako majitelem HW

- Garance odstranění závady na síti

- SW/HW chyby na centrálních prvcích a serverech – 12H v pracovní době a 24H v mimopracovní době (v pohotovostní době)

- SW/HW chyby na distribučních a ostatních prvcích – 24H v pracovní době, 48H v mimopracovní době (v pohotovostní době)

- Předmětem správy nejsou pasivní části sítě (rozvody strukturované kabeláže, optické trasy)

- Přechodné implementační období během něhož proběhne převzetí správy sítě od stávajícího správce je 1 měsíc od podpisu smlouvy

- Klesne-li počet registrací pod 500, je dodavatel povinen zajistit základní funkčnost sítě a odstranit její poruchy (nahlašování poruch prostřednictvím on-line formulářů). Telefonická a lokální podpora není v  tomto období  vyžadována.