# PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY POŘÍČÍ 7 – DRUHÉ KŘÍDLO

### průvodní zpráva - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### TENDROVÁ dokumentace pro VÝBĚR ZHOTOVITELE

Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, Brno

Hlavní projektant: Ing. Jiří Bartoš

Odpovědný projektant: Ing. Jiří Bartoš

Zakázkové číslo: 2 0079 161 - 3

Datum: 02/2011

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titulní list | 1 | 1 |  |
|  | Obsahový list | 1 | 1 |  |
|  | A. Průvodní zpráva | 3 | 3 |  |
|  | B. Souhrnná technická zpráva | 7 | 7 |  |

## A.  p r ů v o d n í    z p r á v a

- Identifikační údaje

  - Idnetifikační údaje stavebníka

Název:				Masarykova univerzita

Sídlo:				Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČO:				00216224

DIČ:				CZ00216224

  - Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace

název:				INTAR a.s.

sídlo:				Bezručova 17a, 656 73 Brno

IČO:				25594443

DIČ:				CZ25594443

hlavní inženýr projektu:		Ing. Jiří Bartoš

architektonický návrh:		Ing. Jiří Bartoš

souhrnné řešení:		Ing. Jiří Bartoš

požárně-bezpečnostní řešení:	Ing. Jana Macíková

zdravotechnika:			Ing. Helena Nováčková

vytápění:			Ing. Hynek Farka

vzduchotechnika:		Ing. Jan Paseka

elektroinstalace silnoproud:	Ing. Karel Boudný

elektroinstalace slaboproud:	Ing. Miroslav Kolář

  - Identifikační údaje stavby

Název:	Přístavba hlavní budovy pedagogické fakulty Poříčí 7 – druhé křídlo

Druh stavby:			přístavba

Místo stavby:			Brno, Poříčí 7

Katastrální území:		Staré Brno 610089

Parcelní číslo:			1682

- Údaje o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, katastrální území Staré Brno 610089

Parcelní čísla dotčených pozemků:

1682	(zastavěná plocha a nádvoří), 3812 m2 ,  Masarykova univerzita, budova č.p. 623

- Údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavebně-geologický průzkum nebyl prováděn. Jedná se o přístavbu stávajícího objektu  v jednoduchých základových poměrech.

Projektantovi byl poskytnut pasport budov MU, Pedagogické fakulty, Poříčí 7 – Stavební pasportizace objektů (budova BBA01 a BBA05) zpracované firmou IB Structure v prosinci 2004.  Dále bylo provedeno doměření objektu zpracované projektantem.

Přístavba se nachází ve dvoře areálu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 7, budova BBA01. Je navržena jako třípodlažní s přímou návazností místností z chodeb stávajícího traktu v 1.PP, 1.NP a 2.NP objektu. V současné době je plocha zastavěna jednopodlažním skladovým objektem s přímým vstupem z terénu. V rámci stavby se provede rekonstrukce části prostor v 1.PP ve stávající budově, kde bude umístěno sociální zařízení.

Objekt bude napojen na technickou a dopravní infrastrukturu areálu. Příjezdové komunikace v areálu nejsou touto přístavbou dotčeny.

Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, silnoproud a slaboproud. Zdrojem tepla je centrální předávací stanice tepla, která je umístěna v suterénu stávající budovy.

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou v projektové dokumentaci splněny.

- informace o dodržení  obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak se:

zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

a dále se souvisejícími právními  předpisy, jmenovitě:

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- Údaje o splnění podmínek regulačního plánu

Řešená část přístavby se nachází ve dvoře areálu MU, Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 7. Je  v souladu s platným územním plánem města Brna. Areál se nachází v ploše pro veřejnou vybavenost – školství a je v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno.

Přístavba objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací, přístavbou nebude změněna stávající funkce objektu.

- Věcné a časové vazby stavby

Věcné a časové vazby jsou plně v kompetenci investora, žádné časové vazby na podmiňující stavby mimo areál investora nejsou známy.

- Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Zahájení realizace  / předpoklad /:		2011

Ukončení realizace / předpoklad /:		2011

Dodavatel stavby:				bude určen výběrovým řízením

Nejprve bude provedena demolice jednopodlažní přístavby k hlavní budově včetně základových konstrukcí. Poté bude provedena stavební jáma na úroveň podlahy 1.PP a výkopy pro plošné základové konstrukce nové přístavby. Dále bude provedena výstavba nového třípodlažního objektu - přístavby včetně řešení napojení na stávající budovu – vybourání okenních a dveřních otvorů v 1.PP, 1.NP a v 2.NP. Budou provedeny otvory v nosných stěnách v chodbě 1.PP. Dále budou pokračovat ostatní stavební práce – rekonstrukce prostor v 1.PP na sociální zařízení, a nové rozvody instalací.

- Statistické údaje

užitná plocha 1.PP:						  45,0 m2

užitná plocha 1.NP:						  45,0 m2

užitná plocha 2.NP:						  45,0 m2

užitná plocha přístavby celklem:				135,0 m2

Zastavěná plocha objektu přístavby: 				  50,5 m2

Obestavěný prostor objektu přístavby:				636,0 m3

Orientační náklady stavby:					 5,5 mil. Kč

V Brně 02/2011						Vypracoval: Ing. Jiří Bartoš

## B.   s o u h r n n á   t e c h n i c k á    z p r á v a

- Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení  staveniště

Objekt přístavby se nachází v nádvoří při severní straně staré budovy Pedagogické fakulty v městské části Brno – střed, Poříčí 7, která tvoří roh ulic Poříčí a Ypsilantiho. Budova má vstup z ulice Poříčí přes vstupní prostory nového objektu Pedagogické fakulty. Prostory nové přístavby navazují na chodbu v 1.PP, 1.NP a 2.NP stávající budovy.

Budova, ke které se přistavuje, je čtyřpodlažní, podsklepená, s vestavěným podkrovím, s centrálním schodišťovým blokem ve dvorní části, je zastřešena sedlovou střechou s keramickou krytinou. Hřeben střechy jde rovnoběžně s uliční čárou (ulice Poříčí). Budova byla postavena v letech 1914 -1919 jako ženský učitelský ústav, později se stal sídlem Vyšší školy pedagogické, Pedagogického institutu a posléze  Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Budova Pedagogické fakulty Poříčí 7, je rohová, objekt má tvar  písmene L. Přístavba se nachází u křídla do ulice Poříčí. V 1.NP stávajícího objektu při severní fasádě je umístěna chodba, na jižní fasádě jsou kanceláře, v 1.PP při severní fasádě je jednopodlažní přístavba, při jižní fasádě jsou specializované pracovny, sklady a dílny. U centrálního schodišťového prostoru v 1.NP je sociální zařízení, v 1.PP jsou v této části budovy stávající sociální zařízení, které bude rekonstruováno a bude zde nové sociální zařízení.

Konstrukčně se jedná o stěnový dvojtrakt. Nosné obvodové a vnitřní konstrukce jsou zděné pravděpodobně z plných pálených cihel na maltu vápennocementovou. V řešených podlažích mají obvodové i vnitřní nosné stěny tloušťku 630 – 980 mm. Stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové se záklopem a násypem, s podbitím a rákosovou omítkou. Okna jsou dřevěná špaletová. Většina vnitřních dveří je dřevěná s hladkými křídly v ocelové zárubni. Některé dveře jsou původní, vlysové s deštěnou zárubní. Pod stropem chodby v 1.PP je značné množství stávajících funkčních rozvodů převážně UT, kanalizace a vody, které budou v převážné míře zachovány.

V současné době je na stejné zastavěné ploše jednopodlažní přístavba, kde se nacházejí prostor pro vypalovací pec a šatna přístupné z chodby 1.PP hlavního objektu a sklad přístupný přímo z terénu nádvoří areálu. Objekt přístavby je zděný, s plochou plechovou střechou s mírným spádem, okenní otvory ve fasádě jsou dřevěné, vrata kovová.

  - Urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o přístavbu ke stávající budově pedagogické fakulty do prostoru nádvoří v místě současné přízemní přístavby. Přístavba nevyhovuje současným požadavkům a bude zbourána. Navržená nová přístavba má tři podlaží s půdorysnými rozměry cca 11,2 x 4,9 m a výšku 9,05 m od podlahy přízemí, tj. 11,15 m od okolního terénu.

Přístavba urbanisticky vyplňuje prostor mezi hmotou centrálního schodiště a sousedící budovou fakulty, je navržena jako třípodlažní jednoduchá hmota s plochou střechou.

Navrhované řešení přístavby bude ve stejném duchu jako přístavba z roku 2009 umístěná z druhé strany centrálního prostoru budovy. I přes svůj soudobý moderní charakter bude přístavba  respektovat členění původní klasicistní severní fasády.

Plášť navrhované budovy je kombinací plné fasády s obkladem z vláknocementových hladkých desek a proskleného kovového pláště s okenními otvory. Členění fasády reflektuje osově a výškově okenní otvory stávající budovy a dispoziční řešení kanceláří

  - Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Objekt přístavby je řešen jako samostatný oddilatovaný celek s nosnou ocelovo-železobetonovou konstrukcí tvořenou sloupy z ocelových profilů HEB, betonovou stěnou ve fasádě a železobetonovými stropními deskami.  Obvodový plášť je betonový s provětrávaným zateplovacím systémem s obkladem z vláknocementových plných hladkých desek. Obvodový plášť s okenními otvory je prosklený, z kovových profilů, se zdůrazněním vertikálního dělení. Střecha je plochá, jednoplášťová. Dozdívky stávajících nosných stěn budou z plných cihel, stěny v novém sociálním zařízení v 1.PP budou vyzdívané z plynosilikátových tvárnic, ostatní stěny budou sádrokartonové.

Dveřní otvory z chodby do kanceláří v 1.NP a 2.NP budou po vybourání parapetu kopírovat tvar původních okenních otvorů, dveře budou dřevěné, s nadsvětlíkem v dřevěné zárubni. Ostatní dveře budou dřevěné, hladké, jednokřídlé, v kovové zárubni.

Nášlapná vrstva podlah kanceláří je z PVC, ve stávající chodbě v 1.NP a 2.NP se doplní dlažba ve stejném formátu a barvě, část chodby v 1.PP bude mít novou dlažbu.

Součástí přístavby je úprava zpevněných ploch bezprostředně před novým objektem a výsadba úzkého pásu se zelení před okny v 1.PP opticky oddělující vnitřní prostory kanceláří od venkovního veřejného prostoru.

  - napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává stávající. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření výukových prostor, není požadavek na nová parkovací místa.

  - řešení technické infrastruktury

Řešení technické infrastruktury zůstává stávající.

  - vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizovaná stavba nebude vykazovat negativní účinky na prostředí. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé.

Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve spolupráci s investorem.

Přístavbou nedojde k žádnému dočasnému nebo trvalému záboru zemědělského půdního fondu, ani k odnětí  či omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č.289/1995Sb.

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Brna. Vzniklé odpady se rovněž řídí Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001Sb. a 383/2001Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. V rámci péče o životní prostředí je nutno dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. Zákonů o ochraně přírody a krajiny.

V objektu budou provedeny bourací práce,  odpad z těchto prací je povahy komunální. Likvidace komunálního odpadu má odvozovou vzdálenost 7 km na recyklační skládku fy Dufonev v Černovicích.

Řešení zneškodnění odpadů vzniklých při realizaci stavby, kategorizace.

| Číslo Odpadů | název odpadu | původ | kategorizace odpadů | m.j. | Množ- ství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | odpad při realizaci stavby | O | m3 | 313 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu cihel a keramických výrobků | odpady vzniklé v průběhu výstavby | O | m3 | 115 t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | odpad od provádění keram.obkl. | O | m3 | 0,05 t |
| 17 02 01 | Dřevo | zbytky dřeva od bednění při betonáži,pažení | O | m3 | 1,18 t |
| 17 02 02 | Sklo | sklo z výplní otvorů | O | m3 | 0,55 t |
| 17 02 03 | Plasty | drobný odpad při pracích PSV | O | m3 | 0,1 t |
| 17 04 07 | Směsné kovy | odpady vzniklé v průběhu výstavby | O | m3 | 2,30 t |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | zbytky a odřezky kabelů | O | m3 | 0,1 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod 17 04 01 a 17 01 03 | zbytky a odřezky tep.izol. pásů a vrstev | O | m3 | 0,1 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedený pod 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | odpad nezatříděný do výše uvedených kategorií | O | m3 | 4 t |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | obaly stav.mat.použitých na stavbě | O | m3 | 0,1 t |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | zbytky obalů | O | m3 | 0,1 t |

Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl.č. 168/2007 Sb. v platném znění, a ostatních souvisejících předpisů.

  - řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Navržený objekt přístavby je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících učívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění pozdějších úprav.

Stávající objekt má bezbariérový vstup a zajištěno bezbariérové užívání.

  - průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové  dokumentace

Stavebně-geologický průzkum nebyl prováděn. Jedná se o přístavbu stávajícího objektu v jednoduchých základových poměrech. V rámci projektu pro stavební povolení byl zaměřen polohopis a výškopis části stávající budovy a okolních zpevněných ploch.

  - údaje o podkladech pro vytýčení stavby

Nová přístavba bude v obrysech stávajících prostor. Vytýčení demolic a stavby bude provedeno v rámci provedení stavby. K vytýčení stavby bude sloužit situace stavby v digitální formě, která bude předána zhotoviteli stavby.

  - členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba není členěna na stavební objekty.

Projekt pro stavební povolení obsahuje tyto části:

A.-  Průvodní zpráva

B.-  Souhrnná technická zpráva

C.-  Situace stavby

D.-  Dokladová část

E. – Zásady organizace výstavby

F.-  Dokumentace objektu

F.1.1  Architektonicko-stavební řešení

F.1.2  Statika

F.1.3  Požárně bezpečnostní řešení

F.1.4.1  Vytápění

F.1.4.2  Větrání

F.1.4.3  Zdravotní instalace

F.1.4.4  Silnoproudé rozvody

F.1.4.5  Slaboproudé rozvody

  - vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Provoz výše uvedené stavby nemá negativní vliv na zhoršení kvality životního prostředí. Prostory budou využívány jako kanceláře a učebna pro zaměstnance a studenty školy.

Vliv stavby na čistotu ovzduší je minimální. Veškerý odpad vznikající během provozu stavby bude shromažďován obvyklým způsobem v kontejnerech, na jeho odvoz a likvidaci bude mít investor příslušné smlouvy.

Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve spolupráci s investorem. Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů (např. dle vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce), směrnic a schválených ČSN.

  - způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Mezi základní patří nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat.

Při případných zemních pracích je nutné dodržet ČSN 733050-Zemní práce, vč.zákonů, norem a vyhlášek s ní souvisejících ve smyslu pozdějších dodatků. Pro ukládání inženýrských sítí je nutno dodržet ČSN 736005-Prostorové uspořádání sítí, ČSN 736006-Označení podzemních vedení výstražnými fóliemi a ČSN 382456-Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory, vč. zákonů, norem a vyhlášek s normami souvisejícími ve smyslu pozdějších dodatků.

V průběhu provozu budou rovněž dodržovány všechny příslušné ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci a všechny předpisy související. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni.  Podrobněji je popsáno v části E. ZOV a v příloze Plánu BOZP.

- Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o přístavbu ke stávající budově pedagogické fakulty do prostoru nádvoří v místě současné přízemní přístavby. Přístavba nevyhovuje současným požadavkům a bude zbourána. Navržená nová přístavba má tři podlaží s půdorysnými rozměry asi 21 x 5 m.

Základové poměry nebyly zkoumány, je předpokládán výskyt dostatečně únosných zemin v úrovni základové spáry nebo blízko pod úrovní základové spáry.

Založení je navrženo plošné na základových pasech. Do obvodového základového pasu bude vetknuta parapetní zídka vzdorující zemnímu tlaku.

Konstrukce přístavby bude dilatačně oddělena od původní budovy.

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z ocelových sloupů typu HEB kotvených do základových pasů a betonových pilířů ve fasádě. Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové desky tloušťky 200 a 220 mm.

Stabilita objektu bude zajištěna tuhostí obvodových zdí.

V původní budově se nepředpokládají žádné staticky významné úpravy.

Přístavba je navržena tak, že:

- nehrozí zřícení objektu jako celku nebo její části,

- nedojde k nepřípustným deformacím,

- nedojde k poškození souvisejících částí konstrukce, např. podlahy, příček ani instalovaného

vybavení

- stavba nebude poškozena vnějšími účinky ani vlivy, např. zatížením od sněhu a větru

- Požární bezpečnost

Požární bezpečnost je řešena v samostatné části, která je nedílnou částí této projektové dokumentace.

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Při provádění stavební činnosti v rámci výstavby je nutné dodržovat platnou legislativu a další obecně závazné předpisy, zejména pak nařízení vlády č.178/2001 Sb., 523/2002 Sb. a 441/2004 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

V průběhu výstavby odpovídá za dodržování hygienických požadavků (hlučnost, prašnost, …) stavební dodavatelská firma (zhotovitel).

Zhotovitel bude dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdu z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích  pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí být denně staveniště /pracoviště/ uklizeno.

Zhotovitel se zavazuje na pracovišti:

dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí ;

zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;

seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví;

upozornit objednatele v dostatečném předstihu na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích zhotovitele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného  stavu technických zařízení a objektů;

Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO a OŽP ve smyslu NV č. 494/2001 Sb. a NV č. 495/2001 Sb., zákoníku práce v platném znění, z.č.133/1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob.

Práce ve výškách dle vyhl. č. 362/2005 Sb., je zhotovitel povinen provádět pouze pracovníky, kteří splňují ustanovení uvedené vyhlášky. V platné lékařské prohlídce, mají výslovně uvedeno „schopen práce ve výškách“; jejichž prokazatelný doklad o proškolení dle odst. XI uvedené vyhlášky a orientačním přezkoušení pro práce ve výškách není starší než 12 měsíců. Toto ustanovení se týká i pracovníků zhotovitele, kteří práce ve výškách řídí.

Zajištění proti pádu pracovníků se provede kolektivním zajištěním (ochranné a záchytné konstrukce – zábradlí, ohrazení, lešení, sítě) a osobním zajištěním (bezpečnostní lana, pásy, postroje). Zajištění proti pádu předmětů a materiálu bude dosaženo jejich vhodným uložením  během práce i po jejím ukončením. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí se zabezpečí  vyloučením provozu, použitím ochranné nebo záchytné konstrukce, vymezením ochranného prostoru nebo střežením dotčeného prostoru odpovědným pracovníkem.

- Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem  č.183/2006 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a č.398/2008 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Při provozu objektu musí být dodržovány vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci /č. 324/90 Sb./ a všechny předpisy související a technologické postupy.

Vzhledem k tomu že pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, uvedené do provozu a jeho používání je možné, pokud odpovídají příslušným právním požadavkům a dále pak jsou-li splněny podmínky pro uvedení do provozu dotčených orgánů státní správy (KHS, HZS, IBP, …). Je základním požadavkem investora předání veškeré dokumentace stanovené právními předpisy na společné místo v rozumně uspořádané formě (jedná se například o prohlášení o shodě, průvodní a provozní dokumentaci, návody k obsluze, pokyny pro údržbu, protokoly o měřeních rizikových faktorů, výchozí revize, požární charakteristiky materiálů, bezpečnostní listy atd.). Na základě této dokumentace musí být umožněno stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory a to i v souladu s výsledky kontrol, zkoušek či revizí, při uvádění zařízení do provozu či předávání pracovišť do používání.

Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni , bude dodržován pracovní řád zaměstnavatele a zákoník práce.

Výrobky, které jsou v projektové dokumentaci navrženy, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády)!

Uživatel objektu bude patřičným způsobem poučen o správném způsobu používání.

Zvláštní předpisy z hlediska bezpečnosti užívání nejsou stanoveny. Budoucí uživatelé si zpracují interní bezpečnostní předpisy pro užívání objektu a jednotlivých přístrojů a zařízení v něm. Obsluhu přístrojů a zařízení zabezpečují pouze proškolené osoby.

- Ochrana proti hluku

Stavební řešení bude provedeno tak, aby byly splněny hygienické limity hluku stanovených v chráněném venkovním a vnitřním prostoru stavby dle platných legislativních požadavků, vzl. NV č.148/2006Sb.

Vzduchotechnická zařízení budou navržena tak, aby hodnota hluku vzduchotechnického zařízení nepřesáhla hodnoty uvedené v nařízení vlády č.502/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č.88/2004 Sb.

Veškeré stávající i nově navrhované zařízení, která by mohla být zdrojem hluku, budou opatřena ochranou proti šíření hluku a vibrací. Jedná se zejména o vzduchotechnické jednotky a jednotky chlazení a větrání.

Ochrana proti hluku je řešena výběrem materiálů a stavebních prvků vyhovujících ČSN 73 0532.

Nová dveřní křídla budou splňovat požadovanou laboratorní neprůzvučnost Rw = 22 dB, dveřní křídlo z chodby do učebny v 1.PP bude splňovat Rw = 27 dB. Stávající stěny z plných cihel i nové příčky ze sádrokartonu budou splňovat stavební neprůzvučnost  Rw = 47 dB.

- Úspora energie a ochrana tepla

Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 0540 a součástí projektové dokumentace je energetický průkaz náročnosti objektu.

Stavební konstrukce jsou navrženy dle platné legislativy a norem v oblasti tepelné techniky budov.

- Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržený objekt přístavby je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících učívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění pozdějších úprav.

Stávající objekt má bezbariérový vstup a zajištěno bezbariérové užívání.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Nebudou provedena žádná zvláštní opatření proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí.

V Brně 02/2011						Vypracoval: Ing. Jiří Bartoš