Technické specifikace a standardy – interiér

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

S1 – 19ks

Stůl úzký

Viz v.č. 103

Stůl pevný obdélníkový na samonosné rámové kovové podnoži.

Deska stolu LTD tl.18 mm, odstín barevnosti EGGER H1394 dub cremona pískový,

povrch plochý, vzhledově podobný matnému laku, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu povrchové úpravy desky.

Podnož stolu – samonosná rámová podnož, sestavena s ocelových uzavřených profilů 40/40mm, bez vnějších viditelných konstrukčních spojů. Podnož vybavena rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy. Rám podnože je upevněn po obvodu stolu, vzdálen od vnější hrany stolové desky max.2mm.

Povrchová úprava podnože - vypalovaný práškový lak, odstín RAL 9006, stříbřitě šedá, v matovém provedení.

Ilustrační foto

P1 – 1ks

Katedra – pracovní stůl učitele

Viz v.č. 103

Atypický výrobek. Korpus a pracovní deska LTD tl.18 mm, odstín barevnosti EGGER H1394 dub cremona pískový,  hrany ABS tl. 2 mm v odstínu desky. Sokl LTD EGGER U961 černá grafit, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu soklu. Součástí je skříňka s 1 poličkou pod pracovní deskou, uzavíratelná dvířky bez zámku. Z vnitřní boční strany skříňky je kovová mřížka zajišťující větrání s povrchovou úpravou vypalovaná prášková barva, v odstínu RAL 9022 nebo hliník, v matném provedení.

Z1 – 59ks

Židle stohovatelná

Konferenční židle celočalouněná, bez područek. Rozměr židle – hloubka 450mm, šířka 420mm, celková výška 850 mm, výška sedáku 440mm. Kostra z ocelových čtvercových profilů 20/20mm tl.2mm, v barvě RAL 9006 mat, povrchová úprava vypalovaný práškový lak.

Korpus ohýbaná překližka, čalouněný sedák a opěrák vcelku.

Potah textilie – 100% PVC se strukturou tkaniny (topcoat), 100% polyester (backing), omyvatelná, snadno čistitelná, s antibakteriální úpravou, odolná proti čisticím prostředkům, barva tmavě červená NCS S4040-R s lehkým metalickým efektem, Potah textilie: váha min 685 g/m2, otěruvzdornost  min. 100 000 cyklů, ohnivzdornost DIN 4102 B2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2.

Ilustrační foto

Věšák stojanový kovový – 3ks

Stojanový věšák z hliníkové slitiny s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití, s čtvercovým podstavcem, rozměry 400 až 420mm/400 až 420mm, výška 1800-1850 mm, min hmotnost 3,70 kg, povrchová úprava vypalovaná prášková barva šedá,  RAL 9022, matové provedení.

Ilustrační foto