PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

k dokumentaci na opravy a úpravy objektu

Místo			: Panská Lhota č.p. 31

Akce			: a3) řešení dvora po terénní zlom

Stupeň		: dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Objednavatel	: Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám. 9,

Brno

Projektant		: Ing.arch. Jindřich Pospíšil

Heinrichova 37, 602 00 Brno

### Datum		: listopad 2014

Obsah		: 1. Základní údaje

2. Popis stávajícího stavu

3. Stavební program

4. Výpis jednotlivých prací

5. Závěrečná část

1. Základní údaje

Tato část a3) projektové dokumentace byla vypracována na základě záměru majitele objektu, prohlídky předmětné části stávajícího objektu.

Stavba bude prováděna dodavatelsky.

2. Popis stávajícího stavu

Plocha stávajícího domovního nádvoří je mírně zvlněná, z velké části je povrch hliněný (travnatý), místy jsou zbytky kamenných ploch či ploch ze staré betonové dlažby. U rohu hlavní budovy je uložena stávající ČOV kruhového půdorysu. Uprostřed dvorní plochy je stávající vpusť dešťové kanalizace.

Sokl hlavní budovy není po minulých stavebních úpravách fasády dokončen – mezi terénem a zateplovací vrstvou fasády je sokl ponechán bez úpravy. Jedná se vesměs o holé cihelné zdivo.

Za zděným objektem bývalého chléva, který navazuje na již dříve opravenou pergolu, stojí stará zchátralá dřevěná kůlna. Ta měla být již v minulosti stržena, což nebylo realizováno.

3. Stavební program

3.1. Stavební řešení

Jedná se o snížení pláně na nádvoří pro nové podkladní vrstvy. Bude vytvořen pojízdný pás pro pojezd automobilů do 3,5t (nová betonová zatravňovací dlažba BEST – KROSO o tl.80 mm), ohraničený zvýšenými silničními obrubníky BEST – SINIA šířky 100 mm.

Pěší chodníčky kolem budov jsou navrženy ze zatravňovací dlažby BEST – VALEA o tl.80 mm. Ohrazení k travnaté ploše z parkových obrubníků BEST – PARKAN šířky 50 mm.

Pojízdná plocha nádvoří bude navazovat na již provedenou pojízdnou plochu domovního průjezdu (na betonový pás u liniového ACO žlabu v průjezdu). Uprostřed upravovaného nádvoří a na rozhraní nádvoří a v etapě a4) upravované plochy ke stodole budou osazeny liniové žlaby ACO V100S, zaústěné do stávající ležaté kanalizace (stávající dešťová vpusť uprostřed dvora bude zrušena). Do kanalizace budou svedeny také stávající střešní svody dešťové vody:

- ze zadní i přední střešní plochy podélného domovního křídla

- z dvorní střešní plochy hlavní budovy

- ze střechy chléva a pergoly

Dřevěná kůlna bude stržena, na jejím místě bude zřízeno nové dřevěné schodiště do půdního prostoru nad bývalým chlévem.

Úprava soklu hlavní budovy je navržena sanační vícevrstvou omítkou.

3.2. Instalace

Úprava kanalizace – uložení dvou liniových žlabů ACO V100S a zrušení dešťové vpusti uprostřed dvora. Prodloužení stávající ležaté kanalizace až k terénnímu zlomu. Do ležaté kanalizace zapojit ACO žlaby a svody dešťových vod.

Ostatních instalací se tato stavba netýká.

4. Výpis jednotlivých prací

* Zemní práce

Odkopání zeminy pro podkladní vrstvy dlažeb a obrubníků. Výkop pro základ kamenné opěrné zídky a výkopy pro uložení liniových ACO žlabů (výkopy provádět ručně).

* Zakládání objektů

Základy pro opěrnou zídku a ACO žlaby.

* Přesun hmot

Veškerá suť bude vyvezena na oficielní skládku podle druhu materiálu.

* Konstrukce betonové

Betonáž základového pasu opěrných zídek, podkladu pro ACO žlaby a obrubníky - při teplotě vyšší než +5oC.

* Úprava povrchů

Úprava soklu hlavní budovy sanační vícevrstvou omítkou.

* Konstrukce truhlářské

Dřevěné venkovní schodiště - podle výkresu S - 7.

* Podlahy z dlaždic

Pojízdná plocha z betonových zatravňovacích dlaždic BEST – KROSO, tl. 80mm, pochůzné plochy z betonových zatravňovacích dlaždic BEST – VALEA, tl. 80mm.

* Konstrukce z kamene

Stavba nové kamenné zídky, její vyspárování.

* Nátěry

Nátěr nového dřevěného schodiště a zábradlí – LAZUROL – odstín teak.

5. Závěrečná část

* Stavba bude prováděna dodavatelsky.

* Veškeré práce je nutné provádět odborně a svědomitě - podle platných norem. Při bourání

postupovat s náležitou opatrností.

* Všichni pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni se všemi předpisy BOZ.

* Při všech pracích je nutné provést taková opatření, aby nebylo ohroženo zdraví pracovníků

stavby, nájemníků domu a kolemjdoucích.

* Při všech pracích je nutné provést taková opatření, aby byla snížena hlučnost a prašnost

na minimální míru.

* Změna materiálu nebo technologie musí být předem konzultována s projektantem.

Zprávu vypracoval: Ing.arch.Jindřich Pospíšil

SEZNAM  PŘÍLOH

##### Průvodní zpráva

##### Výkresová část:

##### S-1	půdorys								1:50

##### S-2	půdorys – polohopis						1:50

##### S-3	půdorys – výškopis 							1:50

S-4	řezy F – F´, G – G´							1:50

S-5	řezy H – H´, I – I´, J – J´						1:50

S-6	řezy K – K´								1:50

S-7	dřevěné schodiště							1:50

S-8	řez anglickým dvorkem						1:50

Výkaz výměr – slepý rozpočet