## příloha C

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

Přístrojové a materiálové vybavení učeben teoretických stomatologických předmětů

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

I. část Dentální simulační jednotky s multimediálním výukovým systémem

Položka č. 1 Dentální simulační jednotky – 7 kusů

Technický popis požadované dentální simulační jednotky pro výuku:

1.	Hlava simulační jednotky

2.	Stůl s pracovním místem pro studenta zubního lékařství

3.	Rameno zubní soupravy

4.	Výkonná odsávačka tekutin

5.	Halogenové svítidlo

6.	Základní instrumentarium

7.	Pojízdná židle

1. Hlava simulační jednotky musí splňovat a obsahovat:

- fantomová hlava upevněná na pohyblivém rameni s možností fixace do všech ošetřovacích

pozic

- hlava fantomu musí konstrukčně odpovídat anatomickému uspořádání hlavy člověka

- rozsah pohybů fantomové hlavy musí odpovídat rozsahu pohyblivosti u hlavy  a těla pacienta

včetně rotací

- konstrukce fantomové hlavy musí umožňovat fixaci obličejového oblouku

- maska v oblasti obličeje musí svými mechanickými vlastnostmi simulovat odpor

odpovídající odporu, který při ošetření kladou měkké tkáně obličeje

- odnímatelná spodní část obličejové masky, odnětí bez použití nástrojů jednou rukou

- kovový artikulátor (nosič modelů), jehož konstrukce musí umožňovat:

•	simulaci lateropulse

•	možnost rozevření čelistí v požadovaném rozsahu 0-50mm

•	aretaci rozevřených čelistí v poloze nastavené uživatelem

•	změnu vzájemných vzdáleností čelistí v rozsahu 0-50mm

•	výměnu různých druhů modelů bez použití dalších nástrojů jednou rukou

- gumový pohyblivý model jazyka v oblasti dolní čelisti umožňující nácvik manipulace s

nástroji lingválně

- hlava fantomu musí být uzpůsobena k práci s chladícím mediem včetně odtoku chladící

kapaliny z modelu ústní dutiny

- součástí dodávky musí být následující  modely pro výuku preklinického zubního lékařství:

•	model pro konzervační stomatologii, 32 zubů, možnost individuální výměny zubů, odpovídající morfologie jednotlivých zubů

•	model pro nácvik endodontického ošetření

•	model pro parodontologii

•	extrakční model pro dentoalveolární chirurgii

•	model pro nácvik aplikace anestezie

2. Stůl s pracovním místem pro studenta zubního lékařství

- stůl minimálně se dvěma zásuvkami

- výkonné odsávání nečistot s filtrem

- výkonná vzduchová pistole

- laboratorní mikromotor bezuhlíkový s násadcem a s nožním reostatem vhodný i k

opracování tvrdých kovů (50.000 ot/min.)

- vývod plynu s ventilem

- lihový kahan

- zásuvka 230V

3. Rameno zubní soupravy

- elektronické ovládání nástrojů na stolku soupravy

- horní (bičové) vedení nástrojů

- vybavení čtyřmi pracovními nástroji:

1.	elektrický světelný mikromotor s vnitřním chlazením 40.000 ot.

- kolénkový násadec 1:1 světelný, s vnitřním chlazením

- rovný násadec 1:1, s vnitřním chlazením

2.	světelná turbína s rychlospojkou

3.	třífunkční kombinovaná stříkačka voda – vzduch

4.	UOZK (ultrazvukový odstraňovač zubního kamene)

- nožní ovladač pro všechny nástroje musí umožňovat:

- spouštění turbíny

- plynulou regulaci otáček mikromotoru

- regulaci výkonu UOZK

- spouštění chlazení turbíny, UOZK a mikromotoru

- spouštění vyfukování turbínou a mikromotorem

-zásobní tlakovou nádržku pro chladící kapalinu kombinované stříkačky, turbínového          násadce a mikromotoru

4. Výkonná odsávačka tekutin

- možnost osazení koncovkou odsliňovače i koncovkou výkonné chirurgické odsávačky (viz. položka č.8)

- připojení k rozvodu mokrého sání

5. Halogenové svítidlo

- halogenové svítidlo s osvětlením operačního pole

- možnost volby alespoň 2 stupňů osvětlení operačního pole

- manipulace a automatická aretace svítidla bez použití nástrojů jednou rukou

- dosah ramene svítidla musí umožňovat osvětlení obou pracovišť simulační jednotky, tj. hlavu simulační jednotky i pracoviště technika

6. Základní instrumentarium

- základní sada instrumentačních nástrojů pro praktický nácvik činností v jednotlivých

oborech preklinického zubního lékařství musí obsahovat:

1/ anatomické držátko zrcátka

2/ zrcátko ploché

3/ zubní sondu

4/ zubní pinzetu

5/ kuličku

6/ cpátko

7/ hladítko

8/ lopatku na míchání cementu

9/ Le Cron

10/ modelovací nůž

11/ paro sondu

12/ nástroj na odstranění zubního kamene

13/ Beinovu extrakční páku

14/ řezákové kleště horní

15/ řezákové kleště dolní

16/ premolárové kleště horní

17/ premolárové kleště dolní

18/ horní kleště molárové pravé

19/ horní kleště molárové levé

20/ dolní kleště molárové

21/ horní kleště osmičkové

22/ dolní kleště osmičkové

23/ horní kleště kořenové – bajonetky

24/ dolní kleště kořenové

Barry-Winter jednostranný

7. Pojízdná židle

- nastavitelná výška sedáku i zádové opěrky

- polstrovaná, omyvatelná

Počet výše uvedených dentálních simulačních jednotek:      7

8. Společné zařízení ke všem sedmi jednotkám - Agregát centrálního odsávání včetně odlučovače amalgámu

-	odsávací agregát pro mokré sání s výkonem min. 1500 l/min pro vytvoření dostatečného podtlaku pro funkci odsávaček všech sedmi simulačních jednotek v souběhu

-	odlučovač amalgámu s účinností > 95%

-	napojení na odpadní řád vody

Položka č. 2 Multimediální výukový systém

Popis požadovaných funkcí multimediálního systému:

-	možnost přímého vizuálního zobrazení pracovních postupů z jednoho pracoviště v jedné učebně (č.232) a jeho demonstrace ostatním pracovištím v téže učebně a vedlejší učebně (č.231). Multimediální systém bude celkově sloužit 7 nově pořizovaných dentálním simulačním jednotkám (č.232) a 11 dentálním simulačním jednotkám ve vedlejší učebně č.231:

- 1 ks - dentální simulační jednotka EWL DSE, dodavatel KaVo CZ spol. s.r.o, pořízení 2004

- 4 ks - dentální simulační jednotka DSE, dodavatel KaVo CZ spol. s.r.o, pořízení 2001

- 2 ks - dentální simulační jednotka DSE PLUS, dodavatel KaVo CZ spol. s.r.o, pořízení 2009

- 2 ks - dentální simulační jednotka EWL DSE, dodavatel KaVo CZ spol. s.r.o, pořízení 2006

- 1 ks - dentální simulační jednotka DSE PLUS, dodavatel KaVo CZ spol. s.r.o, pořízení 2005

- 1 ks - dentální simulační jednotka DSE PLUS, dodavatel KaVo CZ spol. s.r.o, pořízení 2008

-	možnost archivace zobrazovaných postupů

-	možnost vizualizace výsledků práce ze všech sedmi pracovišť

-	možnost zobrazení prezentací z CD, DVD a přenosných disků

-	ozvučení místnosti

-	možnost audiovizuální komunikace se sousední fantomovou učebnou včetně možnosti vzájemné                     vizualizace výsledků práce. Tedy přenos AV signálu do sousední místnosti i přenos AV signálu ze sousední místnosti do nově zařizované fantomové učebny.

-	ozvučení místnosti sousední fantomové učebny

-	možnost propojení s jinými dentálními systémy (například CAD CAM apod.)

Prostorové řešení:

Uchazeč předloží jednoduchý situační plán návrhu prostorového uspořádání učebny včetně legendy.

Podrobný rozpočet

|  | Místo plnění | Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě) | Telefon | E-mail | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH celkem | DPH celkem | Cena s DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č.1 | Stomatologická klinika LF MU, Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, místnost 231 | prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. | 549 49 4338; 543 183 406, 407, 431 | jvanek@med.muni.cz |  |  |  |  |  |
| Dentální simulační jednotka |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Agregát centrálního odsávání |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Položka č.2 Multimediální výukový systém | Stomatologická klinika LF MU, Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, místnosti 231, 232 | prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. | 549 49 4338; 543 183 406, 407, 431 | jvanek@med.muni.cz | 1 |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. část Systém CAD CAM včetně dentálního materiálu

Položka č. 1 Systém CAD CAM

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO SYSTÉMU

Požadované složení systému CAD CAM:

1/ CNC fréza

2/ Skenovací intraorální jednotka

3/ Skenovací kamera

4/ PC hardware

5/ PC software

1/  CNC fréza s  kontrolou správnosti frézovacího procesu  potřebnou zejména pro zpracování extrémně citlivých materiálů.

- Systém ovládání frézovacích motorů

- Krok posuvu motorů max.	6,5 μm

- Přesnost frézy min. 20 μm

- Frézovací rychlost min. 1mm/min

- Síťové připojení

2/  Skenovací intra-orální jednotka pořizující 3D snímky situace v ústech bez potřeby vytvoření otisků.

- Integrovaný 3D skener a modelační PC jednotka v jednom

- Upravené ovládání pro snadnou modelaci díky trackballu

- Možnost ručního i nožního ovládání 3D skeneru

- Speciálně upravená klávesnice pro ordinační využití a ovládání i v rukavicích. Klávesnicí pro ordinační využití se rozumí membránová klávesnice, která je odolná proti vodě a desinfekčních roztokům používaných v ordinacích. Zároveň klávesnice musí umožňovat práci i v operačních rukavicích, které jsou při práci lékaře znečištěny (např. slinami, krví apod.)

- Hard disk pro zálohování dat – min. 320 GB

- DVD-R(W)/CD-R(W) jednotka

- Síťová karta

- Paralelní a sériový port

3/  Skenovací kamera

- Měřící technologie aktivní triangulace

- Velikost pixelu 	min. 28 μm x 28 μm

- CCD sensor s potlačením šumu ne horším než 680 x 480 pixelů

- Zpracování obrazu uvnitř skenovací kamery

- Min. 16MB ultrarychlá SDRAM

- Rychlost vykreslení  skenu min. 1,4 mil. Pixelů / 0,070 sec.

- Přenos skenu	prostřednictvím vysokorychlostního USB 2.0 standardu

- Rozlišení min. 1280 x 1024 px a vyšší

Monitor 19“TFT LCD plochý display

4/ PC hardware

- Čtyřjádrový procesor

- Operační paměť min 2 x 2048MB, 800MHz DDR2 – RAM

- DVD-R(W)/CD-R(W)

- Hard disk 320GB

- Síťová karta integrovaná

- WLAN

- Zvuková karta - integrovaná

- Grafická karta - podpora rozlišení min. 1920x1080,

5/ PC software

- Operační systém

- Software pro řízení systému CAD CAM

Zařízení v této konfiguraci musí po připojení k síti tvořit funkční celek.

Položka č. 2 Dentální materiál

Dentální materiál – disilikátový  frézovatelný blok  - 1000 ks

Podrobný rozpočet

|  | Místo plnění | Kontaktní osoba pro převzetí (po tel. domluvě) | Telefon | E-mail | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH celkem | DPH celkem | Cena s DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č.1 Systém CAD CAM | Stomatologická klinika LF MU, Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno | prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. | 549 49 4338; 543 183 406, 407, 431 | jvanek@med.muni.cz | 1 |  |  |  |  |
| Položka č.2 Dentální materiál | Stomatologická klinika LF MU, Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno | prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. | 549 49 4338; 543 183 406, 407, 431 | jvanek@med.muni.cz | 1000 |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |