## Dodávka a montáž nábytku ## KOLEJE VINAŘSKÁ 5, BRNO.

### SILNOPROUDÉ ROZVODY

Investor: Masarykova univerzita, Správa koleji a menz, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Obsah:

Textová část:

Technická zpráva

Výkaz výměr

Výkresová část:

Výkres č.1	ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- Základní údaje

Rozvodná soustava: 1+N+PE stř.50Hz  400V  TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením od zdroje

Zdroj el. energie: stávající přípojka NN

Prostředí: V ostatních vnitřních prostorách je prostředí normální AB5 dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1

Technické řešení

Každá buňka má vlastní nástěnnou plastovou rozvodnici RS napájenou z rozvodnice RH, která je společná pro celé patro. Napojení rozvodnic je paprskově.

Zásuvkové rozvody

Cílem dodávky je přemístit zásuvky tak, aby vyhovovaly umístění nového nábytku. Napojení v rozvodnici bude do stávajících přípojných míst po zrušených zásuvkových okruzích. Barva zásuvek bílá. Součástí výkazu není napojení a elektroinstalace vestavěná v nábytku.

Provedení rozvodů

Rozvody budou provedeny vodiči CYKY nebo CYKYLO v lištách, průřez vodičů 2,5 mm2 pro zásuvkové obvody.

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Při prováděcích pracích je třeba respektovat případné zpřesňující požadavky investora týkající se rozmístění přístrojů s ohledem na umístění nábytku.

Veškerý použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb.