| OZN. | NORMA | NÁZEV, POPIS, ROZMĚRY | M.J. | 1.PP I. ČÁST | 1.PP II. ČÁST | 1.NP | CELK. | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L 1 T P |  | DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 mm KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK WC 600 x 1970 MM | ks | 1 1 |  | 7 | 8 1 | KŘÍDLO: - HPL (BARVA BÍLÁ) ZÁRUBEŇ: 1 x ZÁKL. NÁTĚR 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA BÍLÁ) |  |
| L 2 T P |  | DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 mm KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, GENERÁLNÍ KLÍČ NEREZOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x150 mm 700 x 1970 MM | ks |  |  | 1 | 1 | KŘÍDLO: - HPL (BARVA BÍLÁ) ZÁRUBEŇ: 1 x ZÁKL. NÁTĚR 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA BÍLÁ) | PRO GENERÁLNÍ KLÍČ BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ ZÁMKY |
| L 3 T P |  | DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, GENERÁLNÍ KLÍČ NEREZOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x150 mm, SAMOZAVÍRAČ 800 x 1970 MM | ks | 1 1 |  | 2 | 1 3 | KŘÍDLO: - HPL (BARVA BÍLÁ) ZÁRUBEŇ: 1 x ZÁKL. NÁTĚR 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA BÍLÁ) | PRO GENERÁLNÍ KLÍČ BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ ZÁMKY |
| L 4 T P |  | DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, GENERÁLNÍ KLÍČ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-C DP1, SAMOZAVÍRAČ 800 x 1970 MM | ks | 1 1 |  | 2 | 3 3 | KŘÍDLO: - HPL (BARVA BÍLÁ) ZÁRUBEŇ: 1 x ZÁKL. NÁTĚR 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA BÍLÁ) | PRO GENERÁLNÍ KLÍČ BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ ZÁMKY |

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

| OZN. | NORMA | NÁZEV, POPIS, ROZMĚRY | M.J. | 1.PP I. ČÁST | 1.PP II. ČÁST | 1.NP | CELK. | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L 5 T P |  | DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 mm KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, GENERÁLNÍ KLÍČ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-C DP1, SAMOZAVÍRAČ 900 x 1970 MM | ks |  |  | 1 | 1 | KŘÍDLO: - HPL (BARVA BÍLÁ) ZÁRUBEŇ: 1 x ZÁKL. NÁTĚR 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA BÍLÁ) | PRO GENERÁLNÍ KLÍČ BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ ZÁMKY |
| L 6 T P |  | DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, GENERÁLNÍ KLÍČ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-C DP1, SAMOZAVÍRAČ 900 x 1970 MM | ks |  | 1 |  | 1 | KŘÍDLO: - HPL (BARVA BÍLÁ) ZÁRUBEŇ: 1 x ZÁKL. NÁTĚR 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA BÍLÁ) | PRO GENERÁLNÍ KLÍČ BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ ZÁMKY |
| L 7 T P |  | DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK WC NEREZOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x150 mm 600 x 1970 MM | ks | 2 2 |  |  | 2 2 | KŘÍDLO: - HPL (BARVA BÍLÁ) ZÁRUBEŇ: 1 x ZÁKL. NÁTĚR 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA BÍLÁ) |  |

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY