# Textová část – projektová dokumentace interiéru

identifikace  stavby: 		Projekt interiérového vybavení části budovy č. 2 a 1 místnosti v 					budově č. 1

stupeň PD:			Projektová dokumentace interiéru

místo stavby:			Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

zadavatel:			Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

projektant:			Ateliér Velehradský,  s. r. o.

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

Tel./Fax.: 547221936

Mob.: 602 850 461, 606 733 550,

Email.: tomas@velehradsky.cz

AO: Ing. arch. Tomáš Velehradský,	|+420 602 850 461

číslo autorizace: 03 879		|tomas@velehradsky.cz

Projektový tým:

Petr Hála				|hala@velehradsky.cz

Obsah

Textová část – projektová dokumentace interiéru	1

Obsah:............................................................................................................................................2

Úvod:	…...3

Základní struktura projektu:	... ….............3

Stručný popis dispozičně - provozního řešení	3

Barevnost:	3

Materiály použité pro konstrukci nábytku	3

Rozměrová přesnost budovy ve vazbě na interiér	4

Kvalita provedení	4

Vzorkování	4

Dílenská dokumentace	4

Prověření přepravních možností	5

Technologické postupy výrobců	5

Dodávky sestav	5

Hierarchie dokumentace	5

Obecné závazné požadavky	6

Seznam závazných norem	7

## Úvod:

Předmětem projektu je řešení nového interiérového vybavení jedné kanceláře v 2. nadzemním patře SO 01 a  sedmi pracoven s archívem v 2. nadzemním patře SO 02 děkanátu v areálu MU na ulici Kotlářská v Brně.

V rámci řešení bylo sestaveno dispoziční schéma a řešení nábytkových dílů.

Projekt podrobněji rozpracovává vybrané místnosti.

### Základní struktura projektu:

- Technická zpráva

- Výkresová část projektu (výkresy jednotlivých místností)

- Dokumentace výrobků interiéru (specifikace a schémata jednotlivých výrobků)

- Výkaz výměr, rozpočet

## Barevnost:

- Barevné řešení nábytku vychází z kombinace dvou základních barevných odstínů – šedá barva a dřevodekor.

- Konkrétní barevné odstíny jsou uvedeny v projektu v legendě materiálů s odkazem na univerzální barevník NCS/RAL či jiné parametry.

- Veškeré barvy budou vzorkovány. Po předložení vzorků může být barevný odstín ze strany AD upraven.

## Materiály použité pro konstrukci nábytku

- Konkrétní materiálové charakteristiky jsou podrobně specifikovány v popisu jednotlivých výrobků v části „výkresy výrobků“ s odkazem na legendu materiálů.

- Použité materiály, barevnosti a povrchy musí být navzájem sladěné i když budou pocházet od různých výrobců. Barevné odstíny musí být jednotné. Kovové povrchy musí být jednotné. Smyslem je dosáhnou jednotného výrazu prostoru a místností navzájem a zabránit nesourodosti materiálů vlivem různých přístupů k úpravě a ošetření povrchu u různých dodavatelů.

- Pokud je požadován jeden barevný odstín, bude shodný na všech dodávaných prvcích.

- Všechny nerezové prvky musí mít povrchovou úpravu minimalizující otisky prstů.

- pokud jsou použity ABS hrany, jsou v barvě pohledové strany desky, na kterou jsou aplikovány.

## Rozměrová přesnost budovy ve vazbě na interiér

- Dodavatel musí provést podrobné zaměření skutečných rozměrů částí, kam bude vybavení dodávat. Výrazné rozměrové odchylky zohlední ve výrobní dokumentaci a předloží k odsouhlasení.

- Při aplikaci rozměrových odchylek musí být dodržen záměr formulovaný projektovou dokumentací. Například pokud je projektem předpokládáno rozmístění stolů na celou šířku stěny, budou stoly rozměrově upraveny tak, aby se záměru dosáhlo.

- Součástí dodávky je i případná tvarová úprava prvků v místech sloupů, koutů, výčnělků ze stěny, krovů apod, aby nábytek perfektně doléhal ke stěnám tam, kde je to požadováno (požadavek je graficky formulován ve výkresové dokumentaci).

## Kvalita provedení

- Veškeré práce musí být kvalitně, perfektně řemeslně zpracovány.

- Pokud k prvku dodavatel není schopen doložit protokol o zkoušce, doloží prohlášení o shodě na funkční celek. V dílenské dokumentaci budou vypsány všechny normy, které výrobek splňuje a ke kterým se prohlášení vztahuje.

## Vzorkování

- Veškeré výrobky budou vzorkovány v dostatečném předstihu, aby případné zamítnutí zvoleného výrobku nemohlo ohrozit termín plnění. Za standard se předepisuje až tříkolové vzorkování. Za dostatečný předstih se považuje předložení vzorků 30 kalendářních dní před termínem dodávky, nebo před termínem kde dodavatel prvky objednává. Na odsouhlasení vzorků určuje projekt 7 pracovních dní.

- Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky).

- Definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně. Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

## Dílenská dokumentace

- Dodavatel zpracuje na veškeré dodávané prvky výrobní dokumentaci a určí pracovní postupy zapracování výrobků a materiálů písemnou formou. V případě úpravy projektového řešení bude toto doloženo kompletní dokumentací.

- U typových prvků lze považovat za dokumentaci technické listy konkrétního výrobku.

- Prvky dodané bez písemně odsouhlasené dokumentace nelze považovat za odsouhlasené, a v případě, že investor nebo autor PD sezná, že jsou v rozporu se záměrem uvedeným v dokumentaci, nebudou převzaty.

- Otevíratelnosti výrobků zachycené ve výkazech výrobků je nutné koordinovat s půdorysy jednotlivých místností. V některých případech (například skříně v předsíni) jsou společně vykázány do skupiny pod jednou položkou prvky, u nichž se může v závislosti na dispozici měnit smysl otevírání dvířek a orientace sklady skříní.

## Prověření přepravních možností

- Dodavatel před dopracováním jednotlivých kusů vybavení prověří možnost jejich přepravy na místo dodávky. V případě nutnosti, nedostatku prostoru na přístupových cestách, dodavatel vhodně rozdělí kusy nábytku na přepravitelné části a provede kompletaci na místě.

## Technologické postupy výrobců

- Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny výrobců dodávaných materiálů a výrobků.

- Takto musí být postupováno ve všech částech procesu dodávky, včetně skladování materiálů, jejich formátování, opracování, spojování montáže a případného primárního ošetření.

## Dodávky sestav

- Veškeré jednotlivé kusy zakreslené v těsné blízkosti budou systémově spojeny do sestav nábytkářskými svornými šrouby

## Hierarchie dokumentace

Projektová dokumentace interiéru má následující hierarchii:

- Technická zpráva

- Výkresová dokumentace a specifikace

- Výkaz výměr

Obecně platí, že textová informace má přednost před grafickou.

Hierarchie je vyjma standardního užití dokumentace rozhodující zejména v případě rozporů v údajích mezi jednotlivými částmi.

## Obecné závazné požadavky

- Veškeré atypické i typové prvky a materiály dodávané v rámci tohoto projektu musí svou povahou, technickými vlastnostmi a provedením odpovídat účelu užití. Základním faktorem je umístění v daném provozu s danou zátěží.

- Veškeré použité materiály musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

- Rozměry uvedené v projektu interiéru vychází z rozměrů daných stavebním projektem. Vzhledem k možným odchylkám výroby, zaměření a k rozdílu světlých a koordinačních rozměrů musí dodavatel vycházet ze skutečných rozměrů a skutečného stavu, který si ověří před realizací na stavbě. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Před výrobou výroků PSV je nutné zaměřit konstrukce, do kterých se tyto výrobky osazují.

- Veškeré uvedené hodnoty konkretizované tímto projektem a uvedenými normami a předpisy jsou pro dodavatele závazné, vyjadřující minimální požadovaný standard. Před prováděním každé z prací bude předložen písemně zpracovaný technologický postup ke kontrole TDI.

- Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 73 0205, ČSN 73 0210-1 a 2,  ČSN 73 0005,  ČSN 73 0202,  ČSN 73 0212,   ČSN 73 0212-5,  ČSN 73 0212-6,  ČSN 73 0270,  ČSN 73 2310

- Veškeré výrobky a materiály zabudovávané dodavatelem do stavby musí být I. jakosti, což bude dokladováno společně s certifikáty a prohlášeními o shodě doloženo v předstihu před jejich zabudováním.

- Pokud si použitý materiál, konstrukční prvek, nebo konstrukční řešení zvolené dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukcí, je nutné toto konzultovat s autorským dozorem. V opačném případě za zvolené změněné řešení zodpovídá dodavatel.

- Cenové nabídky budou vypracovány na základě kompletní projektové dokumentace a ne jen dle výkazu výměr. Rovněž tak je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil požadavky na stavební připravenosti a související stavební práce ve své cenové nabídce.

- Pokud zpracovatel cenové nabídky zjistí v dokumentaci chybějící či nadbytečné prvky, výrobky nebo materiál uvede toto ve své nabídce v samostatné části.

- Přijetím zakázky generální dodavatel prohlašuje, že materiály a výrobky v požadované kvalitě jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.

- Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem projektu a je povinen dodržovat všechna ustanovení a doporučení v něm uvedená.

- Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel.

- Pověřený zástupce generálního dodavatele zodpovídá za koordinaci prací, v případě zjištění kolize a odchylek od projektového řešení bude o tomto neprodleně informovat zpracovatele dokumentace. Změny tras jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení.

- Dodavatelé všech částí jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí dodavatel předat v jednotné uceléné formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívaní stavby. Informacím neobsaženým následně v tomto dokumentu nebude přikládána váha při posuzování nároku na reklamaci, odstraňování vad a nedodělků díla.

## Seznam závazných norem

- ČSN 91 0001 - Dřevěný nábytek - Technické požadavky

- ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek - Základní ustanovení

- ČSN 91 0211 - Nábytek. Zkouška odolnosti proti změnám klimatických podmínek

- ČSN EN 16337 - Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic

- ČSN EN 15338+A1 - Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent

- ČSN 91 0221 - Nábytek. Zkoušení židlí a pracovních sedadel

- ČSN EN 1728 - Nábytek bytový - Sedací nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

- ČSN EN 14072 - Sklo v nábytku - Metody zkoušení

- ČSN EN 1730 - Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti

- ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky

- ČSN EN 1021-1 - Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta

- ČSN EN 1022  - Nábytek. Židle. Stanovení stability. Část 1: Židle a sedačky

- ČSN EN 1728 - Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

- ČSN EN 1116 - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybaven

- ČSN P CEN/TS 16209 - Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku

- ČSN 91 0270 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Základní a společná ustanovení

- ČSN 91 0272 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností

- ČSN 91 0274 - Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru

- ČSN 91 0275 - Nábytek. Metody zjišťování tvrdosti povrchu

- ČSN 91 0277 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti úderu

- ČSN EN 12721 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla

- ČSN EN 12722 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla

- ČSN 91 0279 - Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty

- ČSN EN 12720 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin

- ČSN ISO 4211 - Nábytek. Posuzování odolnosti povrchu proti působení studených tekutin

- ČSN 91 0281 - Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru

- ČSN 91 0282 - Nábytek. Metody zjišťování světlostálosti povrchu

- ČSN 91 0283 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru

- ČSN 91 0286 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech

- ČSN EN 13721 - Nábytek - Stanovení povrchového odrazu

- ČSN EN 15185 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru

- ČSN EN 15186 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání

- ČSN EN 15187 - Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu

- ČSN EN 15570 - Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení

- ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky

- ČSN EN 16122 - Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability

- ČSN 91 0453 - Nábytek. Skříňový nábytek kancelářský. Základní rozměry

- ČSN 91 0601 - Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky

- ČSN EN 12520 - Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí sedací nábytek

- ČSN 91 0801 - Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky

- ČSN EN 527-1 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry

- ČSN EN 1335-1 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů

- ČSN EN 1335-2  - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky

- ČSN EN 1335-3 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Bezpečnostní zkušební metody

- ČSN EN 527-2 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky

- ČSN EN 527-3  - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce

- ČSN EN 14073-2 - Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky

- ČSN EN 14074  - Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí