SEZNAM PŘÍLOH:

- Vybavení audiovizuální technikou

- Výkonová fáze první   - Dokumentace požadavků na ostatní profese

- Výkonová fáze druhá  - Dokumentace polohové koordinace

- Výkonová fáze třetí     - Dokumentace pro výběr dodavatele AVT

- Výkonová fáze čtvrtá  - Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT

- Výkonová fáze pátá   - Výkon autorského dozoru

- Platební kalendář

- Časový harmonogram

### Příloha č. 1:	Vybavení audiovizuální technikou

Vybavení audiovizuální technikou vyjadřuje požadavky Objednatele na vybavení audiovizuální technikou (dále jen AVT) v prostorách simulačního centra MU (dále jen SIMU), které vznikne v areálu univerzitního kampusu Bohunice. Věcně jsou v nich specifikovány požadavky na rozvody, zařízení a úpravy v místnostech pro plánované vybavení AVT. Zhotovitel navrhne řešení v  technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí objektu SIMU, ČSN a platnými předpisy. Musí být navržena efektivní technická řešení, která jsou z hlediska nákladů maximálně úsporným řešením. Projektované řešení musí v maximální míře reflektovat technologie aktuální v roce 2020, kdy bude dodávka AV techniky realizována.

SEZNAM přílohy č. 1:

Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí

a stavebního povolení - výběr

Knihy místností

Studie vybavení výukových a zasedacích místností audiovizuální technikou

Studie vybavení simulačních místností audiovizuální technikou

Standardy AV techniky a prostředí pro spolupráci na MU

Orientační kalkulace nákladů na AVT

Požadavky na zpracování technických podmínek a Souhrnného výkazu výměr prvků AVT

Metodika nasazovaní a úpravy komponent BMS

Metodika - stavební pasport

Metodika - technologický pasport

(veškerá dokumentace a dokumenty z uvedeného seznamu jsou součástí samostatných složek zadávací dokumentace – technické podmínky, při podpisu smlouvy bude příloha č. 1 smlouvy přiložena na CD)

Soulad Díla s Vybavením audiovizuální technikou bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (Dokumentace požadavků na ostatní profese, Dokumentace polohové koordinace, Dokumentace pro výběr dodavatele AVT, Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT) prokazovat přehledem splnění požadavků v jednotlivých místnostech.

Příloha č. 2:	Výkonová fáze první – Dokumentace požadavků na ostatní profese

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- Příprava provedení Díla a provedení nezbytných konzultací v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází.

- vypracování Dokumentace požadavků na ostatní profese, zanesené do Knihy místností včetně polohy AVT, především pak:

  - stavební řešení včetně požárně bezpečnostního řešení

  - elektroinstalace

  - slaboproudé rozvody

- projednání  Dokumentace požadavků na ostatní profese s Objednatelem a Hlavním projektantem SIMU včetně zapracování jeho připomínek do dokumentace

- účast na projektových poradách Objednatele a Hlavního projektanta SIMU (1-2 porady)

### Podrobnější členění a obsah

- Dokumentace požadavků na ostatní profese bude:

  - zakreslena do Knihy místností v podrobnosti:

    - stavební řešení - instalace žlabů / roštů pro umístění techniky (IP kamery, mikrofony, projektory, displeje, reproduktory, videokonferenční jednotky, PC jednotky…), instalace případných dalších prvků

    - elektroinstalace - specifikace počtu, polohy a typu zásuvek či vývodů pro AV techniku

    - slaboproudé rozvody - specifikace počtu, polohy a typu zásuvek či vývodů pro AV techniku

  - respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů a dle požadavků hlavního projektanta stavby SIMU

  - návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů

- Dokumentace požadavků na ostatní profese musí obsahovat:

- Textové přílohy

- Technickou zprávu, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady

- zásady požadavků a nároků na ostatní profese, především stavební řešení elektroinstalace, slaboproudé rozvody, ale i VZT a chlazení a stínění

- Grafické přílohy

- Knihy místností

### Příloha č. 3: 	Výkonová fáze druhá – Dokumentace polohové koordinace

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- účast na projektových poradách Objednatele a Hlavního projektanta SIMU (2-3 porady)

- Vypracování  Dokumentace polohové koordinace zanesené do stavebních půdorysů 1:100, popřípadě i vzorové detaily, zejména:

  - s prvky instalovanými v podhledu

  - ověření vhodných odstupů - zejména VZT a chlazení a ÚT - indukční rámy, osvětlení operačních sálů, ZTI a rozvod technických plynů (2. NP)

- projednání Dokumentace polohové koordinace  s  Objednatelem a hlavní projektantem stavby SIMU včetně zapracování jeho připomínek do dokumentace

- spolupráce s hlavním projektantem stavby SIMU při vypracování konceptu řešení prostorové akustiky, zejména přednáškových a seminárních místností, simulačních místností v 4. NP a zasedacích místností

### Podrobnější členění a obsah

- Dokumentace polohové koordinace bude

- zakreslena do stavebních půdorysů 1:100

- obsahovat případné vzorové detaily

- respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů a dle požadavků hlavního projektanta stavby SIMU

- Dokumentace polohové koordinace  - musí obsahovat:

- Textové přílohy

- Zjednodušenou Technickou zprávu, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a zásady požadavků na ostatní profese

- Grafické přílohy

- Půdorysy 1:100

- Vzorové detaily

Příloha č. 4: 	Výkonová fáze třetí - Dokumentace pro výběr dodavatele AVT

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele AVT sloužící jako podklad pro výběr dodavatele AVT

- vypracování souhrnného výkazu výměr prvků AVT (výkazu výměr),

- vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele  AVT

- vypracování orientačního harmonogramu realizace dodávky a montáže AVT

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr dodavatele AVT (dále jen „zadávací podmínky“)

- poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

- poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání  projektu SIMU před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele AVT k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno

### Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele AVT

Dokumentace pro výběr dodavatele bude tvořena projektovou dokumentací pro výběr dodavatele AVT  (dále také jen „DVD“) doplněnou o technické podmínky provedení zakázky vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 89 odst. 1 ZZVZ .

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

Musí být navržena efektivní technická řešení, která jsou z hlediska nákladů maximálně úsporným řešením. Projektované řešení musí v maximální míře reflektovat technologie aktuální v roce 2020, kdy bude dodávka AV techniky realizována.

V DVD bude rovněž zapracován i požadavek na vyhotovení dokumentace skutečného provedení AVT, jakož i technologického pasportu s požadavkem na dodržení metodiky stavebního pasportu v rámci integrovaného řídicího informačního systému a metodiky technologické pasportizace MU

Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele AVT budou rovněž:

- souhrnný výkaz výměr prvků AVT po místnostech – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu v Dokumentaci pro výběr dodavatele AVT

- souhrnný výkaz výměr prvků AVT musí věcně odpovídat DVD. Souhrnný výkaz výměr prvků AVT i DVD budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, montážní práce či dodavatele. Souhrnný výkaz výměr prvků AVT musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Souhrnný výkaz výměr prvků AVT musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci a samotný soupis prací s výkazem výměr v členění po jednotlivých místnostech (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

Dokumentace pro výběr dodavatele AVT  bude tvořena

- Textové přílohy

- Technickou zprávou, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a požadavky na ostatní profese obecnou stavební připravenost k instalaci AV techniky

- Technické podmínky, kterými se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

- Popis požadavků na montážní a technologická řešení, která musí být uchazečem v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit)

- Požadavky na ostatní profese,

- v případě dopadů do dokončené Dokumentace pro výběr dodavatele stavby i rozpočet a výkazy výměr těchto dotčených profesí.

- Souhrnný výkaz výměr prvků AVT, včetně technické specifikace všech položek výkazu výměr, výkaz výměr po místnostech. Tento souhrnný výkaz výměr prvků AVT bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu,

- Orientační harmonogram realizace dodávky a montáže včetně promítnutí dodacích lhůt pro jednotlivé komponenty AVT

- Grafické přílohy

- Knihy místností - zakreslení zařízení do jednotlivých místností

- Schémata logického zapojení jednotlivých komponent audiovizuální techniky – samostatně pro každý typ místnosti

- Podrobné zakreslení rozvaděčů včetně kabelových tras v měřítku min stavebního půdorysu

- Knihu kabelových tras

- Koordinační detaily stavby a interiéru

- Obecnou stavební připravenost k instalaci AV techniky

- Požadavky na ostatní profese

Příloha č. 5: 	Výkonová fáze čtvrtá – Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- Aktualizaci Dokumentace pro výběr dodavatele AVT (dále také jen „Aktualizace DVD“), zpracované v rámci Výkonové fáze třetí. Předmětem aktualizace DVD bude:

- aktualizace DVD v případě takového technického vývoje audiovizuální a prezentační techniky od doby zpracování DVD, který by ovlivnil technicky a kvalitativně navržené řešení

- aktualizace DVD z důvodu změn při realizaci stavby SIMU v takovém rozsahu, který by ovlivnil technicky navržené řešení včetně kvantitativního dopadu rozsahu montáže a dodávky AVT

### Podrobnější požadavky, členění a obsah Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT

Aktualizace DVD bude respektovat rozsah DVD dle Výkonové fáze třetí.

Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT  bude tvořena

- Textové přílohy

- Aktualizace textových příloh bude tvořena vždy vydáním aktualizované textové přílohy v celém rozsahu původního dokumentu, zejména pak Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně technické specifikace všech položek výkazu výměr

- Grafické přílohy

- Aktualizace grafických příloh textových příloh bude tvořena vydáním dodatku ke stávající DVD – vydáním aktualizace pouze nezbytné části stávající DVD

Příloha č. 6: 	Výkonová fáze pátá - Výkon autorského dozoru

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní

- poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dílenské dokumentace

- posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním

- vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci

- účast na předání staveniště Dodavatelům, nebude-li mezi Objednatele a Zhotovitelem dohodnuto jinak

- prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele

- upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci AVT k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde

- navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat

- spolupracovat s technickým dozorem Stavby

- spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce

- vyjadřovat se k soupisům řádně provedených dodávek a služeb předložených Dodavateli

- účast na odevzdání a převzetí AVT nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

- spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci SIMU

- poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání SIMU před MŠMT či v případě přezkoumávání SIMU k tomu oprávněným správním orgánem či soudem,

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.

Příloha č. 7: 	Platební kalendář

| Výkonová fáze |  | Cena Výkonové fáze | Popis podmínek pro uvolnění Zádržného |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkonová fáze první - AVT – požadavky a nároky pro na ostatní profese |  | 5 % z Ceny díla | Odstranění vad a nedodělků z Předávacího protokolu VF1 |  |  |  |  |
| Výkonová fáze druhá - AVT – polohová koordinace prvků AVT s ostatními profesemi |  | 15 % z Ceny díla | Odstranění vad a nedodělků z Předávacího protokolu VF2 |  |  |  |  |
| Výkonová fáze třetí - Dokumentace pro výběr dodavatele AVT |  | 45 % z Ceny díla | Odstranění vad a nedodělků z Předávacího protokolu VF3 |  |  |  |  |
| Výkonová fáze čtvrtá – Předání Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT |  | 15 % z Ceny díla | Otevírání obálek v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele AVT |  |  |  |  |
| Výkonová fáze pátá - Výkon Autorského dozoru | 5.A | 10 % z Ceny díla | Zádržné není uplatněno |  |  |  |  |
|  | 5.B | 10 % z Ceny díla |  |  |  |  |  |

### Příloha č. 8: 	Časový harmonogram

| Časový harmonogram plnění Zhotovitele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výkonová fáze č. | Název Výkonové fáze | lhůta ve dnech ode Dne účinnosti smlouvy |
| 1 | Dokumentace požadavků na ostatní profese | 21 |
| 2 | Dokumentace polohové koordinace | 49 |
| 3 | Dokumentace pro výběr dodavatele AVT | 150 |
| 4 | Předání Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT | do 45 dní od výzvy Objednatele (předpoklad 1. Q 2019) |
| 5 | - Výkon autorského dozoru - předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem | Průběžně - - po dobu činnosti Dodavatele AVT pro SIMU |
|  | - Výkon autorského dozoru – odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele AVT a protokolární potvrzení této skutečnosti |  |