Akce:			Komplexní simulační centrum MU

Investor: 		Masarykova universita

Projektant:		AiD team a.s.

Projektant SO: 	SIPROS, s.r.o.

SO:		            SO 201.01 Hrubé terénní úpravy

Stupeň:		Dokumentace pro stavební povolení

# Technická zpráva

Všeobecné údaje:  Staveniště   je situováno v katastrálním území Bohunice, v areálu MU. Tato část dokumentace řeší hrubé terénní úpravy včetně provedení staveništního sjezdu a provedení plochy pro očistu mechanismů.

Předpokládá se, že před zahájením výkopových prací pro HTÚ budou provedeny demolice dle SO 201.02.

Výchozí podklady:

Zastavovací situace

Zaměření skutečného provedení

Vjezd a výjezd ze staveniště: Staveništní sjezd bude proveden z komunikace na pozemku parc.č.1331/4. Pro staveništní sjezd bude využita plocha stávajícího sjezdu na kterou bude navazovat plocha ze silničních panelů.

Sjezd pro venkovní parkoviště bude proveden na ulici Studentskou přes stávající chodník zpevněný panely a sklopený obrubník.

Dodavatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k znečištění místních komunikací, tj. zajistit prostor pro očistu stavebních mechanismů před výjezdem na veřejnou komunikaci. Tato plocha bude zpevněna v rámci zařízení staveniště, rovněž ze silničních panelů. Silniční panely budou uloženy do pískového lože na vrstvě 30 cm štěrkodrti.

Hrubé terénní úpravy: Hrubé terénní úpravy budou spočívat ve vytvoření zemní figury – pro založení objektu a příjezdu k ní.

Výkopové svahy budou prováděny ve sklonu max. 5:1.

Likvidace odpadů: Objemově největší položkou při provádění HTÚ bude přebytečná zemina z výkopů v celkové kubatuře 9400m3+2100m3=11500m3. Výkopový materiál bude odvezen a uložen na nařízenou skládku.

Před uvedením do provozu předloží investor doklad o naložení s veškerými stavebními odpady, tj. odvozu a uložení sutě a zeminy.

Odvodnění: Výkopová figura bude v případě potřeby odvodněna mělkými rigolky podél obvodu do šachet vyztužených betonovými skružemi, pro umístění čerpadla pohotovostní čerpací soupravy.

Přechodné dopravní značení: 30m od napojení staveništních sjezdů bude umístěna svislá dopravní značka A22 - jiné nebezpečí, s dodatkovou tabulkou E12 - s textem "VÝJEZD VOZIDEL STAVBY" a to pro každý směr.

Inženýrské sítě: Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny veškeré IS a bude zajištěna jejich ochrana dle požadavků jednotlivých správců.

Bezpečnostní opatření: Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ČSN a ostatními obecně závaznými předpisy, včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí a musí být dodržovány bezpečné vzdálenosti od nekrytých částí el. zařízení které jsou 140cm u vedení 22kV a 250 cm  u 110kV.

Kraje výkopových svahů musí být zajištěny proti pádu.

Bezpečnosti práce se týká i organizace a údržba staveniště, tj. řádné označení staveniště, jeho osvětlení, organizace skladování stavebního materiálu .

Za poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a požárních předpisech a o zásadách ochrany zdraví při práci je odpovědný dodavatel.