| ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO +420 511 190 000, www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Masarykova univerzita Místo stavby: (PdF) Poříčí 7, Brno Stavba: Výměna oken ze dvora D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 17-201-03 Stupeň: DPS Archívní číslo: 17-201-03-DPS-D-500/1 Datum: 03/2017 |  |

OBSAH:

1	OBECNÉ INFORMACE	3

2	Technické řešení	3

2.1	Bourací práce	3

2.2	Výplně otvorů	3

2.3	Nátěry a malby	4

2.4	Oprava ocelových prvků	4

2.5	Ostatní dokončovací práce	5

3	Fotografie	5

4	Základní technické normy	6

# OBECNÉ INFORMACE

Řešený objekt Pedagogické fakulty se nachází v městské zástavbě v Brně – ulice Poříčí. Jedná se o komplex budov. Vstup do objektu Pedagogické fakulty je z ulice Poříčí přes vrátnici objektu. Druhý vstup s příjezd do areálu s parkovištěm pro automobily je bránou od ulice Ypsilantiho.

Oprava výplní otvorů výměnou - dvorní fasády budov.

# Technické řešení

Tento projekt řeší výměnu stávajících kastlových (dvojitých oken na fasádách v areálu PdF) za nové dřevěné euro okna (truhlářský výrobek v povrchové úpravě nátěrem v odstínu RAL 9010 - čistě bílá). Projekt řeší následující práce a dodávky

## Bourací práce

Demontáž stávajících oken a vnitřních parapetů, odvoz a uložení na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku).

- vysazení původních dřevěných okenních křídel

- vybourání původních dřevěných okenních rámů včetně parapetů apod.

- v rámci demontáží bude provedeno odmontování prvků bránící demontáží oken (žaluzie, zatemnění, mříže apod.) pro jejich opětovnou montáž v rámci dokončovacích.

## Výplně otvorů

- začištění ostění, nadpraží a parapetů (případné zednické dozdívky a zapravení)

- osazení nových rámů, vyrovnání v horizontálním i vertikálním směru, vypodložení dřevěnými klínky.

- rozepření rámu dřevěnými hranoly proti průhybu

- zapěnování spáry mezi rámem a ostěním montážní pěnou

- po zatvrdnutí montážní pěny odstranit rozpěry

- nasazení okenního křídla do rámu

- zednické zapravení vnitřního ostění, provedení a začištění vnitřních omítek bez malířských prací (malířské práce a štuková omítka budou provedeny po vyzrání podkladu, především jádrové omítky – tl. 1mm/1 den); doplnění vnitřních dělících SDK příček k rámu oken (dle původního řešení a dispozice)

- oprava/osazení vnitřních parapetů

- oprava a napojení vnějších parapetů (spojení letováním cínem)

- zednické zapravení vnějších okolních konstrukcí, provedení a začištění vnějších omítek bez nátěrových prací (provedeny po vyzrání podkladu, především jádrové omítky – tl. 1mm/1 den)

- POZNÁMKA: při provádění prací, především zednických bude provedena pečlivá ochrana okolních a již nově osazených konstrukcí ochrannými foliemi, geotextiliemi a jinými vhodnými prostředky a to včetně instalačních a rozvodných lišt pod parapety a v blízkosti oken.

- Demontáž žaluzií provede před prováděním prací správce budovy. Správa budov rovněž vlastními silami zajistí přístup k místu prováděné výměny okna vyklizením a ochranou stávajícího nábytku, zařízení a uskladněných předmětů v místnostech.

Projekt uvažuje s dodávkou a montáží (včetně dopravy na místo vlastní montáže) nových dřevěných eurooken bez žaluzií, včetně dodávky vnitřních parapetů. Profily oken musí být dimenzovány podle statické únosnosti - dodavatel musí jednotlivá křídla staticky posoudit dle vlastní technologie výroby včetně dimenzování závěsů křídel.

Součástí dodávky je zednické zapravení bočních ostění na rozměr rámu nových oken, s případným dozděním otvoru, provedení a začištění vnitřních omítek v rozsahu pro malířské práce, vnější zapravení kolem oken akrylátovým tmelem (případně dle potřeby stavební zapravení), zhotovení podloží na potřebnou výškovou úroveň pro položení vnitřních/vnějších parapetů s provedením vyrovnávací podkladní vrstvy. Dodavatel obnoví případné obklady dotčené výměnou oken. Dodavatel opraví narušený fasádní nátěr. V případě dotčení fasádního zdiva/omítek bude provedena oprava včetně omítek v obdobné struktuře, jako okolní plochy a fasádního silikonového nátěru obdobného odstínu jako okolní plochy (před provedením bude provedeno vzorkování s písemným odsouhlasením investorem).

Veškeré stavební práce budou prováděny bez montáže venkovního (fasádního) lešení. Dodávka okenních prvků je podrobněji specifikována v tabulce výpis truhlářských prvků (oken, vnitřní parapety).

Provedení EURO okna (podrobný popis viz VÝPIS PRVKŮ):

- veškeré použité materiál budou dle norem DIN a budou splňovat prohlášení o shodě

- profil EURO 78 – dřevina smrk/dub, europrofil v kvalitě varianta napojovaná lamela (ozn.B)

- povrchová úprava  - impregnace/ nátěr + oboustranně

- rámová termookapnice s přerušeným tepelným mostem na rámu a krycí okapnice na křídlo okna

- kování

- zasklení izolační dvojsklo

- těsnění celoobvodové dvoukomorové silikonové, vysoce elastické, zajišťující dokonalou těsnost

- opravu vnitřních parapetů – demontáž původního dřevěného parapetu a provedení nového dřevotřískového s nosem (barva bílá)

- oprava vnějších parapetů

Při poškození omítek kolem parapetů bude oprava opravena soklovou fasádní omítkou s povrchovým silikonovým nátěrem v obdobném barevném odstínu jako okolní plochy – světle žluté/ světle okrová). Nový parapet bude zatažen pod vrchní plochu omítky (nebude pouze přitisknut).

- schéma úpravy ostění a parapetů

## Nátěry a malby

Nátěry truhlářských prvků (mimo plechu venkovního parapetu a dveří) v odstínu RAL 9010 (čistě bílá).

Vnitřní malby v barvě bílé s penetrací podkladu.

Vnější silikonové nátěry omítek dle barevnosti okolních ploch – před vlastními nátěry budou provedeny vzorky a konečný výběr bude písemně odsouhlasen investorem (přibližný odstín: světle okrová) s hloubkovou penetrací podkladu.

Vnitřní výmalby – bílá barva , zapravení v rozsahu dotčených částí provedeno uceleně (stěna s oknem)

## Oprava ocelových prvků

Stávající prvky z ocelové konstrukce bude demontována a následně vyrovnána. Před prováděním povrchových úprav ocelových prvků je nutné provést:

- obroušení nesoudržných částí nátěru

- odstranění mastnoty vhodným detergentem

- omytí solí a nečistot vysokotlakou čistou vodou a odstranění prachu

Ošetřené ocel. prvky budou ošetřeny základovou barvou a 2x vrchním nátěrem v požadovaném odstínu, který bude odsouhlasen investorem (předpoklad RAL 9010 – čistá bílá). Nátěry budou provedeny kvalitní povrchovou úpravou syntetickou barvou.

Práce budou prováděny ve výšce až 26m nad okolním terénem a je nutné zajistit a dodržovat bezpečností předpisy spojené s prací ve výškách.

Kolem budovy a míst provádění prací bude zřízeno ochranné pásmo šířky min 4m od okraje budovy.

Staveništní plochy

Přístup do prostor dotčených pracemi a vlastní práce budou provádět pouze proškolení a pověření pracovníci (přístup omezen mobilními zábranami a opatřených tabulkou (viz obr.1).

Místo dopadu (i případně možného dopadu předmětů a konstrukcí či prvků ze stavby – plochy před fasádami, kde bude docházet k výměně oken) bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu.

Provedené otvory s otevřenou výškou více jak 1,5m budou opatřeny zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou konstrukcí) a postupně budou nahrazeny budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným pásmem min. 1,5m.

Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně odváženy mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové komunikaci, která navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovní oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny.

obr.1 (bezpečnostní značení)

Prostor zařízení staveniště bude oplocen do výšky 1,8 m a na každém vstupu bude na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám". Vlastní vnitřní prostory a místa stavby budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob a rovněž označeny bezpečnostními tabulkami.

## Ostatní dokončovací práce

- vyčištění staveniště

- odvoz suti na skládku k tomu určenou (nebudou prováděny meziskládky v areálu PdF)

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

V areálu dvora bude páskou vymezen prostor pro umístění kontejnery odpadu (předpoklad max. 3ks), dále 1 místo pro vozidlo stavby. WC bude vyhrazeno v budově.

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek

# Fotografie

- venkovní pohledy

- stávající parapety

- okna, stínící a ochranné prvky

# Základní technické normy

Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména:

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce

ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce

ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):