| ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO +420 511 190 000, www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA Místo stavby: (SKM) Vinařská 499/5, Brno Stavba: Oprava kanalizace a podlah v kuchyni D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 17-201-06 Stupeň: DPS Archívní číslo: 17-201-10-DPS-500/1 Datum: 03/2017 |  |

OBSAH:

1	OBECNÉ INFORMACE	3

2	Technické řešení	3

2.1	Oprava roštů zázemí	3

2.2	Samostatné vpusti	4

2.3	Oprava podlahových žlabů	5

2.4	Oprava dlažeb	6

2.5	Dlažba kolem vpustí žlabů a podlahy kuchyně	6

2.6	Stávající stav a provedení kanalizace	6

2.7	Ostatní a dokončovací práce	7

3	Fotografie	7

4	Základní technické normy	8

# OBECNÉ INFORMACE

Řešený objekt se nachází v městské zástavbě v Brně. Jedná se o budovu v systému ŽB montovaného skeletu s cihelnými vyzdívkami.

# Technické řešení

Projektová dokumentace řeší opravu podlahových roštů v prostorách kuchyně univerzitní menzy a jejího zázemí. Vlastní žlaby a jejich uložení je na mnoha místech v havarijním stavu. V souvislosti s opravou žlabů bude provedena oprava částí dlažeb podlahy. Projektová dokumentace neřeší vlastní technologii kuchyně ani její zakrytí při provádění stavební oprav. provozovatel zabezpečí přístupnost k dotčeným plochám oprav.

Kamerový průzkum

Před zahájením prací bude proveden kamerový průzkum svodné (ležaté) kanalizace s ověřením předpokládaného umístění. Z průzkumu bude proveden kamerový záznam s klasifikací poruch, zaznamenáním odboček, typu potrubí apod.

Předpokládaný rozsah kamerového průzkumu:

- trasa 67) až 40´) dl. cca 25m

- trasa 40) až 40´) dl. cca 19m

- trasa 79) až 70´) dl. cca 17m

- trasa 85b) až 86´) dl. cca 5m

- trasa 93) až 86´) dl. cca 12m

- doplňkové trasy připojovacích potrubí cca 21m

## Oprava roštů zázemí

V zázemí kuchyně u chladících boxů bude provedena oprava roštů jejich výměnou s vybouráním stávajících sedel (zabetonovaných rámu z L-profilů) společně s vybouráním teracové dlažby (včetně podkladního betonu) v bezprostředním okolí žlabů.

Dno pororoštů - po vybourání dna, rámu a okolní dlažby žlabů bude provedeno:

- vybourání betonového dna tl. cca 30~60mm

- vyčištění podkladu ometením a tlakovou vodou

- oprava doplněním (záplatování) obnažené hydroizolace (předpoklad asfaltové pásy) asfalt. pásy min. tl. 4mm

- osazení rámu pororoštu do betonu

- spádový cementový potěr dna  (spád 1% do vpusti) a osazení

- koupelnová tekutá stěrka ve 2 vrstvách aplikací s koutových pásek (vytažení kolem rámu pororoštu)

- provedení dna a stěn žlabu ze slinuté dlažby do tmele (vč. penetrace podkladu) s voděodolnou spárovací hmotou (bílá)

Slinutá dlažba 30x30x9mm ve světle béžovém odstínu: ˙ (Rako Taurus Granit Sahara)

- Nasákavost: E<0.5% UGL

- Protiskluznost: R9 (součinitelem smykového tření µ  ≥  0,4)

- Povrch: mat

- Otěruvzdornost: min. 5

Rám pororoštu a vlastní  pororošt z nerezového plechu bude opatřen kotvami do betonu (pracnami) ve vzdálenosti max. 0,5m. Pororošt bude proveden v protiskluzové úpravě. Materiál rámu a roštu bude z nerezové oceli třídy 1.4301 (AISI 304). Horní hrana rámu a roštu bude ve stejné úrovni jako okolní plochy podlahy chodby (nesmí být výše).

Podlaha kolem pororoštů – kolem pororoštů bude v šířce 0,3m až 0,5m provedena oprava dlažby:

- vybourání dlažby (teraco 300x300x30mm) kladené do bet. mazaniny

- vyčištění podkladu ometením a tlakovou vodou

- doplnění cementového potěru jemného

- kladení teracové dlažby do tmele s voděodolnou spárovací hmotou (bílá)

Teracová dlažba hladká 300x300x30mm se spárami cca 1mm v obdobné struktuře a barevném provedení jako stávající dlažba  - bude před dodáním vyvzorkováno a písemně odsouhlaseno investorem!!! ´(např,: Cedemat T-A 220)

- vyznačení bourané dlažby kolem pororoštů / stávající dlažba v zázemí

## Samostatné vpusti

Samostatné vpusti budou demontovány s vybouráním dlažeb v nejbližším okolí (cca 0,3m). Po obnažení napojení na stávající kanalizaci budou vyměněny za nové nerezové vpusti s osazením do původní úrovně (zachování spádu do vpusti 1 až 3%).

Po osazení vpusti bude provedena oprava okolních ploch:

- vyčištění podkladu ometením a tlakovou vodou

- doplnění cementového potěru jemného s aktivní hydroizolační přísadou ˙  (Xypex Concentrate)

- kladení dlažby do tmele (vč. penetrace podkladu) s voděodolnou spárovací hmotou (bílá) (kolem vpustí trvale pružný polyuretanový tmel)

Specifikace dlažby viz bod. 2.5. (Dlažba kolem vpustí žlabů a podlahy kuchyně)

- součástí provedení nerezových vpustí

## Oprava podlahových žlabů

Stávající betonové žlaby budou vybourány včetně betonového dna, ocelového rámu, okolní dlažby (cca 0,2 až 0,3m kolem žlabů) a části jímek u napojení na kanalizaci.

Oprava žlabů bude provedena instalací nových celonerezových žlabů s nerezovými vpustmi a protiskluzovými rošty.

Před osazením žlabů bude opravena případně porušená a obnažená hydroizolace stavby, připraven betonový podklad vyrovnáním cementovým potěrem. Po osazení žlabů na místa v podlaze a napojení na kanalizaci bude provedeno doplnění podlah cementovým potěrem s aktivní hydroizolační přísadou. Jako finální úprava okolní podlahy bude provedena protiskluzová dlažba. Specifikace dlažby viz bod. 2.5. (Dlažba kolem vpustí žlabů a podlahy kuchyně).

Žlaby budou na stavbu dodávány a osazeny s ochrannými kryty proti znečištění stavebním materiálem a okolní činností.

- typové schéma prvků žlabů

Po osazení žlabů bude provedena oprava okolních ploch:

- vyčištění podkladu ometením a tlakovou vodou

- oprava obnažené a porušené hydroizolace

- doplnění cementového potěru jemného s aktivní hydroizolační přísadou ˙  (Xypex Concentrate)

- kladení dlažby do tmele (vč. penetrace podkladu) s voděodolnou spárovací hmotou (bílá) (kolem žlabů trvale pružný polyuretanový tmel)

Specifikace dlažby viz bod. 2.5. (Dlažba kolem vpustí žlabů a podlahy kuchyně)

Beton C20/25 (cementový potěr hrubý) kolem žlabů s aktivní hydroizolační přísadou ˙  (Xypex Concentrate)

## Oprava dlažeb

Stávající dlažby kuchyně v nevyhovujícím stavu budou opraveny vybouráním a provedením nové dlažby. Nová dlažba bude provedena s vyspádováním do podlahových vpustí a žlabů s min. sklonem 1%.

Po osazení vpustí a žlabů bude provedeno osazení dlažeb:

- vyčištění podkladu ometením a tlakovou vodou

- oprava obnažené a porušené hydroizolace

- doplnění cementového potěru jemného s aktivní hydroizolační přísadou ˙  (Xypex Concentrate)

(vyrovnávací spádová vrstva)

- kladení dlažby do tmele (vč. penetrace podkladu) s voděodolnou spárovací hmotou (bílá)

Specifikace dlažby viz bod. 2.5. (Dlažba kolem vpustí žlabů a podlahy kuchyně)

## Dlažba kolem vpustí žlabů a podlahy kuchyně

Dlažba kolem vpustí bude s protiskluzovou úpravou v rozměru 200x200 a kolem žlabů/vpůstí v rozměru 100x100mm ve světle hnědém odstínu, přibližně RAL 1015 - bude před dodáním vyvzorkováno a písemně odsouhlaseno investorem!!!

Keramická dlažba protiskluzová pro vnitřní použití

- Povrch: matný, reliéfní

- Barva: světle béžová

- Užití: kuchyňské provozy apod.

- Protiskluznost: min. R10/B

´ (např. Rako Color TWO GRS0K607 a GRS1K607)

Rozměr:

- kolem opravovaných vpustí a žlabů (bez opravy okolních ploch – oprava v bezprostředním okolí vpustí) 98 x 98 x 6mm

- Rozměr v ploše 198 x 198 x 7mm

## Stávající stav a provedení kanalizace

Dokumentace skutečného stavu - provedení se nedochovala a byla dochována pouze dílčí prováděcí dokumentace. Tato dokumentace oprav vychází z podkladu původní dokumentace, obhlídek dotčených míst a dobových zvyklostí při stavbě objektu v osmdesátých letech minulého století.

Podlahové konstrukce jsou kuchyně jsou provedeny především jako nepodsklepené na násypech. Jedná se pravděpodobně o podkladní betony tl. 150mm hydroizolací z asfaltových pasů a vrchní vrstvou betonů s dlažbami o tl. 150mm.

Ležatá kanalizace (svodné potrubí) je pravděpodobně z kameninových trub kombinovaných s litinovými troubami. Napojení kuchyňských žlabů je provedeno kameninovou dvorní vpustí Ø0,3m.

Samostatné vpusti jsou pravděpodobně s bočním odtokem.

## Ostatní a dokončovací práce

- před započetím prací budou sousední místnosti zabezpečeny proti prachu a nečistotám folií se zalepením páskou, případně deskovými prvky (dveře, okna, průchody, výdejní okénka). Toto zabezpečování bude po celou dobu prací udržováno v trvalé funkčnosti

- během prací bude prováděn průběžný - denní úklid okolí opravovaných ploch

- okolní konstrukce a plochy budou chráněny před poškozením během prováděných prací (zakrytí geotextilií nebo obdobnými ochrannými prostředky)

- vyčištění staveniště

- odvoz suti na skládku k tomu určenou (nebudou prováděny meziskládky v areálu SKM)

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek

# Fotografie

- podlaha, žlaby a vpusti kuchyně

- podlaha a rošty v zázemí

# Základní technické normy

Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména:

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce

ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce

ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):