Příloha č. 1 -  Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění

(do žlutě podbarvených formulářových polí       uchazeč vyplní konkrétní parametry nabízeného užitkového automobilu). Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimálně požadované, dodavatel (Prodávající) může nabídnout automobil s parametry stejnými či lepšími, než jsou parametry minimálně požadované:

Obecné požadavky na užitkový automobil jako celek:

Skříňové vozidlo kategorie N1 v provedení s ventilací a klimatizací nákladového prostoru bude sloužit zejména pro přepravu laboratorních myší a potkanů ke koncovým odběratelům zadavatele. Podstatou klimatizační jednotky a ventilace je zajistit v nákladovém prostoru vyhovující teplotní a klimatické podmínky pro přepravu laboratorních myší a potkanů, a to jak v letních tak i v zimních měsících.

| Nákladní skříňový automobil s klimatizovaného nákladového prostoru |  |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| ### Výrobce: |  |
| ### Model - Typové/výrobní označení: |  |

| Technické podmínky |  | Technická specifikace nabízeného plnění |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry, vlastnosti a výbava vozidla | Požadované zadání | Nabídka účastníka |
| Provedení karoserie | Dodávka – nákladní skříňový automobil |  |
| klimatizovaný nákladní prostor | ANO |  |
| Kategorie vozidla | N1 |  |
| Rok výroby | 2017 |  |
| Počet dveří | 4– 5 dveří |  |
| Zadní dveře | Zadní závěsné neprosklené dvoukřídlové dveře s otevíráním min. 180° s aretací v 90° (stupních) |  |
| Nákladový prostor | neprosklený |  |
| Barva karoserie | bílá |  |
| Barva interiérů | tmavá |  |
| Palivo | benzín nebo nafta |  |

| Požadavky klimatizaci nákladního prostoru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| klimatizovaný nákladní prostor |  | ANO |  |  |
| Klimatizační jednotka pro nákladový prostor |  | ANO (součástí dodávky) pro tuzemské klimatické podmínky bez požadavku na klimatizaci při vypnutém motoru |  |  |
| Automatická elektronicky řízená klimatizace nákladového prostoru, nastavitelná v krocích |  | Nastavitelná minimálně v rozsahu 20 - 25 °C, a v krocích po maximálně 1°C |  |  |
| Nezávislé topení v nákladovém prostoru |  | ANO |  |  |
| Ventilace v nákladním prostoru s oběhem vzduchu (např. větráček) |  | ANO |  |  |
| Nákladový prostor izolovaný zevnitř izolační vrstvou – výplní stěn a stropu (např. pěna) – izolace kvůli lepší tepelné stabilitě nákladového prostoru. Izolační vrstva bude překryta pevným odolným materiálem proti poničení izolační vrstvy při přepravě různých nákladů (např elektroodpadu, nábytku apod.) |  |  |  | ANO |
| Klimatizovaný prostor řidiče | klimatizační jednotka musí klimatizovat odděleně (samostatnými výduchy) prostor kabiny řidiče a nákladový prostor. Klimatizování nelze řešit přímým propojením prostoru řidiče a nákladového prostoru, například prostřednictvím průduchu mezi prostorem řidiče a nákladovým prostorem |  |  |  |

| Motor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ a výrobní označení motoru |  |  |  |
| Objem (cm³) | Informativní charakter (účastník povinně vyplní) |  |  |
| Výkon (kW) | Informativní charakter (účastník povinně vyplní) |  |  |
| Točivý moment (Nm) | Informativní charakter (účastník povinně vyplní) |  |  |
| Emise CO2 | Informativní charakter (účastník povinně vyplní) |  |  |
| Emisní (exhalační) norma | EU6 a vyšší |  |  |
| Spotřeba pohonných hmot město/ mimo město/ kombinovaný provoz (litrů/100 km) | jednotlivé hodnoty spotřeby méně než 9,5/ 7,0/ 8,0 |  | / / |

| Pohon |  |  |
| --- | --- | --- |
| Převodovka | manuální, minimálně 5-ti stupňová |  |

| Rozměry a zavazadlový prostor |  |  |
| --- | --- | --- |
| délka (mm) | maximálně 5000 mm |  |
| výška (mm) | maximálně 2100 mm (již včetně klimatizační jednotky) |  |
| rozvor náprav (mm) | minimálně 1500 mm |  |
| objem nákladního prostoru | minimálně 4,2 m3 |  |
| objem palivové nádrže (litry) | minimálně 60 litrů |  |
| Nosnost (zatížitelnost) nákladového prostoru | minimálně 800 kg |  |
| Výbava a bezpečnost |  |  |
| Airbag pro řidiče a spolujezdce a boční airbag řidiče |  |  |
| Zimní i letní kompletní sada pneumatik, každá sada včetně vlastních disků součástí dodávky |  |  |
| Dojezdové rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola, Sada na opravu pneumatik |  |  |
| Autorádio handsfree/Bluetooth |  |  |
| 12 V zásuvka |  |  |
| Bederní opěra v předních sedadlech |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním – 2ks |  |  |
| Pevná přepážka mezi řidičem a nákladovým prostorem |  |  |
| nastavitelná obě přední sedadla |  |  |
| Hlavové opěrky vpředu |  |  |
| Mlhové přední světlomety |  |  |
| Osvětlení v nákladovém prostoru |  |  |
| Ovladač pro telefon na volantu |  |  |
| Potah sedadel – látka |  |  |
| Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři) |  |  |
| Tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy s přitahovači |  |  |
| Sluneční clony |  |  |
| Světlomety s denním svícením |  |  |
| Síťový program , úchyty na bocích a podlaze v zavazadlovém prostoru |  |  |
| Posilovač řízení |  |  |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná s el. vyhříváním |  |  |
| Elektrické ovládání oken vpředu |  |  |
| Interiér |  |  |
| Gumová omyvatelná podlaha v nákladovém prostoru |  |  |
| Gumové koberce u řidiče a spolujezdce |  |  |

Automobil je homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR Automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 341/2002 Sb, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění