Příloha 1 smlouvy:	Technická specifikace dodávky (Technické podmínky)

Pyranometry – 2 kusy

# Popis využití zařízení

Termočlánkový snímač intenzity globálního krátkovlnného slunečního záření (pyranometr) se záznamovou ústřednou a přenosem dat na internet. Určen pro kontinuální měření intenzity globálního (celkového) krátkovlnného slunečního záření se záznamovou ústřednou s přenosem, archivací a vizualizací naměřených dat na internetové úložiště. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Termočlánkový snímač intenzity globálního krátkovlnného slunečního záření bez nutnosti napájení |  |
| Spektrální rozsah: min 0,3 až 2,8 μm |  |
| Výstupní analogový signál v μV/Wm-2, měřící rozsah min 0 až 4000 Wm-2 |  |
| Přesnost dle kategorie ISO 9060: 2. Třída |  |
| Vestavěný teplotní snímač Pt100 |  |
| Přístroj kompatibilní s vícekanálovou záznamovou ústřednou |  |
| Citlivost: ≤ 15 µV/W/m² |  |
| Doba odezvy: ≤ 5 s |  |
| Teplotní chyba ≤ 1 % v rozsahu -20 °C až +50 °C |  |
| Provozní teplota min. v rozsahu od -20 až +50 °C |  |
| Směrová (azimutální) chyba: ≤ 10 W/m² |  |
| Hmotnost přístroje bez kabelu < 1 kg |  |
| Požadovaná délka kabelu: min 10 m |  |
| Záznamová ústředna vybavená min. 12 analogovými kanály. Z uvedeného počtu min. 10 napěťových kanálů s min. rozsahem 0-20 mV, 16 bit A/D převodníkem a komuni-kačním rozhraním RS-232 |  |
| Součástí dodávky bude modem pro přenos, archivaci a vizualizaci naměřených dat na internetové úložiště |  |
| Bezplatná instalace a zprovoznění zařízení včetně vizualizace naměřených dat |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru, výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízené zařízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Pyrheliometr – 1 kus

# Popis využití zařízení

Termočlánkový snímač intenzity přímého krátkovlnného slunečního záření (pyrheliometr). Určen pro kontinuální měření intenzity přímého krátkovlnného slunečního záření. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Termočlánkový snímač intenzity přímého krátkovlnného slunečního záření bez nutnosti napájení |  |
| Spektrální rozsah: min 0,2 až 4,0 μm |  |
| Výstupní analogový signál v μV/Wm-2, měřící rozsah min 0 až 4000 Wm-2 |  |
| Přesnost dle kategorie ISO 9060: 1. Třída |  |
| Vestavěný teplotní snímač Pt100 |  |
| Přístroj kompatibilní s vícekanálovou záznamovou ústřednou |  |
| Citlivost: ≤ 15 µV/W/m² |  |
| Doba odezvy: ≤ 5 s |  |
| Provozní teplota min. v rozsahu od -20 až +50 °C |  |
| Zorné pole: ≤ 5° |  |
| Požadovaná délka kabelu: min 10 m |  |
| Hmotnost přístroje bez kabelu < 1 kg |  |
| Bezplatná instalace a zprovoznění zařízení včetně vizualizace naměřených dat |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru, výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízené zařízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Solar tracker – 1 kus

# Popis využití zařízení

Naváděcí systém pro radiometry s integrovaným GPS přijímačem. Určen pro navádění termočlánkových snímačů intenzity krátkovlnného slunečního záření na sluneční disk, tzn. sledování dráhy Slunce (solar tracker), které umožní oddělit rozptýlené a globální záření. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Naváděcí systém pro radiometry (solar tracker) s integrovaným GPS přijímačem s přesností navádění ≤ 0,05° |  |
| Zdroj napájení: stejnosměrné napětí 24 V nebo střídavé napětí v rozsahu 90 až 260 V s frekvencí 50/60Hz |  |
| Provozní teplota min. v rozsahu od -20 až +50 °C |  |
| Zařízení ke svému nastavení a provozu nevyžaduje počítač ani software |  |
| Zařízení je vybaveno solárním čidlem zpřesňující navádění a umožňující jeho dlouhodobé fungování bez nutnosti obsluhy |  |
| Typ osazení: stojan typu trojnožka |  |
| Minimální hmotnost přístrojů nainstalovaných (nesených) na naváděcím systému 10 kg |  |
| Možnost upevnění až tří radiometrů s ventilačními jednotkami |  |
| Komunikační rozhraní: ethernet |  |
| Automatická korekce času pomocí GPS přijímače |  |
| Bezplatná instalace a zprovoznění zařízení |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru, výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízené zařízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Sunphotometr – 1 kus

# Popis využití zařízení

Ruční přenosný spektrometr pro stanovení optické tloušťky aerosolů a vodní páry v atmosféře. Určen pro stanovení optické tloušťky aerosolů a obsahu vodní páry v atmosféře pomocí měření spektrální intenzity slunečního záření na vybraných čarách slunečního spektra. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Ruční přenosný filtrový spektrometr pro měření optické tloušťky aerosolů a vodní páry v atmosféře na vybraných čarách slunečního spektra |  |
| Optické kanály/spektrální rozsah: min. 5 vlnových délek v ultrafialové a viditelné části spektra o vlnové délce: 340, 380, 500, 870, 936 nm |  |
| Přesnost ≤ 5% |  |
| Zorný úhel ≤ 5° |  |
| LCD displej se zobrazením naměřených dat včetně optické hmoty atmosféry a obsahu vodní páry v atmosféře |  |
| Přístroj je vybaven vestavěným výškoměrem a vnitřní pamětí pro ukládání naměřených dat |  |
| Přístroj nevyžaduje trvalé připojení k počítači |  |
| Přenos naměřených dat do počítače pomocí RS232/USB adaptéru |  |
| Provozní teplota min. v rozsahu od 0 až +40 °C |  |
| Hmotnost přístroje bez stativu < 1 kg |  |
| Součástí dodávky bude ochranné pouzdro a stativ |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru, výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízené zařízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Radiometr – 1 kus

# Popis využití zařízení

UV radiometr, přístroj pro měření erytemálních účinků ultrafialového slunečního záření s ventilační jednotkou a záznamovou ústřednou s přenosem dat na internet. Určen pro kontinuální měření erytemálních účinků (dávek) ultrafialového slunečního záření s přenosem dat na internet. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj pro měření erytemálních účinků (dávek) UV záření podle Erythema Action Spectrum |  |
| Spektrální rozsah: min 0,28 až 0,4 μm |  |
| Výstupní analogový signál |  |
| Přesnost: ±5% denní dávky UV záření |  |
| Doba odezvy: ≤ 5 s |  |
| Vestavěný teplotní snímač |  |
| Přístroj kompatibilní s vícekanálovou záznamovou ústřednou |  |
| Napájení: stejnosměrné napětí 12 V |  |
| Provozní teplota min. v rozsahu od -20 až +50 °C |  |
| Požadovaná délka kabelu: min 10 m |  |
| Hmotnost přístroje bez kabelu < 1 kg |  |
| Přístroj bude vybavený ventilační jednotkou s vyhříváním zabraňující tvorbě námrazy |  |
| Ventilační jednotka napájená stejnosměrným napětím 12 V |  |
| Záznamová ústředna vybavená min. 12 analogovými kanály. Z uvedeného počtu min. 10 napěťových kanálů s min. rozsahem 0-20 mV, 16 bit A/D převodníkem a komunikačním rozhraním RS-232 |  |
| Součástí dodávky bude modem pro přenos, archivaci a vizualizaci naměřených dat na internetové úložiště |  |
| Bezplatná instalace a zprovoznění zařízení včetně vizualizace naměřených dat |  |
| Součástí dodávky kalibrační soubory obsahující spektrální křivku citlivosti, závislost na zenitové vzdálenosti Slunce a koncentraci stratosférického ozonu |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru, výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízené zařízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená všemi výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).