| Specifikace přepínače A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L3 switch |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x SFP+ |  |
| Rozšiřitelnost o další 40 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 2x QSFP+ |  |
| 40GE interface lze konvertovat na 4x10GE porty | ano |  |
| Interní hot-swap AC napájecí zdroje | ano, 2x stejný model |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | 1100 W |  |
| Celková propustnost přepínače | 336 Gbit/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 250 mpps |  |
| Upgrade OS přepínače bez narušení provozu (ISSU) | ano |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) podle 802.3az | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoliv prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |  |
| Stoh vystupuje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů | ano |  |
| Stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohování | 80 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 10k Byte | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| IP subnet-based VLAN | ano |  |
| Private VLAN včetně podpory primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning trees | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| MPLS Layer-3 a Layer-2 VPN (VPLS) | ano |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Podpora IEEE 802.1AE | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIP a RIPng včetně podpory graceful restart | ano |  |
| Dynamické směrování OSPF a OSPFv3 | ano |  |
| Směrování BGP a MP BGP | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) pro unicast a multicast | ano |  |
| IGMP Snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD Snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Směrování multicast PIM-SM pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Směrování multicast PIM-SSM pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Směrování multicast BIDIR-PIM pro IPv4 | ano |  |
| Podpora MSDP | ano |  |
| Hardware IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na % rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | 2048 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| Kontrola dostupnosti zdroje routovaného unicast packetu | ano |  |
| Podpora RA Guard | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| QoS podpora: GTS a policing | ano |  |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Ochrana control plane před útoky typu DoS | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| SSHv2 a SCP pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG s možností současného logováni do vice SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | ano |  |
| Podpora Radius včetně aktivního monitorování dostupnosti služby přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| SYSLOG s podporou IPv4 i IPv6 a možností logováni do vice syslog serverů | ano |  |
| Podpora skriptovatelné reakce na asynchronní událost | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python, lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Podpora Netconf over SSH | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| ACL selektivní odchytávání datového provozu v reálném čase na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

Ostatní podmínky:

Switch musí podporovat stohování se stávajícími switchi řady HP Comware A5510 v síti fakulty.