| Specifikace přepínače B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L3 switch, modulární |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů 10GE | 48x 10GBASE-T |  |
| Počet 40GE optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 6x QSFP+ |  |
| 40GE interface lze konvertovat na 4x10GE interface | ano |  |
| Interní hot-swap AC napájecí zdroje | ano, 2x stejný model |  |
| Možnost interního DC napájecího zdroje | ano |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |  |
| Volitelný směr proudění vzduchu zařízením | ano, zepředu-dozadu |  |
| Celková propustnost přepínače | 1.44 Tbit/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 1070 Mpps |  |
| Latence přepínání paketů pod 1 μs | ano |  |
| Podpora Cut-Through přepínání | ano |  |
| Podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu (ISSU) | ano |  |
| Stohování |  |  |
| Počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh vystupuje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF a OSPFv3 | ano |  |
| Podpora stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 80 Gbit/s |  |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 10k Byte | ano |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/32 |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 288 000 |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Trees | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Trees | ano |  |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ano |  |
| Implementace CFM a OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) | ano |  |
| SPB podle IEEE 802.1aq | ano |  |
| MPLS Layer-3 | ano |  |
| Hardware podpora IEEE 802.1AE | ano |  |
| Podpora VXLAN včetně podpory BFD pro VXLAN tunel | ano |  |
| Podpora VXLAN L3 routing | ano |  |
| MP-BGP EVPN control plane | ano |  |
| Podpora integrace s VMware NSXv včetně REST API a BFD | ano |  |
| FCoE v souladu s FC-BB-5, podpora režimů: FCF, NPV a transit | ano |  |
| Priority-based Flow Control 802.1Qbb – PFC | ano |  |
| Enhanced Transmission Selection 802.1Qaz – ETS | ano |  |
| Podpora bridgovaní mezi virtuálními stroji a LAN dle 802.1Qbg (EVB) | ano |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora zapouzdření: GRE over IPv4, GRE over IPv6, IPv6 over IPv6 | ano |  |
| Podpora tunelování: IPv6 over IPv4, IPv6 over IPv6, ISATAP | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| PTP podle IEEE 1588v2 | ano |  |
| Podpora Layer3 routed port | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Směrování OSPF a OSPFv3 včetně podpory BFD | ano |  |
| Směrování BGP, BGP4+ a MP BGP včetně podpory BFD | ano |  |
| Policy based směrování na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) pro unicast a multicast | ano |  |
| IGMP a MLD Snooping | ano |  |
| Směrování multicast IPv4: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, BIDIR-PIM | ano |  |
| Směrování multicast IPv6: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, BIDIR-PIM | ano |  |
| Podpora MSDP | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| IEEE 802.1p - Minimální počet front | 8 |  |
| ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, číslo VLAN | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| BPDU guard a Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora IP Source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IPv6 Neighbor Discovery Inspection/ ND snooping | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Kontrola dostupnosti zdroje routovaného unicast paketu | ano |  |
| Control plane policing (CoPP) | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| SSHv2 a SCP pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora PKI včetně možnosti importu certifikátu CA | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| SYSLOG s podporou VRF i IPv6 a možností logováni do vice syslog serverů | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Podpora Netconf over SSH | ano |  |
| Automatická archivace konfiguraci na vzdálené FTP SCP | ano, např. skriptem |  |
| Podpora OVSDB | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Režim IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| ACL selektivní odchytávání datového provozu v reálném čase na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

Ostatní podmínky:

Switch musí podporovat stohování se stávajícími switchi řady HPE FlexNetwork 5940 v síti fakulty.