Příloha č. 2 – Rozsah standardních testů

Prodávající provede testovací experimenty na standardních vzorcích a prokáže splnění požadovaných parametrů věci.

Složení standardních vzorků:

- Chloroform – 1 % chloroform v acetonu – d6;

- Ethylbenzen – 0,1 % ethylbenzen v CDCl 3;

- ASTM – 40 % p-dioxan v benzenu – d6;

- TPP – 0,0485 M trifenylfosfát v acetonu- d6;

- Trifluorotoluen – 0,05 % trifluorotoluen v chloroformu – d6;

- Formamid – 90 % formamid v DMSO – d4.

Testovací experimenty:

- šířka a tvar spektrální čáry 1H na vzorku chloroformu;

- citlivost 1H na vzorku ethylbenzenu;

- citlivost 13C na vzorku ASTM;

- citlivost 31P na vzorku TPP;

- citlivost 19F na vzorku trifluorotoluenu;

- citlivost 15N na vzorku formamidu.