Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace Díla

- Dataprojektor interaktivní

technická specifikace: 3LCD technologie, rozlišení min. WXGA 1280x800, min. světelný výstup 3200 ANSI Lm, min. 14000:1 kontrast, ultrakrátká proj. vzdálenost, vč. držáku na zeď, vícedotykové ovládání multitouch, min. 2 xHDMI vstup, min. 2x VGA vstup, min 1x VGA výstup, Ethernet RJ45, RS-232C, USB

počet kusů: 5 kusů, instalováno bude do místností S301, S305, S306, S401, S402

poznámka: součástí dodávky u tohoto zařízení bude i oživení, konfigurace a instalace zařízení

- Dataprojektor instalační velký

technická specifikace: 3LCD technologie, rozlišení min. WXGA 1280x800, min. světelný výstup 6500 ANSI Lm, min. 50000:1 kontrast, vyměnitelná optika, 1x HDbaseT vstup, min. 1xHDMI vstup, min. 1x DVI-D vstup, min. 1x VGA vstup, min. 1x VGA výstup, Ethernet RJ45, RS-232C, USB

počet kusů: 4 kusy, instalováno bude do místností P302, P303, P304, P403

poznámka: součástí dodávky u tohoto zařízení bude i oživení, konfigurace a instalace zařízení

- Držák projektoru teleskopický

technická specifikace: Stropní držák projektoru, materiál hliník, stříbrné barevné provedení, teleskopický v rozmezí horní mez 70-85cm a dolní mez 135-140cm, nosnost min. 15kg, otočná hlava 360°, náklon hlavy minimálně 15° , součástí držáku jsou instalační šrouby a sada univerzálních šroubů k projektoru s bezpečnostní hlavou (imbus se středovým otvorem)

počet kusů: 4 kusy, instalováno bude do místností P302, P303, P304, P403

poznámka: součástí dodávky u tohoto zařízení bude i instalace zařízení na místě určeném objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

- HDbaseT converter set

technická specifikace: Sada převodníků (vysílač/přijímač) signálu z HDMI na HDBaseT a zpět, podpora FullHD 1080p až na vzdálenost 70m (po Ethernet Cat5e/6/7) a UHD/4K až na vzdálenost 40m s podporou PoE po jednom kabelu (po Ethernet Cat6a/7, kompatibilní s HDCP 2.2, přijímač napájený dle standardu IEEE 802.3af PoE, podpora přenosu multikanálového zvuku ve formátech (PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround a DTS-HD Master Audio), možnost aktualizace firmware přes USB, možnost montáže do racku.

počet kusů: 9 kusů, instalováno bude do místností S301, P302, P303, P304, S305, S306, S401, S402, P403

poznámka: součástí dodávky u tohoto zařízení bude i instalace a oživení zařízení v místě určeném objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

- HDMI přepínač 2>1

technická specifikace: Přepínač HDMI signálu ze 2 vstupů na 1 výstup, min. 2x vstup HDMI, min. 1x výstup HDMI, kompatibilita min. s HDMI 1.4a a HDCP, podpora signálu FullHD 1080p a UHD/4K, kovové provedení, podpora přenosu obrazu i zvuku, možnost napájení externím adaptérem.

počet kusů: 9 kusů, instalováno bude do místností S301, P302, P303, P304, S305, S306, S401, S402, P403

poznámka: součástí dodávky u tohoto zařízení bude i instalace a oživení zařízení v místě určeném objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

- Stropní reproduktory kulaté

technická specifikace: Stropní reproduktor kulatý pro vestavbu do podhledu, vnější průměr 290mm, bílé barevné provedení, 2-pásmová konstrukce s jedním středobasovým a jedním výškovým reproduktorem, min. výkon 80W nebo více, impedance 8 ohm, frekvenční rozsah min. 45Hz až 30kHz

počet kusů: 48 kusů, instalováno bude do místností S301 (4 kusy), P302 (8 kusů), P303 (8 kusů), P304 (6 kusů), S305 (4 kusy), S306 (4 kusy), S401 (4 kusy), S402 (4 kusy), P403 (6 kusů)

poznámka: součástí dodávky u tohoto zařízení bude i instalace, zapojení a oživení zařízení v místě určeném objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

- Stereo zesilovač

technická specifikace: Stereo zesilovač, výkon min. 2x100W, možnost připojení 4 repro současně nebo 2 repro v zapojení Bi-Amp, min. 4x stereo vstup, AM/FM tuner, dálkový ovladač, černé barevné provedení

počet kusů: 9 kusů, instalováno bude do místností S301, P302, P303, P304, S305, S306, S401, S402, P403

poznámka: součástí dodávky u tohoto zařízení bude i instalace a oživení zařízení v místě určeném objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 14a, 602 00 Brno)

- Přípojné místo

technická specifikace: min. 1xHDMI vstup, min. 1x VGA vstup, min. 1x audio vstup jack 3,5mm, min. 1x audio výstup jack 3,5mm, min. 1x LAN RJ45, min. 1x zás. 230V, varianta provedení zapuštění do desky stolu - možno dle přiloženého foto vzoru.

počet kusů: 9 kusů, instalováno bude do místností S301, P302, P303, P304, S305, S306, S401, S402, P403

poznámka: součástí dodávky u tohoto zařízení bude montáž, zapojení a oživení zařízení v místě určeném objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

ilustrační foto: