| Technická specifikace věcí Pokud účastník nabízí jednotlivá technická řešení obsažená v Hodnotícím kritériu – Technická úroveň 1 – 19, použije vždy žlutě zvýrazněné zaškrtávací políčko u příslušného aspektu kritéria Technická úroveň. V položkách, u kterých je vyžadována identifikace výrobce a typu/modelu věci, příslušné údaje doplňte do žlutě zvýrazněných polí předepsaných „doplňte“. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekce 1. – SIMU+ |  |  |  |  |
| 1. NAS server s disky |  |  |  |  |
| Výrobce |  | Doplňte |  |  |
| Typ/Model |  | Doplňte |  |  |
| - Server pro 16x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD - Minimálně 4 jádrové CPU, skóre Passmark minimálně 9 900 bodů - Minimálně 4 GB ECC RAM - Podpora pro RAID: 0-striping, 1-mirroring, 5-striping, 6-striping, 10-mirroring, JBOD - Minimálně 2x 1Gbit LAN, 2x 10Gbit LAN - Podporované služby: FTP server, web server (PHP a SQL), RADIUS server, VPN server, SMB/CIFS, NFS, AFP, Windows AD server, LDAP server, rSync, integrovaný antivirus, administrace přes webové rozhraní, možnost přistupovat k souborům přes webové rozhraní - Možnost instalace dalších aplikací pro rozšíření funkcí serveru - Možnost montáže do 19" racku, maximální velikost: 3U - Redundantní napájení - Možnost použití SSD jako cache k zrychlení přístupu k datům - Součástí dodávky minimálně 16x 4TB HDD serverového určení (firmware optimalizovaný pro NAS) pro provoz 24/7 |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 1 | Místo parametrů uvedených v bodě 1.11 účastník nabízí: Minimálně 16x 6TB HDD serverového určení (firmware optimalizovaný pro NAS) pro provoz 24/7 |  | Počet bodů 5 | ☐ |
| 2. Akusticky odhlučněný rack |  |  |  |  |
| Výrobce |  | Doplňte |  |  |
| Typ/Model |  | Doplňte |  |  |
| - Rack 24U (šířka 19") na kolečkách - Vnější materiál: laminovaná dřevotříska - Vnitřní systém akustického odhlučnění pomocí akustické pěny (útlum minimálně 18 dBA oproti standardnímu neodhlučněnému kovovému racku) - Uzamykatelná dvířka zepředu a obou bočních stran - Integrovaný aktivní systém odvodu tepla z racku - Maximální velikost montovaného zařízení: minimálně 85 cm - Maximální rozměry (výška x šířka x hloubka): 130x80x115 cm - Doručení do učebny 5.27 v pátém podlaží |  |  |  |  |
| 3. Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) |  |  |  |  |
| - Záložní napájecí zdroj - Výkon minimálně 2700 W/3000 VA - Minimálně 8x výstupních IEC C13 - Možnost montáže do 19" racku, maximální velikost 2U |  |  |  |  |
| 4. 10G síťový switch s optickými moduly, 48 portů |  |  |  |  |
| Výrobce |  | Doplňte |  |  |
| Typ/Model |  | Doplňte |  |  |
| 1x síťový switch: 4.1. Základní vlastnosti 4.1.1. Třída zařízení: L2 switch 4.1.2. Výška zařízení: 1RU 4.1.3. Formát zařízení stohovatelný 4.1.4. Stohování požadováno, jako možné budoucí rozšíření 4.1.5. Minimální počet metalických portů 10/100/1000(RJ-45): 48 4.1.6. Minimální počet portů 10 Gbit/s SFP+: 2 4.1.7. Možnost připojit externí redundantní zdroj 4.1.8. Podpora PoE (IEEE 802.3af): Ano 4.1.9. Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port): Ano 4.1.10. Minimální dostupný výkon pro napájení PoE portů (W) (napájení buď všech portů PoE nebo poloviny portů PoE+): 370W 4.2. Výkonnostní parametry 4.2.1 Neblokující architektura (wirespeed), na všech velikostech rámců mezi ethernet porty jednoho zařízení 4.2.2. Minimální rychlost stohovacího propojení: 80 Gbit/s 4.3. Vlastnosti stohování 4.3.1. Stohování je provedeno vyhrazenými propoji (bez využití nebo omezení výše uvedených portů RJ-45 a SFP 4.3.2. Možnost stohovat přepínače minimálně v počtu ks: 8 4.3.3. Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu 4.3.4. Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením 4.3.5. Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu 4.3.6. Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) 4.3.7. Výpadek jednoho stohovatelného prvku nebo komunikačního kabelu mezi stohovatelnými prvky nesmí způsobit nefunkčnost celého takového seskupení přepínačů 4.4. Protokoly fyzické vrstvy 4.4.1. IEEE 802.3-2005 4.4.2. IEEE 802.3ad Podpora "jumbo rámců" (minimálně 9000 B) 4.5. Protokoly 2. vrstvy 4.5.1. IEEE 802.1D 4.5.2. IEEE 802.1Q 4.5.3. Minimální počet aktivních VLAN: 1000 4.5.4. IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control 4.5.5. IEEE 802.1s - multiple spanning trees 4.5.6. IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol 4.5.7. IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front: 4 4.5.8. Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní 4.5.9. LLDP 4.5.10. LLDP-MED 4.5.11. Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) 4.5.12. Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) 4.5.13. STP root guard 4.5.14. STP loop guard 4.5.15. Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) 4.5.16. Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech 4.6. Protokol IP 4.6.1. IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) 4.6.2. QoS 4.6.3. QoS i na stohovacím propoji 4.6.4. DHCP relay 4.6.5. Protokol IPv6 4.6.6. Podpora IPv6 ACL 4.6.7. Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) 4.6.8. Podpora IPv6 MLDv2 snooping 4.6.9. Podpora IPv6 Port ACL 4.6.10. Podpora IPv6 First Hop Security RA guard 4.6.11. Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard 4.6.12. Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard 4.6.13. Směrování multicastu 4.6.14. IGMPv2 snooping 4.6.15. IGMPv3 snooping 4.6.16. IPv6 MLDv1 & v2 snooping 4.7. Bezpečnost 4.7.1. ACL na fyzickém rozhraní IN/OUT 4.7.2. ACL pro IP 4.7.3. ACL pro ethernetové rámce 4.7.4. IPv6 ACL 4.7.5. Možnost definovat povolené MAC adresy na portu 4.7.6. Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu 4.7.7. Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) 4.7.8. DHCP snooping 4.7.9. Dynamic ARP inspection (DAI) 4.7.10. Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) 4.7.11. IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu 4.7.12. IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic 4.7.13. Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) 4.7.14. Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) 4.7.15. Podpora koncových zařízení 4.7.16. Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení a infrastruktury 4.7.17. Podpora EEE (IEEE 802.3az) 4.8. Management 4.8.1. CLI rozhraní 4.8.2. SSHv2 4.8.3. SSHv2 over IPv6 4.8.4. Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL 4.8.5. SNMPv2 4.8.6. SNMPv3 4.8.7. USB konzolová linka 4.8.8. Sériová konzolová linka 4.8.9. 10/100 management out-of-band port 4.8.10. DNS klient 4.8.11. NTP klient s MD5 autentizací 4.8.12. NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) 4.8.13. Sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače 4.8.14. Sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb 4.8.15. RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) 4.8.16. TACACS+ klient 4.8.17. Port mirroring (SPAN) 4.8.18. Port mirroring 1 -> 1 4.8.19. Port mirroring N -> 1 4.8.20. Port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) 4.8.21. Vzdálený port mirroring (RSPAN) 4.8.22. Syslog 4.8.23. Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) 4.8.24. Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) 4.8.25. Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače 4.8.26. Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu 4.8.27. Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů 4.9. Služby 4.9.1. DHCP server 2x Modul 10G-LRM SFP+: 4.10. Originální modul pro spravovatelné switche, musí být zajištěna 100% kompatibilita |  |  |  |  |
| 5. Studentské pracovní PC s monitorem |  |  |  |  |
| PC: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - PassMark CPU skóre alespoň 10 500 bodů - RAM: minimálně 16 GB - Úložiště, systém: minimálně 256 GB NVMe SSD - Další úložiště: minimálně 1 TB (1000 GB) HDD - Grafická karta s minimálně 2GB VRAM, podpora OpenCL, PassMark GPU skóre minimálně 2800 bodů - Minimálně 1x 1Gbit LAN (RJ-45) - Minimálně 1x DisplayPort - Minimálně 4x USB 3.0 - Výstup na sluchátka - Maximální rozměry: 250x250x65 mm - Čtečka SDXC karet, interní nebo externí, rozhraní USB 3.0 a/nebo čtečka SDXC karet v monitoru - Otvor pro zámek typu kensington - Windows 10 Pro - Záruka: minimálně 3 roky Monitor: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Rozlišení: minimálně 1920x1080px pro úhlopříčky do 24", 2560x1440 pro úhlopříčky do 25" a 3840x2160 pro úhlopříčky do 27" - Úhlopříčka: minimálně 23-27" - Typ panelu: VA/IPS/PLS - Vstup: minimálně 1x DisplayPort - Otvor pro zámek typu kensington - Součástí dodávky musí být DisplayPort kabel pro propojení PC a monitoru, klávesnice a myš. |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 2 | Místo parametrů uvedených v bodě 5.2. účastník nabízí: RAM: minimálně 32 GB |  | Počet bodů 5 | ☐ |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 3 | Místo parametrů uvedených v bodě 5.3. účastník nabízí: Úložiště, systém: minimálně 512 GB NVMe SSD |  | Počet bodů 10 | ☐ |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 4 | Účastník nabízí: Záruka na PC: on-site next business day |  | Počet bodů 3 | ☐ |
| 6. Lektorské PC s monitorem |  |  |  |  |
| PC: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - PassMark CPU skóre alespoň 10 500 bodů - RAM: minimálně 16 GB - Minimálně 512 GB NVMe SSD - Grafická karta s minimálně 4 GB VRAM, podpora OpenCL - Minimálně 1x 1Gbit LAN (RJ-45) - Minimálně 1x HDMI 2.0 - Minimálně 4x USB 3.0 - Windows 10 Pro - Záruka: minimálně 3 roky Monitor: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Rozlišení: 3840x2160px - Úhlopříčka: minimálně 32" - Typ panelu: VA/IPS/PLS - Vstup: minimálně 1xHDMI 2.0 - Otvor pro zámek typu kensington - Součástí dodávky musí být klávesnice a myš na USB kabelu. |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 5 | Účastník nabízí: Záruka na PC: on-site next business day |  | Počet bodů 3 | ☐ |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 6 | Místo parametrů uvedených v bodě 6.2. účastník nabízí: RAM: minimálně 32 GB |  | Počet bodů 5 | ☐ |
| 7. Projekční systém |  |  |  |  |
| Systém umožňující promítání z lektorského PC a notebooku v učebně PC54 (5.36) na monitor u počítače a dva nástěnné monitory (zrcadlení na všechny tři obrazovky současně). 1x HDMI/HDBaseT maticový přepínač: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Podpora POH (Power over HDBaseT) - Podpora 4K rozlišení pro všechny vstupy a výstupy - Minimálně 4x HDMI vstup - Minimálně 1x HDMI výstup - Minimálně 2x HDBaseT výstup - Ovládání tlačítky na předním panelu - Podpora CEC - Podpora EDID 2x UTP kabel odpovídající standardu HDbaseT (min. CAT6) s podporou 4K rozlišení na vzdálenost minimálně 40 m, konektory RJ-45 - Délka 15 m 2x HDBaseT přijímač (vstup HDBaseT, výstup HDMI) - Podpora 4K rozlišení - Napájení POH 2x HDMI 2.0 kabel k propojení HDBaseT přijímačů k nástěnným monitorům - Délka 1 m 3x HDMI 2.0 kabel - Délka 2x 2 m, 1x 1 m |  |  |  |  |
| 8. Velký nástěnný monitor |  |  |  |  |
| Výrobce |  | Doplňte |  |  |
| Typ/Model |  | Doplňte |  |  |
| - Úhlopříčka: minimálně 75" - Nativní rozlišení: 3840x2160px@(minimálně)60 Hztnost: max. 85 kg - Vstupy: minimálně 2x HDMI 2.0 (podpora HDMI-CEC) - Vestavěné reproduktory - Dálkový ovladač Součástí dodávky bude kompatibilní držák na stěnu (standard VESA) |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 7 | Místo parametrů uvedených v bodě 8.1. účastník nabízí: Úhlopříčka: minimálně 85" |  | Počet bodů 20 | ☐ |
| 9. Projektor do učebny PC26 |  |  |  |  |
| - Světelnost: minimálně 4500 ANSI lumen - Kontrast: minimálně 5000:1 - Nativní rozlišení: minimálně 1920x1080px - Životnost lampy: minimálně 3000 hod v standardním režimu - Vstupy: minimálně 2x HDMI, 1x VGA (D-sub) - Projekční vzdálenost v rozmezí minimálně 4-6 m - Integrovaný zdroj napájení se standardním tříkolíkovým připojením (EU) - Kompatibilní držák na strop součástí dodávky. |  |  |  |  |
| 10. Sloupové reproduktory se zesilovačem |  |  |  |  |
| 2x sloupový reproduktor - Určeno k postavení na zem - Citlivost: minimálně 95 dB - Frekvenční rozsah: minimálně 45-24 000 Hz - Výkon: minimálně 75 W RMS - Počet pásem: minimálně 2 - Impedance: 8 Ω - Součástí dodávky musí být minimálně 10 m reproduktorového kabelu z bezkyslíkaté mědi, průměr minimálně 2x1,5 mm. 1x stereo zesilovač - Výkon: minimálně 40 W při 8 Ω - Frekvenční rozsah: minimálně 15-30 000 Hz - Odstup signálu od šumu: minimálně 100 dB - Výstup: 2x analogový výstup pro reproduktory - Vstup: minimálně 2x analogový linkový vstup Zařízení musí být vzájemně kompatibilní. |  |  |  |  |
| 11. Malé pracovní PC s monitorem |  |  |  |  |
| PC: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Passmark CPU skóre minimálně 6 500 bodů - RAM: minimálně 16 GB - Minimálně 240GB SSD - Minimálně 2x USB 3.0 na předním panelu, 4x USB na zadním panelu - Výstup na sluchátka na čelním panelu - Výstupy: minimálně 1x DisplayPort, 1x HDMI - Minimálně 1x Gbit LAN (RJ-45) - Čtečka SDXC karet, interní nebo externí (rozhraní USB 3.0) nebo čtečka SDXC karet v monitoru - Bluetooth - Windows 10 Pro - Maximální rozměry: 200x200x40 mm - Otvor pro zámek typu kensington - Záruka: minimálně 3 roky Monitor: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Úhlopříčka: minimálně 23" (58 cm) - Rozlišení: minimálně 1920x1080px - Vstup: minimálně 1x DisplayPort - Možnost montáže na držák standardu VESA - Maximální šířka: 55 cm (důvod: musí se vejít do otvoru ve stole v učebně 5.27) - Součástí dodávky musí být DisplayPort kabel pro propojení PC a monitoru, klávesnice a myš připojené USB kabelem. |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 8 | Účastník nabízí: Minimálně 1 TB (1000 GB) interní HDD navíc |  | Počet bodů 5 | ☐ |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 9 | Účastník nabízí: Záruka on-site next business day |  | Počet bodů 3 | ☐ |
| 12. Soundbar |  |  |  |  |
| - Výkon: minimálně 100 W RMS - Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth - Dálkový ovladač - Frekvenční rozsah: minimálně 50-20 000 Hz - Napájení z elektrické sítě - Parametry musí splňovat jedno zařízení, tedy nesmí se jednat například o sadu soundbar + oddělený subwoofer. - Možnost montáže na zeď |  |  |  |  |
| 13. Nástěnný monitor |  |  |  |  |
| - Velikost: 55-60" - Hmotnost: max. 25 kg - Nativní rozlišení: minimálně 3840x2160 - Vstupy: minimálně 2x HDMI 2.0, LAN (RJ-45) - Součástí dodávky bude 1x HDMI 2.0 kabel (délka 10 m), kompatibilní držák (standard VESA) |  |  |  |  |
| 14. Projektor do učebny 5.27 |  |  |  |  |
| - Minimální nativní rozlišení: 1920x1080 px - Svítivost: minimálně 3 500 ANSI lumen - Životnost lampy: minimálně 3 000 hodin ve standardním režimu - Kontrast minimálně 10 000:1 - Vstupy: minimálně 2x HDMI, VGA (D-sub) - Projekční vzdálenost v rozmezí minimálně 4-6 m - Integrovaný zdroj napájení se standardním tříkolíkovým připojením (EU) - Kompatibilní držák na strop součástí dodávky |  |  |  |  |
| 15. Sluchátka |  |  |  |  |
| - Náhlavní sluchátka uzavřené konstrukce - Délka přívodního kabelu: minimálně 1,5 m - Konektor: 3,5mm jack - Bez mikrofonu - Frekvenční rozsah: minimálně 20-20 000 Hz |  |  |  |  |
| 16. Digitální fotoaparát s objektivem |  |  |  |  |
| Fotoaparát: - Rozlišení snímače: minimálně 24 Mpx - Velikost snímače: minimálně typu APS-C - Výklopný dotykový displej (minimálně 3") - Bajonet typu EF/EF-S - Kontinuální snímání minimálně 5 snímků/s - Baterie typu Li-ion (součástí dodávky musí být minimálně 2 baterie) - Minimálně 19 ostřících bodů typu cross-type - Pokrytí hledáčku minimálně 95 % - Videozáznam: minimálně 1920x1080@25p, možnost ostření dotykem na displej - Vstup pro externí mikrofon, 3,5mm jack - Záznamové médium: SD/SDHC/SDXC, součástí dodávky 64GB karta Objektiv: - Rozsah minimálně 18-135 mm - Minimálně f/3,5-5,6 - Optická stabilizace - Součástí dodávky musí být brašna na kameru s objektivem a nabíječku baterií. |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 10 | Účastník nabízí: Fotoaparát: výstup na sluchátka, 3,5 mm jack |  | Počet bodů 5 | ☐ |
| 17. Diktafon |  |  |  |  |
| - Stereo mikrofon s nezávislým ovladačem pro gain - Vstupy: 3,5 mm jack line In, 2x kombinované XLR/TRS s nezávislými ovladači pro gain a s možností phantomového napájení - Výstupy: 3,5 mm jack Line Out, sluchátkový výstup - Integrovaný reproduktor - Podporované formáty: WAV (44.1/48/96kHz, 16/24-bit), MP3 (44.1kHz, 48–320 kbps) - Integrovaný low-cut filtr, kompresor a limiter - LCD s podsvícením - Napájení: 2x AA baterie nebo adaptérem - Počet stop pro simultánní nahrávání: 4 - Záznamové médium: SD, SDHC - Obsah balení: Rekordér, SD karta minimálně 2 GB, USB kabel, protivětrný kryt, ochranný obal - Možnost připojení k PC s Windows 10 přes USB jako zvukové zařízení - Udávaná výdrž na baterie alespoň 15 hodin |  |  |  |  |
| 18. Stativ s videohlavou |  |  |  |  |
| Stativ: - Třísekční stativ, možnost zavěsit závaží - Uchycení hlavy na centrální výsuvném sloupku s jednoduchou možností srovnání roviny pomocí integrované vodováhy - Maximální výška: minimálně 170 cm - Minimální výška: max. 55 cm Videohlava: - Videohlava s fluidním systémem - Možnost připevnění dalšího příslušenství přes závit 3/8" - Minimální nosnost: 5 kg - Maximální váha: 3,5 kg - Součástí dodávky musí být brašna na stativ s připevněnou hlavou |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 11 | Účastník nabízí: Materiál stativových nohou - karbon |  | Počet bodů 4 | ☐ |
| 19. Sluchátka potlačující zvuk |  |  |  |  |
| - Náhlavní sluchátka uzavřené konstrukce - Funkce aktivního potlačování okolního hluku (Noise Cancelling) - Připojení kabelem 3,5 mm jack - V případě potřeby nabíjení se toto musí realizovat přes USB |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 12 | Účastník nabízí: černá barva |  | Počet bodů 1 | ☐ |
| 20. Ozvučení učebny |  |  |  |  |
| 4x stropní/podhledové reproduktory Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Zabudování do stropu/podhledu - Frekvenční rozsah minimálně 55–20 000 Hz - Výkon minimálně 40 W 1x zesilovač Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Maximální váha: 5 kg - Možnost připojit minimálně 4x reproduktor - Možnost minimálně 4 vstupů aktivních najednou, možnost vzájemného míchání - Možnost připojení dálkového ovládání hlasitosti - Výkon minimálně 80 W při 8 Ω 1x dálkový ovladač zesilovače Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Dálkové ovládání zesilovače - Zabudovatelné do stěny - Možnost úplného vypnutí Všechna zařízení musí být vzájemně kompatibilní, součástí bude zároveň potřebná kabeláž k propojení zesilovače, ovladače a reproduktorů v učebně 2.26 v délce minimálně 50 m. |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 13 | Účastník nabízí: Podhledové reproduktory – bílá barva |  | Počet bodů 3 | ☐ |
| 21. Switch |  |  |  |  |
| - Porty – minimálně 24x 10/100/1000 Mbps MDI/MDI-X Ethernet RJ-45, minimálně 2x SFP nebo SFP+ - Umístění do racku, maximální velikost 1U |  |  |  |  |
| 22. Wi-Fi router |  |  |  |  |
| - 3x3 MIMO 2.4 GHz - 3x3 MIMO 5 GHz - Minimálně 700 MHz procesor - Minimálně 128 MB RAM - Minimálně 1x Gbit WAN, minimálně 4x 1Gbit LAN - Podpora 802.11a/b/g/n/ac - Frekvence 2,4 a 5 GHz - Operační módy: AP, Client, Bridge |  |  |  |  |
| 23. UTP kabel |  |  |  |  |
| - Standardní UTP kabel, kroucená dvojlinka, konektory RJ-45 na každém konci, přímé zapojení - Minimálně Cat 6 - Délka 3 m |  |  |  |  |
| 24. Adaptér USB-LAN |  |  |  |  |
| - Ethernetový adaptér z portu USB 2.0 (konektor A, samec) na Ethernet 10/100 Mb/s (RJ-45 samice) |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 14 | Místo parametrů uvedených v bodě 24.1. účastník nabízí: Ethernetový adaptér z portu USB 3.0 (konektor A, samec) na Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45 samice) |  | Počet bodů 2 | ☐ |
| 25. Myš k PC |  |  |  |  |
| Myš k PC, optický nebo laserový sensor, na USB kabelu |  |  |  |  |
| 26. Neoprénový obal na notebook |  |  |  |  |
| Velikost notebooku: 330x230x20 mm |  |  |  |  |
| Sekce 2. muni4students |  |  |  |  |
| 27. Specializované PC – střižna |  |  |  |  |
| Výrobce |  | Doplňte |  |  |
| Typ/Model |  | Doplňte |  |  |
| - Passmark CPU skóre minimálně 18 500 bodů - RAM: minimálně 64 GB Úložiště: - Systém: SSD, kapacita: minimálně 480 GB - Další úložiště: SSD, rozhraní PCIe NVMe (ve slotu M.2 nebo přídavná karta), kapacita: minimálně 1 TB (1 000 GB) - Další úložiště: SSD, kapacita: minimálně 120 GB Grafická karta: - Minimálně 8 GB VRAM - Podpora DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan, OpenCL, CUDA - Výstupy: minimálně 2x DisplayPort 1.4, součástí dodávky 1x redukce z DisplayPort na HDMI 2.0 s podporou rozlišení 4K@60Hz - Podpora 10-bit barev na výstupu - Passmark GPU skóre minimálně 10 250 bodů - Windows 10 Pro - Interní čtečka SDXC karet - Podpora USB 3.1 Gen2 (minimálně 1x USB-C port) - Minimálně 2x USB 3.0 na čelním panelu - Minimálně 1x Gigabit LAN (RJ45) - Součástí dodávky USB klávesnice a USB myš - Záruka: minimálně 3 roky |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 15 | Místo parametru uvedeného v bodě 25.4. „kapacita: minimálně 1 TB (1 000 GB)“ účastník nabízí: Kapacita: minimálně 2 TB (2000 GB), ostatní parametry zůstávají |  | Počet bodů 10 | ☐ |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 16 | Účastník nabízí: Uzamykatelný přístup do počítače (zámek nebo oko pro lanko typu kensington) |  | Počet bodů 5 | ☐ |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 17 | Účastník nabízí: Záruka on-site next business day |  | Počet bodů 3 | ☐ |
| 28. 4K monitor |  |  |  |  |
| Výrobce |  | Doplňte |  |  |
| Typ/Model |  | Doplňte |  |  |
| - Úhlopříčka: 27" - Rozlišení: 3840x2160 px @ 60 Hz - Pokrytí sRGB barevného prostoru minimálně 99% - Jas: minimálně 300 cd/m2 - Typ displeje: IPS - Kontrast: minimálně 1000:1 - Vstupy: minimálně 1x DisplayPort (musí být připojitelné k 26. Specializované PC – střižna, kabel nutný k propojení v plném rozlišení 3840x2160@60 Hz musí být součástí dodávky) - Otvor pro zámek typu kensington |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 18 | Účastník nabízí: Záruka minimálně 3 roky |  | Počet bodů 3 | ☐ |
| 29. Externí zvuková karta |  |  |  |  |
| Výrobce |  | Doplňte |  |  |
| Typ/Model |  | Doplňte |  |  |
| - Externí zvuková karta - Připojení k PC: USB (musí být připojitelné k položce 26. Specializované PC – střižna) - Kompatibilní s Windows 10 - Vstupy: minimálně 2x kombinovaný konektor XLR/TRS, podpora 48V phantomového napájení, samostatné nastavení úrovní ovladači přímo na zařízení - Výstupy: minimálně 2x TRS (pravý/levý kanál), sluchátkový výstup se samostatně nastavitelnou úrovní - Monitoring s nulovou latencí - Maximální rozlišení: minimálně 24bit/96 kHz |  |  |  |  |
| 30. HDD do NAS |  |  |  |  |
| Výrobce |  | Doplňte |  |  |
| Typ/Model |  | Doplňte |  |  |
| - Kapacita: minimálně 4 TB (4000 GB) - Rozhraní: SATA III (SATA 6Gb/s) - Velikost: 3,5" - Firmware optimalizovaný pro použití v NAS - Záruka: minimálně 3 roky |  |  |  |  |
| Hodnotící kritérium - Technická úroveň 19 | Místo parametrů uvedených v bodě 29.1. účastník nabízí: Kapacita: minimálně 6 TB (6000 GB) |  | Počet bodů 5 | ☐ |