Příloha č. 1

Technická dokumentace

- specifikace požadovaného plnění

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Dodávka clusteru cloudových služeb II |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Režim veřejné zakázky: | Nadlimitní |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00005085 |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky |
| Sídlo: | Botanická 68a, 602 00 Brno |
| IČ: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc., ředitelem |

- Požadavky zadavatele na dodávku (cluster) jako celek

- Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů clusteru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce next business day, on site  v lokalitě  ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

- Zadavatel požaduje nabídky na výpočetní cluster a rozšíření síťové infrastruktury datacentra, které poskytne konektivitu jednotlivých uzlů clusteru s objektovou storage zadavatele a umožní snadnou expanzi do budoucna. Výpočetní cluster musí obsahovat 12 identických výpočetních uzlů. Rozšíření síťové infrastruktury bude obsahovat 4x 10Gb ethernet switch,  3x 1Gb switch, duální 10Gb síťové karty, transceivery a kabeláž, vše dle níže uvedené specifikace.

- Identickým uzlem se pro účely této dokumentace rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu včetně typu použitých pamětí. Identické uzly se mohou lišit pouze dodanou kapacitou paměťových modulů.

- Požadavky zadavatele na výpočetní cluster

- Každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky:

- 1.	Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 1U. Dovolujeme sdílené konfigurace, např. 2 uzly ve společném šasi velikosti max. 2U apod.

- 2.	V případě sdílení některých komponent mezi více uzly clusteru musí být všechny sdílené aktivní komponenty redundantní.

- 3.	Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

- 4.	Minimální výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2006 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 950bodů. SPECfp2006 na jedno jádro ve varitantě fp rate baseline musí být alespoň 39 (spec celého uzlu děleno počtem fyzických jader v celém uzlu bez hyperthreadingu).

- 5.	Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi). TDP nabízeného procesoru musí být menší než 125W.

- 6.	Operační paměť alespoň 384 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu B.4. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny použité paměťové kanály musí být osazeny stejně.

- 7.	Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude nainstalován operační systém, vše realizováno dvěma SSD disky, každý s kapacitou alespoň  120 GB a DWPD alespoň 2.    Všechny disky musí být totožného typu a kapacity a musí být vyměnitelné za chodu.

- 8.	Každý uzel clusteru musí mít dvě síťová rozhraní 10 Gb Ethernet a alespoň jedno rozhraní 1Gb Ethernet, rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE, 10Gb i 1Gb rozhraní musí být typu BaseT s RJ45 konektorem.

- 9.	Každý uzel clusteru umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

- 10.	Každý uzel clusteru podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

- 11.	Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

- 12.	Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Funkcionalita BMC musí být přístupná po dedikovaném portu (100BaseT nebo 1000BaseT). Ve spojení s bodem B.8 musí mít každý uzel alespoň 4 Ethernet rozhraní.

- 13.  Každý uzel musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

- Požadavky na rozšíření síťové infrastruktury

- Součástí dodávky jsou čtyři 10Gb  48 portové metalické ethernet switche se 40Gbit/s uplink moduly včetně veškerého příslušenství (moduly pro optické prvky, kabeláž,…) pro propojení metalických síťových portů uzlů. Switche budou zapojeny do stávající infrastruktury tvořené prvky Juniper QFX5110-32Q jako spine switche a Juniper QFX5100-48T-6Q jako leaf switche zapojené do Virtual Chassis Fabric (VCF). Zapojení musí umožňovat zapojení do Virtual Chassis Fabric jako další rovnocenné leaf prvky.

a) Optické kabely pro připojení  jsou typu single mode a budou zakončeny v optické vaně ve stejném racku na konektorech LC/PC.

b) Optické moduly musejí být standardu QSFP-LR4 40GBASE-LR4 singlemode kompatibilní s dodanými síťovými prvky, včetně všech diagnostických funkcionalit (DDMI – digital diagnostics monitoring interface), připouštíme OEM.

c) Switch musí být vybaven dvěma redundantními zdroji.

d) Proudění vzduchu musí být zezadu dopředu (switche jsou síťovými rozhraními obráceny na stejnou stranu jako mají servery svá síťová rozhraní a vyfukují vzduch do teplé uličky).

e) Rychlost uplinku je 40 Gbit/s, switche budou vybaveny alespoň dvěma osazenými uplink moduly. Součástí dodávky jsou i moduly QSFP-LR4 40GBASE-LR4 singlemode kompatibilní se stávajícími prvky zapojenými ve Virtual Chassis Fabric. Tj. celkem 4 ks modulů QSFP-LR4 na jeden dodaný switch.

f) Součástí dodávky jsou i licence tak, aby umožňovaly zapojení jako rovnocenné leaf prvky ve VCF (stávající VCF je na spine prvcích vybaveno licencemi VCF a QFX-ADV-FEATURE-LIC).

- Součástí dodávky jsou tři 48 portové 1Gb ethernet switche včetně veškerého příslušenství (moduly pro optické prvky, kabeláž,…) pro propojení síťových portů (B.8) uzlů clusteru a pro připojení management portů (B.12). Switche budou zapojeny do stávající infrastruktury tvořené Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L. Zapojení musí umožňovat zapojení do stacku Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L jako další rovnocenné prvky. Switche pro připojení síťových portů a management portů jsou sdílené.

- Optické kabely jsou typu single mode a budou zakončeny v optické vaně ve stejném racku na konektorech LC/PC.

- Optické moduly musejí být standardu 10 GE LR SFP+ kompatibilní s dodanými síťovými prvky, včetně všech diagnostických funkcionalit (DDMI – digital diagnostics monitoring interface), připouštíme OEM.

- Switche musí být vybaveny moduly s metalickými kabely umožňujícími výše zmíněné stackování.

- Rychlost uplinku je 10 Gbit/s, switche budou vybaveny alespoň dvěma osazenými uplink moduly na každých 48 portů 1 Gbit/s.

- Součástí dodávky je síťové rozšíření stavající infastruktury objektové storage zadavatele o dual 10 Gb Ethernet Base-T RJ 45 ,PCIe 3.0 karty, které budou kompatibilní s níže uvedenými servery zadavatele:

- 3 kusy pro tři servery DELL PowerEdge R740XD 2U - v každém serveru jsou dva volné sloty x16 (jeden Full Height Bracket jeden Low Profile Bracket)

- 16 kusů pro osm serverů DELL PowerEdge R730xd 2U – v každém serveru jsou dva volné sloty x16 (Full Height Bracket)

- Součástí dodávky bude také 6kusů SFP+ transceiverů 10Gb base-T RJ 45, které budou kompatibilní se stávajícími servery dodavatele DELL PowerEdge 740XD (v každém serveru jsou dva volné SFP+ sloty v Broadcom 57412).

- Součástí dodávky jsou také Ethernet kabely RJ45-RJ45 kategorie Cat6a 26AWG, a to v následujícím množství: 20ks délky 2m, 15ks délky 1m a 15ks délky 3m.

- Další společné požadavky

1.	Záruční doba musí být nejméně 36 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD).

2.	Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce roku 2022).

3.	Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Centos), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

4.	Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).

5.	Zařízení budou uchycena ve std. 19" rámu, montážní sady dodat spolu se zařízením v potřebném počtu, doporučené provedení šroubů M6 philips (PH).

6.	Napájení v rozvaděčích je jednofázové 230V~. PDU lišty zadavatele obsahují kulaté zásuvky CEE 7/5.

7.	Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v rozvaděči orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří rozvaděče do teplé uličky.

8.	Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení serverů do sítových switchů pro obě 1Gb i obě 10Gb rozhraní, všechny o délce až 3 m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

9.	Pro účely posouzení nabídky je účastník povinen uvést SPEC výkon pro jeden uzel clusteru.

10.  Přesné umístění serverů a switchů v racích bude zadavatelem upřesněno během dodání.

11.	Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům technické dokumentace části B, C a D, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné. Navrženou konfiguraci ve formě položkového rozpočtu předmětu veřejné zakázky přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu.

- Měření výkonu uzlů clusteru

1.	Součástí nabídky budou výkonnostní testy uzlů clusteru, kterými dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle bodu B.4 (Spec2006fp, rate, baseline). Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů  a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout kompilátor Intel verze 17.1 a CPU2006 SPEC. Případné licence pro komerční distribuce Linuxu si dodavatel musí zajistit sám.

2.	Testy dodané pro účely hodnocení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.