- Příloha č. 1“Technická specifikace Věci“

Technická specifikace

Rozsah dodávky:

2 kusy sestavy MODULÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SONDA A

4 kusy sestavy MODULÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SONDA B

- Sestava Modulární bezpečnostní sonda A:

- 1 ks Modul Sonda A (požadované vlastnosti jsou popsány níže)

- 4 ks Modul Optický propojovací kabel, singlemode 09/125 , duplex, délka 2 m, konektory SC-LC

- 2 ks Modul Optický propojovací kabel, singlemode 09/125 , duplex, délka 5 m, konektory SC-SC

Vlastnosti modulů:

Sonda A

Sonda A je zařízení, které generuje statistiky o provozu na počítačové síti. Je nezbytné, aby sonda jako zdroj NetFlow dat byla nezávislá na použité síťové infrastruktuře a svou funkcí nijak neovlivňovala sledovanou síť. Ze strany monitorovacích rozhraní připojených do sledované sítě nesmí být zařízení detekovatelné. Vytváření síťových statistik musí být prováděno autonomními, nezávislými a k tomuto účelu navrženými zařízeními.

Požadované parametry:

- 1U rack mount zařízení, snadná instalace do stávající síťové infrastruktury, nezávislost na stávající síťové infrastruktuře, pasivní zařízení – neviditelné z pohledu vrstev L2 a L3

- dva plnohodnotné administrativní porty 10/100/1000 Mb/s (UTP kabeláž) pro zabezpečenou vzdálenou správu a přenos NetFlow dat,

- vzdálená správa výhradně přes zabezpečené protokoly SSH, HTTPS,

- 4x monitorovací rozhraní 10Gb/s SFP+,

- výkon minimálně 5 miliónů paketů za sekundu na každém monitorovacím rozhraní,

- detekce aplikací dle standardu NBAR2, monitorování a analýza HTTP provozu a VoIP statistik, podpora monitorování MAC adres,

- podpora vzorkování na úrovni paketů i toků,

- podpora filtrování a export datových toků na základě AS,

- zabezpečená vzdálená správa, dohled a konfigurace – SSH, HTTPS,

- subsystém vzdálené správy s vyhrazeným Ethernet portem a plnou a časově neomezenou podporou přístupu na grafickou konzoli serveru. Subsystém vzdálené správy musí být funkční bez ohledu na stav operačního systému serveru. Je požadována kompatibilita s IPMI 2.0.

- vestavěný kolektor pro dočasné ukládání NetFlow statistik (zajištění redundance),

- podpora standardů NEL a NSEL, monitorování MAC adres,

- podpora pro příjem a analýzu informací o detekovaných aplikacích dle NBAR2 standardu,

- podpora pro příjem a analýzu HTTP provozu – včetně položek typu URL, hostname,

- podpora pro příjem a analýzu provozu DNS,

- podpora pro příjem a analýzu VoIP statistik (jitter, latence, ztrátovost),

- podpora pro příjem a analýzu SMB provozu,

- podpora pro příjem a analýzu DHCP provozu,

- instalace a nastavení zařízení prostřednictvím příkazové řádky. Základní správa prostřednictvím příkazové řádky.

- časová synchronizace zařízení proti centrálnímu zdroji času na síti,

- možnost přístupu a konfigurace zařízení prostřednictvím sériové linky (RS-232),

- podpora autentizace vůči LDAP (Active Directory)

- monitorování výkonových parametrů sítě (Network Performance Monitoring – NPM)

Schopnosti sondy z pohledu vyhodnocení dat:

- podrobné textové výpisy jednotlivých toků s možnostmi filtrování a agregace,

- drill-down – možnost dohledat každý jednotlivý tok zaznamenaný sondami,

- detekce aktivních zařízení na sítí – pro podporu konceptu BYOD,

- podpora geolokace na základě IP adresy,

- top N statistiky, vytváření profilů, pokročilý reporting (online, email, PDF, CSV,…), grafy, dashboardy

- pokročilý alerting definovaných událostí (email, SNMP Trap, syslog),

- řízení uživatelského přístupu.

Specifikace monitorovacího systému:

- ucelené škálovatelné řešení umožňující dlouhodobé monitorování sítě na bázi technologie NetFlow (nutná podpora NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX),

- specializovaná dedikovaná zařízení (sondy) pro vytváření detailních statistik IP toků o dění na síti, standardizovaný protokol pro výměnu dat o IP tocích (NetFlow v5, v9, IPFIX) včetně pokročilých funkcí filtrování exportů, rozpoznávání aplikací, extrakce informací o HTTP a SIP provozu a sledování performance metrik (server response time, jiter, round trip time, delay)

- možnost ukládání statistik IP toků na vestavěném kolektoru v rámci sondy,

- plná zákaznická podpora v českém jazyce a české uživatelské rozhraní,

- podpora IPv4, IPv6, VLAN, MPLS, Ethernet 10 Mb/s až 10 Gb/s

- monitorování rozšířených informací L3/L4, umožňujících detekci NATů (TTL, TCP Window size, TCP SYN packet size).

- sonda umožňuje rozšíření o funkcionalitu záznamu provozu v plném rozsahu na základě uživatelem definovaného pravidla záchytu. Rozšíření je řešeno bez nutnosti změny HW konfigurace.

- Sestava Modulární bezpečnostní sonda B:

- 1 ks Modul Sonda B (požadované vlastnosti jsou popsány níže)

- 1 ks Modul Optický rack mount TAP (požadované vlastnosti jsou popsány níže)

- 2 ks Modul Optický převodník 40G-QSFP-LR4, QSFP+ LC transceiver optický 40GBase-LR4, SM, CWDM, 2–10km

- 2 ks Modul Optický propojovací kabel, singlemode 09/125 , duplex, délka 2 m, konektory SC-LC

- 1 ks Modul Optický propojovací kabel, singlemode 09/125 , duplex, délka 5 m, konektory SC-SC

Vlastnosti modulů:

Sonda B

Sonda B je zařízení, které generuje statistiky o provozu na počítačové síti. Je nezbytné, aby sonda jako zdroj NetFlow dat byla nezávislá na použité síťové infrastruktuře a svou funkcí nijak neovlivňovala sledovanou síť. Ze strany monitorovacích rozhraní připojených do sledované sítě nesmí být zařízení detekovatelné. Vytváření síťových statistik musí být prováděno autonomními, nezávislými a k tomuto účelu navrženými zařízeními.

Požadované parametry:

- 1U rack mount zařízení, snadná instalace do stávající síťové infrastruktury, nezávislost na stávající síťové infrastruktuře, pasivní zařízení – neviditelné z pohledu vrstev L2 a L3

- dva plnohodnotné administrativní porty 10/100/1000 Mb/s (UTP kabeláž) pro zabezpečenou vzdálenou správu a přenos NetFlow dat,

- vzdálená správa výhradně přes zabezpečené protokoly SSH, HTTPS,

- 2x monitorovací rozhraní 40 Gb/s QSFP-LR4,

- výkon minimálně 59,5 Mpps na každém monitorovacím rozhraní,

- detekce aplikací dle standardu NBAR2, monitorování a analýza HTTP provozu a VoIP statistik, podpora monitorování MAC adres,

- podpora vzorkování na úrovni paketů i toků,

- podpora filtrování a export datových toků na základě AS,

- zabezpečená vzdálená správa, dohled a konfigurace – SSH, HTTPS,

- subsystém vzdálené správy s vyhrazeným Ethernet portem a plnou a časově neomezenou podporou přístupu na grafickou konzoli serveru. Subsystém vzdálené správy musí být funkční bez ohledu na stav operačního systému serveru. Je požadována kompatibilita s IPMI 2.0.

- vestavěný kolektor pro dočasné ukládání NetFlow statistik (zajištění redundance),

- podpora standardů NEL a NSEL, monitorování MAC adres,

- podpora pro příjem a analýzu informací o detekovaných aplikacích dle NBAR2 standardu,

- podpora pro příjem a analýzu HTTP provozu – včetně položek typu URL, hostname,

- podpora pro příjem a analýzu provozu DNS,

- podpora pro příjem a analýzu VoIP statistik (jitter, latence, ztrátovost),

- podpora pro příjem a analýzu SMB provozu,

- podpora pro příjem a analýzu DHCP provozu,

- instalace a nastavení zařízení prostřednictvím příkazové řádky. Základní správa prostřednictvím příkazové řádky.

- časová synchronizace zařízení proti centrálnímu zdroji času na síti,

- možnost přístupu a konfigurace zařízení prostřednictvím sériové linky (RS-232),

- podpora autentizace vůči LDAP (Active Directory)

- monitorování výkonových parametrů sítě (Network Performance Monitoring – NPM)

Schopnosti sondy z pohledu vyhodnocení dat:

- podrobné textové výpisy jednotlivých toků s možnostmi filtrování a agregace,

- drill-down – možnost dohledat každý jednotlivý tok zaznamenaný sondami,

- detekce aktivních zařízení na sítí - pro podporu konceptu BYOD,

- podpora geolokace na základě IP adresy,

- top N statistiky, vytvářeni profilů, pokročilý reporting (online, email, PDF, CSV…), grafy, dashboardy

- pokročilý alerting definovaných událostí (email, SNMP Trap, syslog),

- řízení uživatelského přístupu.

Specifikace monitorovacího systému:

- ucelené škálovatelné řešení umožňující dlouhodobé monitorování sítě na bázi technologie NetFlow (nutná podpora NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX),

- specializovaná dedikovaná zařízení (sondy) pro vytváření detailních statistik IP toků o dění na síti, standardizovaný protokol pro výměnu dat o IP tocích (NetFlow v5, v9, IPFIX) včetně pokročilých funkcí filtrování exportů, rozpoznávání aplikací, extrakce informací o HTTP a SIP provozu a sledování performance metrik (server response time, jiter, round trip time, delay)

- možnost ukládání statistik IP toků na vestavěném kolektoru v rámci sondy,

- plná zákaznická podpora v českém jazyce a české uživatelské rozhraní,

- podpora IPv4, IPv6, VLAN, MPLS, Ethernet 10 Mb/s až 10 Gb/s

- monitorování rozšířených informací L3/L4, umožňujících detekci NATů (TTL, TCP Window size, TCP SYN packet size).

- sonda umožňuje rozšíření o funkcionalitu záznamu provozu v plném rozsahu na základě uživatelem definovaného pravidla záchytu. Rozšíření je řešeno bez nutnosti změny HW konfigurace.

Optický rack mount TAP

Optický TAP je rozbočovačem sítě, který je pasivní a nepředstavuje žádnou hrozbu pro stabilitu provozu. Je snadno instalovatelný, bezchybový a neviditelný v síti. Je pasivní a bez elektrického napájení nepředstavuje bod selhání.

TAP musí směřovat část signálu z linky do nástrojů pro monitoring provozu při maximálních rychlostech. Musí kopírovat všech 7 vrstev ISO/OSI. Musí nabízet kvalitní a cenově efektivní řešení pro rozbočení sítě pro IDS (bezpečnost), SNMP (řízení), RMON (vzdálená správa) a analýzu protokolu.

Požadované parametry:

- Architektura: rack mount TAP

- Konektory: SC

- Režim provozu: Single mode

- Podpora sítí: 1/10/40/100 GE

- Single Mode: vlnové délky 850/1300 nm 1310/1550 nm

- Maximální průchozí ztráty (dB):  2.0/6.1

- Dělicí poměr: 70:30

- Dělící poměr se může měnit maximálně o: 3-4%

- Maximální velikost zařízení: 113 x 88 x 30 mm