Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dodávka masivně paralelního výpočetního uzlu s velkou pamětí pro projekt CERIT-SC

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

Požadavky zadavatele na dodávku masivně paralelního výpočetního uzlu (dále také jen „výpočetní uzel“)

- Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetního uzlu a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce next-business day, on site (dále jen „rozšířená záruka“) v lokalitě  ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

- Požadavky zadavatele na výpočetní uzel

- Provedení do standardního 19" racku.

- Nejméně 504 CPU jader, každé na frekvenci nejméně 3GHz.

- Nejméně 10,5 TB globálně sdílené paměti postavené na DDR4 2666MHz.

- Jedna base-I/O jednotka, 2x GigE, 2x 10GE RJ45, 2x FDR Infiniband.

- Dva alespoň 480 GB SSD systémové disky.

- Alespoň 18 TB kapacity v SSD discích typu NVME. Kapacita bude konfigurována jako softwarový RAID 0 a musí být z alespoň 4 SSD NVME disků.

- V uzlu musí zůstat alespoň jeden volný PCIE slot pro GPU (x16).

- Součástí dodávky je operační systém RHEL Linux s platnou licencí nejméně do konce roku 2022.

- Další společné požadavky

- Minimální záruční doba musí být 36 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace clusteru.

- Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).

- Instalace bude provedena do standardního racku 19“ 42U. V racku musí zůstat volný prostor minimálně velikosti 2U pro instalaci patch panelu a dalších komponent zadavatele. Patch panel a rack nejsou součástí dodávky.

- Napájení racku je realizováno shora.

- Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení uzlu do síťových switchů pro 1Gb a  10Gb ethernet a FDR Infiniband (kompatibilní s Mellanox switchem řady SX6000 a Infiniscale IV IS5025Q), všechny o délce 6m; po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.