Technická specifikace věcí

Sekce I.

Úprava podlahy a výměna koberce ve vysílacím studiu internetového rádia (místnost č. 5.43)

- Předpoklad stávající podlahy:

- Požadovaná úprava:

- Postup prací:

  - Demontáž koberce

  - Zjištění průběhu stávajících kanálů strukturované kabeláže pro silnoproud a slaboproud

  - Vykroužení otvoru v SDK příčce mezi místnostmi 5.43 a 5.44 v místě nového kanálku

  - Nový kanálek pro rozvody umístit mimo stávající kanály strukturované kabeláže – odstup minimálně 200–300 mm

    - opatrné proříznutí anhydritové podlahy pomocí diamantového kotouče

    - vybourání anhydritu a polystyrenu

    - vložení nového kanálku z ocel plechu tl. 2 mm – velikost 100/40 mm – přilepit na vhodný tmel

    - kanálek musí být délky od příčky až pod stůl (cca 1 m), kde budou vyvedeny kabely nahoru

    - překrytí kanálku – OSB deska tl. 12,5 mm, horní povrch jemně vybrousit, upevnění dle detailu

    - na koncích kanálku odklopné servisní otvory s průchodkou na kabely

    - spáru kanálek-anhydrit přetmelit

    - OSB desku přestěrkovat v rámci stěrkování pod nový koberec

    - D+M nový koberec

- Koberec:

  - podlahový zátěžový koberec s certifikací pro pojezd kolečkových židlí, reakcí na oheň Bfl-s1 dle ČSN EN 13501-1

  - nebude obsahovat rozpouštědla ani PVC, bez zápachu

  - barva: šedozelená, bude podléhat vzorkování

- Pro rozměry a kóty viz přílohy 5, 6 a 7

Sekce II.

Nové vybavení pro studentské rádio

Dodavatel provede montáž a zapojení vysílacího studia

1. Mixážní pult s kabeláží pro vysílací studio rádia

- Digitální mixážní pult: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Minimálně 32 vstupů, z toho: - Minimálně 16 mikrofonních XLR vstupů - Minimálně 16 kombinovaných linkových 6,3mm jack / mikrofonních XLR vstupů - Nastavitelný gain na mikrofonním předzesilovači minimálně v rozsahu 0-60 dB, možnost individuálně zapínat 48V phantomové napájení pro každý analogový vstup zvlášť - Celkem minimálně 32 vstupů (analogové/digitální) - Minimálně 24 DCA skupin s konfigurací vstupů pro každou skupinu zvlášť - RCA stereo vstup/výstup - Minimálně 16 mix výstupů, z toho alespoň 12x XLR mix kanály, 4x TRS mix kanály (možnost konfigurovat jako aux/podskupiny/matrix mix); minimálně 4x TRS výstupy podskupin - 2x 6,3 mm jack monitor výstup (stereo pár) - 2x XLR hlavní výstup (stereo pár), 1x XLR mono sum výstup (např. pro subwoofer) - AES/EBU výstup - Minimálně 24 (+ 1 master) motorizovaných faderů s citlivostí na dotyk, z toho minimálně 16 plně přiřaditelných k libovolnému kanálu, kontrola přiřazení na displejích nad jednotlivými fadery, možnost pojmenovat si jednotlivé kanály se zobrazením jména na displeji; přepínání faderů na další vstupy pomocí vrstev - Integrovaný kompresor, gate, parametrický ekvalizér, limiter, high-pass filtr, obrácení polarity, nastavitelné zpoždění pro každý kanál zvlášť - Integrovaný efektový procesor - Nahrávání na SD kartu - Minimálně 7" dotykový ovládací displej - Podsvícená tlačítka - Možnost uložit a vyvolat uložená nastavení (minimálně 100 uložitelných scén) - Možnost nastavit více uživatelů s individuálním nastavením; uživatelům lze individuálně blokovat přístup k funkcím pultu - Napájení integrovaným zdrojem - Připojení k PC přes USB, možnost fungovat jako zvukové rozhraní, podpora Windows 10 - Ovládání DAW - Software pro záznam (záznam každého kanálu v PC zvlášť), produkci a dálkové řízení, podpora Windows 10 - Vzdálené ovládání pultu přes ethernet, aplikace pro Windows 10, Android, iOS - Možnost propojení s dalšími zařízeními pomocí AVB, možnost fungovat jako stage box nebo jako kontroler - Kabeláž pro zapojení vysílacího studia: - Délky jednotlivých kabelů na zvážení dodavatelem na základě přiložených výkresů - Propojení mixážního pultu s XLR zásuvkami pro připojení mikrofonů ve stole - Stereo propojení mixážního pultu s poslechovými monitory (položka č. 17) - Stereo propojení mixážního pultu se sluchátkovým distributorem (položka č. 20) - Stereo propojení mixážního pultu s DJ konzolí (volné kabely skrz kabelovou průchodku vedle sluchátkového distributoru) - Stereo propojení mixážního pultu a odbavovacího serveru (signál z odbavovacího software) - Stereo propojení výstupu mixážního pultu a odbavovacího serveru (signál zpět pro nahrávání vysílání) - Stereo propojení výstupu mixážního pultu a vysílacího serveru - Kabel pro připojení zařízení s 3,5 mm jackem (notebook, telefon…) Mixážní pult bude zabudovaný ve stole ve vysílacím studiu (položka č. 9).

2. Sestava pro nahrávání

- Digitální mixážní pult: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Minimálně 32 vstupů, z toho: - Minimálně 16 mikrofonních XLR vstupů - Minimálně 16 kombinovaných linkových 6,3mm jack / mikrofonních XLR vstupů - Nastavitelný gain na mikrofonním předzesilovači minimálně v rozsahu 0-60 dB, možnost individuálně zapínat 48V phantomové napájení pro každý analogový vstup zvlášť - Celkem minimálně 32 vstupů (analogové/digitální) - Minimálně 24 DCA skupin s konfigurací vstupů pro každou skupinu zvlášť - RCA stereo vstup/výstup - Minimálně 16 mix výstupů, z toho alespoň 12x XLR mix kanály, 4x TRS mix kanály (možnost konfigurovat jako aux/podskupiny/matrix mix); minimálně 4x TRS výstupy podskupin - 2x 6,3 mm jack monitor výstup (stereo pár) - 2x XLR hlavní výstup (stereo pár), 1x XLR mono sum výstup (např. pro subwoofer) - AES/EBU výstup - Minimálně 24 (+1 master) motorizovaných faderů s citlivostí na dotyk, z toho minimálně 16 plně přiřaditelných k libovolnému kanálu, kontrola přiřazení na displejích nad jednotlivými fadery, možnost pojmenovat si jednotlivé kanály se zobrazením jména na displeji; přepínání faderů na další vstupy pomocí vrstev - Integrovaný kompresor, gate, parametrický ekvalizér, limiter, high-pass filtr, obrácení polarity, nastavitelné zpoždění pro každý kanál zvlášť - Integrovaný efektový procesor - Nahrávání na SD kartu - Minimálně 7" dotykový ovládací displej - Podsvícená tlačítka - Možnost uložit a vyvolat uložená nastavení (minimálně 100 uložitelných scén) - Možnost nastavit více uživatelů s individuálním nastavením; uživatelům lze individuálně blokovat přístup k funkcím pultu - Napájení integrovaným zdrojem - Připojení k PC přes USB, možnost fungovat jako zvukové rozhraní, podpora Windows 10 - Ovládání DAW - Software pro záznam (záznam každého kanálu v PC zvlášť), produkci a dálkové řízení, podpora Windows 10 - Vzdálené ovládání pultu přes ethernet, aplikace pro Windows 10, Android, iOS - Možnost propojení s dalšími zařízeními pomocí AVB, možnost fungovat jako stage box nebo jako kontroler - AVB stagebox: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Minimálně 16 kombinovaných linkových 6,3mm jack / mikrofonních XLR vstupů - Nastavitelný gain na mikrofonním předzesilovači minimálně v rozsahu 0-60dB, možnost individuálně zapínat 48V phantomové napájení pro každý analogový vstup zvlášť - Minimálně 8 XLR mix výstupů nastavitelných na mixážním pultu - AVB připojení k mixážnímu pultu - AVB výstup pro řetězení dalších zařízení - AVB switch: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Minimálně 5 AVB portů, z toho alespoň 4 s PoE - AVB monitoring: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Systém pro AVB monitoring - Minimálně 16 mono AVB kanálů nastavitelných na hlavním mixážním pultu - Individuálně nastavitelná úroveň kanálů uživatelem systému - Napájení PoE nebo dodávaným zdrojem - Minimálně 1x TRS stereo sluchátkový výstup - AVB výstup pro řetězení dalších zařízení - Ethernet kabely RJ45-RJ45, minimálně Cat6: - 2x 50 m - 2x 30 m - 4x 20 m - 4x 10 m - 10x 5 m - 5x 3 m Musí být zajištěna kompatibilita mezi jednotlivými zařízeními a mixážním pultem do vysílacího studia (položka č. 1).

3. DJ konzole/mix

Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Čtyřkanálový samostatný DJ systém - 2x jog plotny s displejem - Fader pro každý kanál - Crossfader - EQ pro každý kanál - Připojení k počítači pomocí USB; podpora Windows 10 - Výstupy minimálně: - XLR master stereo pár - RCA master stereo pár - XLR stereo pár pro druhou zónu - XLR stereo pár pro DJ - Sluchátka - Vstupy minimálně: - 2x XLR/TRS kombo mikrofonní/linkový vstup; alespoň dvoukanálový ekvalizér - 4x RCA PHONO (2x stereo pár) - 4x RCA LINE (2x stereo pár) - Minimálně 10" dotykový displej - Zobrazení přehrávaných skladeb, waveform, všechny kanály současně, ovládání, vyhledávání, QWERTY klávesnice - Efekty pro každý kanál alespoň: delay, echo, spiral, reverb, trans, flanger, pitch roll, roll, beat loop, beat jump, beat sync, slip loop, slip mode, ruční loop - Alespoň 8 tlačítek pro každý kanál pro snadný přístup k efektům - Ovládání efektů pomocí knobů s indikačními displeji - Time stretch pomocí faderů - Přehrávání z SD karty (podpora minimálně FAT32, exFAT) - Přehrávání z USB nosiče (podpora minimálně FAT32, exFAT) - Minimálně 4x USB port pro datové nosiče - Nahrávání na USB nosič - SSD úložiště hudby, minimálně 480 GB

4. Akusticky odhlučněný rack

Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Rack minimálně 18U (šířka 19") na kolečkách - Vnější materiál: laminovaná dřevotříska - Vnitřní systém akustického odhlučnění pomocí akustické pěny (útlum minimálně 18 dBA oproti standardnímu neodhlučněnému kovovému racku) - Uzamykatelná dvířka zepředu a obou bočních stran - Integrovaný aktivní systém odvodu tepla z racku - Maximální velikost montovaného zařízení: minimálně 85 cm - Maximální rozměry (výška x šířka x hloubka): 105x80x115 cm - Součástí dodávky police nebo ližiny na Server pro odbavovací systém (položka č. 6), Server pro administraci odbavovacího systému (položka č. 8) a ližiny pro Streamovací server (položka č. 7) - Součástí dodávky PDU, minimálně 8 zástrček - Součástí dodávky prodlužovací přívod elektřiny s přepěťovou ochranou - délka přívodu minimálně 3 m - montáž do racku 1U - minimálně 5 zástrček 230 V

5. Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)

Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Záložní napájecí zdroj - Výkon minimálně 2700 W/3000 VA - Vzdálená správa - Minimálně 8x výstupních IEC 60320 C13 - Montáž do racku, maximální velikost 2U

6. Server pro odbavovací systém

Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Procesor: - Passmark CPU skóre minimálně 14 000 bodů - TDP maximálně 105 W - RAM: minimálně 16 GB - Úložiště: - Minimálně 2x 240 GB systémová SSD v RAID1 - Minimálně 2x 2 TB SSD v RAID1 - Minimálně 4x USB 3.0 porty na zadním panelu - Minimálně 1xHDMI/DisplayPort - Minimálně 1x Gbit NIC RJ-45 - Minimálně 1x volná PCIe pozice plné výšky pro zvukovou kartu - Montáž do racku (položka č. 4) - Windows 10 Pro - Záruka: výrobcem standardně poskytovaná záruka na zařízení je 3 roky, on-site next business day

7. Streamovací server

Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Procesor: - Passmark CPU skóre minimálně 9500 bodů - Podpora pro ECC paměti - TDP maximálně 75 W - RAM: minimálně 8 GB ECC - Úložiště: - Minimálně 2x 120 GB systémová SSD v RAID1 - SATA rozhraní pro doplnění dalších úložišť - Montáž do 19" racku (položka č. 4), maximální velikost 1U - Minimálně 2x USB 3.0 porty na zadním panelu - Minimálně 2x Gbit NIC RJ-45 - Vzdálená správa a konfigurace serveru přes webové rozhraní nezávislé na operačním systému, připojení dedikovaným RJ-45 NIC - VGA port - Redundantní hot-plug napájení - Hlučnost: maximálně 65 dBA při plné zátěži a okolní teplotě 35˚C - Záruka: výrobcem standardně poskytovaná záruka na zařízení je 3 roky, on-site next business day - Zvuková karta - Minimálně 2x balanced XLR/TRS vstup (levý a pravý kanál) - Funkčnost v systému Linux (podpora v ALSA), viz https://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Main

8. Server pro administraci odbavovacího systému

Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Procesor: - Passmark CPU skóre minimálně 10 000 bodů - TDP maximálně 65 W - RAM: minimálně 16 GB - Úložiště: - Minimálně 2x 240 GB systémová SSD v RAID1 - SATA rozhraní pro doplnění dalších úložišť - Minimálně 4x USB 3.0 porty na zadním panelu - Minimálně 1xHDMI/DVI - Minimálně 1x Gbit NIC RJ-45 - USB klávesnice a myš - Součástí dodávky kabeláž: - Digitální propojení odbavovacího serveru a dotykového monitoru (HDMI/DisplayPort) (položka č. 26) - USB prodlužovací kabely z odbavovacího serveru pro klávesnici, myš a dotykový displej do vysílacího studia - Montáž do racku (položka č. 4) - Windows 10 Pro - Záruka: výrobcem standardně poskytovaná záruka na zařízení je 3 roky, on-site next business day

9. Stůl do vysílacího studia rádia

Stůl do vysílacího studia s kovovou nosnou konstrukcí, dřevotřískovými deskami, skříňkou na PC a zabudovaným vybavením. - Veškeré práce musí být kvalitně, perfektně řemeslně zpracovány. Požaduje se naplnění příslušných oborových norem, nebo, pokud norma danou část neošetřuje, oborových zvyklostí. - Použité materiály, barevnosti a povrchy musí být navzájem sladěné, i když budou pocházet od různých výrobců. Pokud je požadován jeden barevný odstín, bude shodný na všech dodávaných prvcích. - Všechny nerezové prvky musí mít povrchovou úpravu minimalizující otisky prstů. - Pokud jsou použity ABS hrany, jsou v barvě pohledové strany desky, na kterou jsou aplikovány. - Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0801. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Rozkreslení stolu viz příloha 3, rozkreslení prvků je rámcové a orientační: - předpokládáme zkušenost dodavatele s dodáváním podobného vybavení - vzhledem k omezenému prostoru (viz přílohy 4, 5 a 7) předpokládáme montáž stolu přímo ve studiu a horní desku složenou ze dvou polovin Kovová konstrukce: - Ocelový uzavřený čtvercový profil (Jekl) tl. min 2 mm, průřez 30x30 mm. - Povrchová úprava: barevný email, šedá RAL 9007 Horní deska: - Laminovaná dřevotřísková deska (DTD-L) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a oboustranně laminovány CPL laminem (dle ČSN EN 14322), pohledové hrany opatřeny ABS hranou tl. 2mm s rádiusem zaoblení R1, nepohledové ABS hranou tl. 0,5mm, barevně sjednoceny s pohledovou plochou - Tloušťka minimálně 28 mm - Barva: dezén buk Ostatní desky: - Laminovaná dřevotřísková deska (DTD-L) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a oboustranně laminovány CPL laminem (dle ČSN EN 14322), pohledové hrany opatřeny ABS hranou tl. 2mm s rádiusem zaoblení R1, nepohledové ABS hranou tl. 0,5mm, barevně sjednoceny s pohledovou plochou - Tloušťka minimálně 18 mm - Barva: světle šedá NCS S 2000-N, dvířka skříňky dezén buk Skříňka na PC: - V pravé části stolu je skříňka na PC, která zároveň slouží jako podpěra horní desky v místě, kde není nosná kovová konstrukce a je se zbytkem stolu pevně spojena - Polička s nosností minimálně 10 kg - Dvířka s tlumením zavírání, kovové madlo Vybavení: - 5x zabudované uchycení na mikrofonní stojan (položka č. 21.2), uchycení v otvoru skrz horní desku, přišroubované ze spodní strany - 5x zabudovaný XLR konektor pro zapojení mikrofonů - Uchycení mixážního pultu (položka č. 1) - Uchycení sluchátkového distributoru (položka č. 20), pokud bude nutné - Kabelový žlab pro úhledné vedení kabelů pod horní deskou stolu - Kabelový svod pro vedení kabelů od kabelového žlabu k podlaze - Kabelové průchodky - 2x kulatá - 1x obdélníková pro úhledné vedení kabelů u mixážního pultu, šířka minimálně 55 cm - Mřížka chlazení minimálně 40x8 mm - Výsuvná deska na klávesnici s kuličkovým výsuvem s integrovaným tlumením, délka 350 mm, nosnost min. 20 kg - Držák pro dva PC monitory vel. 23-24" - Umístění nad skříňkou pro PC - Možnost nastavit monitory vertikálně přímo nad sebe - Možnost umístění spodního monitoru přímo na desku stolu - Výsuvný sloup s elektrickou přípojkou, minimálně 4x 230 V - Elektrická kabeláž vedoucí ze zásuvkového sloupku na zdi do stolu pro zapojení všech zařízení (mixážní pult, sluchátkový distributor, DJ konzole, pracovní PC, 2x monitor, výsuvného sloupu ve stole, webové kamery, studiové monitory)

10. PC pro nahrávání a videostream

- Procesor: - Passmark CPU skóre minimálně 14 000 bodů - TDP maximálně 105 W - RAM: minimálně 16 GB - Úložiště: - Minimálně 1x 240 GB systémové SSD - Minimálně 2x 1 TB HDD - GPU: - Passmark GPU skóre minimálně 8000 bodů - Minimálně 1xHDMI/DisplayPort - Podpora NVENC - Minimálně 6x USB-A port na zadním panelu - Minimálně 1x Gbit NIC RJ-45 - Maximální rozměry (šířka, výška, hloubka): 35 cm, 50 cm, 50 cm - USB klávesnice a myš - USB prodlužovací kabely z k webkamerám (položka č. 11) - Windows 10 Pro - Záruka: výrobcem standardně poskytovaná záruka na zařízení je 3 roky, on-site next business day

11. Webkamera

- USB PTZ webkamera - Plynulé motorizované otáčení (alespoň 250°), naklápění (alespoň 120°) a zoom (alespoň 5x) - Automatické ostření - Alespoň 3 nastavitelné předvolby pozice - Dálkový ovladač na ovládání PTZ - Rozlišení minimálně 1920x1080p@30fps - Možnost montáže na stěnu - Standardní stativový závit - Podpora Windows 10 - Umístění dle přílohy 4

12. PA reproduktor

Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Aktivní dvoupásmový reprobox - Minimálně 10" nízkofrekvenční měnič - Alespoň 1" vysokofrekvenční měnič - Frekvenční rozsah minimálně 55-20 000 Hz - Výkon minimálně 700 W/121 dB - Vstupy 2x kombinovaný XLR/TRS - XLR mix výstup - Integrovaný DSP s efekty a ekvalizérem - Hmotnost maximálně 15 kg, rozměry maximálně 55x30x30 cm - Přepravní brašna součástí dodávky - Reproduktorový stojan součástí dodávky

13. PA subwoofer

Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Aktivní subwoofer - Minimálně 15" měnič - Frekvenční rozsah minimálně 35-160 Hz - Výkon minimálně 600 W trvale - Vstupy 2x kombinovaný XLR/TRS - XLR výstup - Integrovaný DSP s efekty a ekvalizérem - Hmotnost maximálně 35 kg, rozměry maximálně 65x45x60 cm - Přepravní brašna součástí dodávky

14. Nástěnný monitor

- LED podsvícení - Rozlišení 3840x2160px@60Hz - Podpora HDR - Úhlopříčka 55“ - Minimálně 2x HDMI 2.0

15. HDMI switch

- HDMI přepínač: minimálně 5x vstup, 1x výstup - Podporované rozlišení minimálně 3840x2160@60Hz - Přepínání vstupů tlačítkem na čelním panelu a dálkovým ovladačem

16. AV Receiver

- AV receiver minimálně 7.1, v případě zapojení 5.1/5.0 podpora pro bi-amp zapojení předních reproduktorů - Minimálně 100 W/kanál - Minimálně 4xHDMI vstup, 1xHDMI výstup - Podpora 4K/UHD@60Hz pro všechny HDMI porty - Podpora HDCP 2.2 - Dekodér prostorového zvuku Dolby/DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio - Možnost zapojení reproduktorů s impedancí v rozsahu alespoň 4-16 ohm - Šroubovací terminály na kabely

17. Poslechové monitory do vysílacího studia

- Pár poslechových studiových dvoupásmových monitorů - Jeden aktivní monitor se zesilovačem a napájením, druhý s napájením a signálem z prvního monitoru - Vstup na aktivním monitoru: - Minimálně stereo pár TRS (balanced), stereo pár RCA (unbalanced) - Ekvalizér pro středové a vysoké frekvence - Frekvenční rozsah minimálně 70–20 000 Hz - Výkon minimálně 25 W / monitor - Minimálně 4,5" nízkofrekvenční měnič - Alespoň 1" vysokofrekvenční měnič - Součástí dodávky uchycení na stěnu - Ochrana pro rušení, přehřátí, přetížení, odpojitelný napájecí kabel - Umístění ve studiu dle přílohy 4

18. Poslechové monitory do studia

- Pár poslechových studiových dvoupásmových monitorů - Jeden aktivní monitor se zesilovačem a napájením, druhý s napájením a signálem z prvního monitoru - Vstup na aktivním monitoru: - Minimálně stereo pár TRS (balanced), stereo pár RCA (unbalanced) - Ekvalizér pro středové a vysoké frekvence - Frekvenční rozsah minimálně 70–20 000 Hz - Výkon minimálně 25 W / monitor - Minimálně 4,5" nízkofrekvenční měnič - Alespoň 1" vysokofrekvenční měnič - Ochrana pro rušení, přehřátí, přetížení, odpojitelný napájecí kabel

19. Sluchátka

- Profesionální referenční sluchátka - Náhlavní sluchátka uzavřené konstrukce - Polstrování z paměťové pěny, izolace posluchače od okolí - Frekvenční rozsah minimálně 10–26 000 Hz - Připojení 3,5 mm jack, v balení šroubovací redukce na 6,3 mm jack; kabel délky alespoň 3 m

20. Sluchátkový distributor

- Sluchátkový distributor/zesilovač pro minimálně 6 sluchátek - Individuálně nastavitelná hlasitost pro každá sluchátka - Minimálně 2x TRS (stereo pár) vstup - Výstup na sluchátka: - TRS stereo - Rozsah impedance sluchátek: minimálně 35-600 Ω - Možnost montáže do 19“ racku, maximální rozměr 1U - Integrovaný napájecí zdroj - Montáž do stolu ve vysílacím studiu (položka č. 9)

21. Mikrofon se stojanem do vysílacího studia

21.1. Mikrofon: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Dynamický mikrofon určený do nahrávacích a vysílacích studií, ideální pro vokály - Věrný záznam, nízký šum, elektromagnetické stínění, výrazná směrovost - Směrová charakteristika: kardioda - Frekvenční rozsah minimálně 50–20 000 Hz - Vestavěný pohlcovač vibrací a nárazů - Včetně popfiltru - Upravitelná frekvenční charakteristika: - Zvýraznění středových frekvencí - Potlačení nízkých frekvencí - Možnost znepřístupnit přepínače charakteristiky - Otočný držák - XLR připojení - Součástí dodávky phantomový předzesilovač se zesílením alespoň 15 dB, vložení na kabelové cestě z mixážního pultu 21.2. Stojan: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Hliníkový stojan na mikrofon - Nosnost minimálně 1,5 kg - Integrovaný kabel s XLR konektory (samice pro mikrofon, samec pro připojení do konektoru ve stole ve vysílacím studiu (položka č. 9) - 3 body otáčení s nastavitelnou tuhostí - Rozsah pohybu spodního bodu: alespoň 100° - Rozsah pohybu prostředního bodu: alespoň 150° - Rozsah pohybu horního bodu: alespoň 90° nahoru a 90° dolů - Skrytý pružinový systém - Rozsah rotace uchycení mikrofonu 360° - Velikost: - Maximální délka: alespoň 105 cm - Délka ramene mezi spodním a prostředním bodem otáčení: v rozsahu 45–55 cm - Délka ramene mezi prostředním a horním bodem otáčení: v rozsahu 50–60 cm - Uchycení do držáku ve stole ve vysílacím studiu (položka č. 9)

22. Mikrofon se stojanem do nahrávacího studia

22.1. Mikrofon: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Dynamický mikrofon určený do nahrávacích a vysílacích studií, ideální pro vokály - Věrný záznam, nízký šum, elektromagnetické stínění, výrazná směrovost - Směrová charakteristika: kardioda - Frekvenční rozsah minimálně 50–20 000 Hz - Vestavěný pohlcovač vibrací a nárazů - Včetně popfiltru - Upravitelná frekvenční charakteristika: - Zvýraznění středových frekvencí - Potlačení nízkých frekvencí - Možnost znepřístupnit přepínače charakteristiky - Otočný držák - XLR připojení - Součástí dodávky phantomový předzesilovač se zesílením alespoň 15 dB, vložení na kabelové cestě z mixpultu 22.2. Stojan: Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Hliníkový stojan na mikrofon - Nosnost minimálně 1,5 kg - Integrovaný kabel s XLR konektory (samice pro mikrofon, samec pro připojení k dalším zařízením) - 3 body otáčení s nastavitelnou tuhostí - Rozsah pohybu spodního bodu: alespoň 100° - Rozsah pohybu prostředního bodu: alespoň 150° - Rozsah pohybu horního bodu: alespoň 90° nahoru a 90° dolů - Skrytý pružinový systém - Rozsah rotace uchycení mikrofonu 360° - Velikost: - Maximální délka: alespoň 75 cm - Délka ramene mezi spodním a prostředním bodem otáčení: v rozsahu 40–50 cm - Délka ramene mezi prostředním a horním bodem otáčení: v rozsahu 40–50 cm - Včetně držáku pro boční uchycení k desce stolu

23. Malý digitální mixážní pult

Výrobce: Doplňte Typ/Model: Doplňte - Minimálně 8 mikrofonních/linkových mono vstupů - Nastavitelný gain na mikrofonním předzesilovači minimálně v rozsahu 0-60 dB, možnost individuálně zapínat 48V phantomové napájení pro každý analogový vstup zvlášť - Minimálně 4 stereo linkové vstupy/ mikrofonní vstupy - Minimálně 4 aux výstupy - 2x 6,3mm jack výstup pro stereo monitoring - 2x XLR pro hlavní stereo výstup - Fader pro každý kanál, 4 aux výstupy a hlavní výstupní mix - Integrovaný kompresor, gate, parametrický ekvalizér, limiter, high-pass filtr, obrácení polarity, nastavitelné zpoždění pro každý kanál zvlášť, kopírování nastavení mezi jednotlivými vstupy - Integrovaný efektový procesor - USB audio rozhraní, podpora Windows 10, ASIO - Ukládání a vyvolání scén - Software pro záznam (záznam každého kanálu v PC zvlášť), produkci a dálkové řízení, podpora Windows 10 - Součástí propojení studiových poslechových monitorů (položka č. 18) a mixážního pultu pro nahrávání, délka alespoň 3 m

24. Mikrofony, DI boxy a kabeláž

24.1. Kondenzátorový nástrojový mikrofon - Zvučení basového bubnu uvnitř korpusu - Typ mikrofonu: Kondenzátorový - Směrová charakteristika: superkardioida - Frekvenční rozsah: minimálně 20 –20 000 Hz 24.2. Dynamický mikrofon určený pro použití s basovými bubny - Typ mikrofonu: Dynamický - Směrová charakteristika: kardioida - Frekvenční rozsah: minimálně 20 –17 000 Hz 24.3. Univerzální mikrofon pro ozvučení nástrojů, kytarových komb, zpěvu, bicích nástrojů - Konstrukce mikrofonu: celokovová - Typ mikrofonu: Dynamický - Směrová charakteristika: Kardioida - Frekvenční rozsah: minimálně 40 Hz–15 000 Hz 24.4. Dynamický mikrofon pro ozvučení bicích a dechových nástrojů - Typ mikrofonu: Dynamický - Směrová charakteristika: Kardioida - Frekvenční rozsah: minimálně 40–18 000 Hz 24.5. Mikrofon pro ozvučení bicích - Vhodný pro overhead, hi-hat a smyčce - Typ mikrofonu: Kondenzátorový - Směrová charakteristika: Superkardioida - Frekvenční rozsah: minimálně 40–20 000 Hz 24.6. Stereo pár velkomembránových kondenzátorových mikrofonů - Vhodné pro kytary, zpěvy, dechové nástroje a jako overhead k bicím - Typ mikrofonu: Kondenzátorový - Frekvenční rozsah: minimálně 20–20000 Hz - Velikost membrány alespoň 1" - Přepínatelný útlum 20 dB - Přepínatelný low cut - Směrová charakteristika: kardioda - Citlivost minimálně 20 mV / Pa - Shockmount pro každý mikrofon součástí dodávky 24.7. Dynamický nástrojový mikrofon pro komba, perkuse a dechové nástroje - Možná aplikace bez stojanu (možnost pověšení za XLR kabel z horní strany komba) - Typ mikrofonu: Dynamický - Směrová charakteristika: Superkardioida - Frekvenční rozsah: minimálně 40–18 000 Hz 24.8. Dynamický nástrojový mikrofon - Vhodný pro snímání akustických a elektrických nástrojů, použitelný také pro zpěv. Vhodný pro snímání bicích, kytarových aparátů, dechů, zpěvu. - Typ mikrofonu: Dynamický - Odolný proti zpětné vazbě a hluku okolí - Směrová charakteristika: Superkardioida - Frekvenční rozsah: minimálně 50–16 000 Hz 24.9. Pasivní stereo DI box - Standardizace signálu nesymetrické linky - Vstupy: minimálně 2x 6,3mm TRS unbalanced; 1x 3,5mm stereo TRS - Výstup: 2x XLR balanced 24.10. Aktivní mono DI box - Standardizace signálu nesymetrické linky - Vstup: minimálně 1x XLR unbalanced, 1x TRS unbalanced - Výstup: 1x XLR balanced - Napájení: baterie a/nebo phantom - Nastavitelný pad 24.11. Kabely XLR samec-XLR samice: - 10x 10 m - 10x 5 m

25. Barová židle

- Výškově nastavitelná, polstrovaná barová židle s opěrákem a látkovým potahem - Rozsah výškového nastavení (výška sedáku od podlahy): minimálně 65-80 cm - Opěrák výšky alespoň 30 cm - Opěrka na nohy - Kovová konstrukce, nosnost minimálně 110 kg - Možné barvy potahu: šedá/černá/modrá

26. Dotykový displej

- Velikost 23-24" - Rozlišení: minimálně 1920x1080 px - Kapacitní dotyková technologie, připojení pomocí USB - Vstupy: minimálně 1x DisplayPort, 1x HDMI - Typ panelu: IPS / xVA / PLS

27. Přepravní box pro mixážní pult

- Tvrdý přepravní box pro mixážní pult z položky č. 2 - Výrobek určený přímo pro dodávaný mixpult - Materiál: voděodolná foliovaná překližka s ochranným hliníkovým rohovým profilem - Motýlové zámky s pružinou - Výklopná madla - Páskové ucho - Kulové kovové rohy - 4x gumová nožka - Polstrování PE pěnou tloušťky alespoň 20 mm v exponovaných místech

28. Přepravní box pro DJ konzoli/mix

- Tvrdý přepravní box pro DJ konzoli/mix (položka č. 3) - Výrobek určený přímo pro dodávanou konzoli - Polstrování

29. Řiditelný síťový switch

- Základní vlastnosti - Třída zařízení: L2 switch - Formát zařízení : fixní konfigurace - Výška zařízení: 1RU - Minimální počet metalických portů 10/100/1000(RJ-45): 8 - Podpora PoE (IEEE 802.3af) - Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) - Minimální dostupný výkon pro napájení PoE portů (W) (napájení buď všech portů PoE nebo poloviny portů PoE+): 124W - PoE napájení dostupné i při vypnutém/startujícím zařízení - Minimální počet portů 1 Gbit/s SFP: 2 - bezvětrákové provedení - Protokoly fyzické vrstvy - IEEE 802.3-2005 - IEEE 802.3ad - Podpora "jumbo rámců" (minimálně 9000 B) - Protokoly 2. vrstvy - IEEE 802.1D - IEEE 802.1Q - Minimální počet aktivních VLAN: 250 - IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control - IEEE 802.1s - multiple spanning trees - IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol - IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front: 4 - Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní - LLDP - LLDP-MED - Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) - Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) - STP root guard - STP loop guard - Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) - Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech - Protokol IP - IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) - QoS - DHCP relay - Protokol IPv6 - Podpora IPv6 ACL - Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) - Podpora IPv6 MLDv2 snooping - Podpora IPv6 Port ACL - Podpora IPv6 First Hop Security RA guard - Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard - Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard - Směrování multicastu - IGMPv2 snooping - IGMPv3 snooping - IPv6 MLDv1 & v2 snooping - Bezpečnost - ACL na fyzickém rozhraní IN/OUT - ACL pro IP - ACL pro ethernetové rámce - IPv6 ACL - Možnost definovat povolené MAC adresy na portu - Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu - Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) - DHCP snooping - Dynamic ARP inspection (DAI) - Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) - IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu - IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic - Konfiguorvatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) - Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) - Podpora koncových zařízení - Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení a infrastruktury - Management - CLI rozhraní - SSHv2 - SSHv2 over IPv6 - Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL - SNMPv2 - SNMPv3 - USB konzolová linka - Sériová konzolová linka - DNS klient - NTP klient s MD5 autentizací - RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) - TACACS+ klient - Port mirroring (SPAN) - Port mirroring 1 -> 1 - Port mirroring N -> 1 - Vzdálený port mirroring (RSPAN) - Syslog - Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) - Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) - Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače - Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu - Služby - DHCP server