- Příloha č. 1 zadávací dokumentace

- Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky, stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. Zadavatel požaduje dodávku níže uvedených programových (dále software) a technických prostředků (dále hardware).

1.1 Hardware

Požadujeme dodávku souboru aktivních síťových prvků, který bude tvořit rozšíření datové sítě Masarykovy univerzity, zejména Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích (UKB) v objektu A2. Horizontální datové rozvody objektu A2 budou zakončeny ve slaboproudé rozvodně na přepínačích přístupové vrstvy a tato rozvodna bude připojena dvěma páry optických vláken ke dvěma agregačním přepínačům typu Cisco Catalyst C6506, pořízeným v dřívějších etapách výstavby UKB. Prostřednictvím těchto agregačních přepínačů bude objekt A2 připojen k uzlu páteřní sítě Masarykovy univerzity (MU). Požadované vlastnosti zařízení proto kromě pokrytí základních potřeb uživatelů sledují dosažení plné kompatibility s datovou sítí MU. Topologii stávající datové sítě UKB a jejího rozšíření pro objekt A2 znázorňuje Obrázek 1. Nově pořizované aktivní prvky musejí zajistit spolehlivou funkci několika set datových přípojek s různými nároky na výkon a frekvenci používání a zároveň minimalizovat nároky na jejich konfiguraci a obsluhu. Detailní požadavky na vlastnosti přepínačů přístupové vrstvy jsou uvedeny v příloze A zadávací dokumentace.

Testování vzorku

Pro ověření požadovaných SW vlastností nabízených zařízení dodá uchazeč testovací vzorek minimálně v rozsahu:

- Jeden kus zařízení PP48-1G

- Jeden kus zařízení PPoE-1G

- Jeden kus zařízení Modul-10G

- Příslušenství pro zapojení zařízení PP48-1G a PPoE-1G do stohu

- Dva kusy zařízení SIC24-1G

- Příslušenství pro zapojení zařízení SIC24-1G do stohu

1.2 Software

Požadujeme příslušný počet klientských licencí systému GPFS verze 3.5 pro následující konfiguraci hardwaru:

Dvakrát: stroj vybavený dvěma sockety s CPU Intel E5420

Dvakrát: stroj vybavený jedním socketem s CPU Intel Celeron D Processor 336

K licencím požadujeme podporu a aktualizace na dobu 36 měsíců.

Dále požadujeme příslušný počet serverových licencí systému GPFS verze 3.5 pro následující konfiguraci hardwaru:

Jedenkrát: stroj vybavený dvěma sockety s CPU Intel E5606

K licencím požadujeme podporu a aktualizace na dobu 36 měsíců.

Rozsah dodávky

Požadované počty jednotlivých prvků pro část 1 a část 2 veřejné zakázky jsou shrnuty v následující tabulce:

Část 1:

| Část zakázky | Předmět části zakázky | Počet kusů | Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Část 1 | PP48-1G - Stohovatelný přepínač (L2), porty 10/100/1000 | 7 | 840 000,- |
|  | PPoE-1G - Stohovatelný přepínač (L2), napájení klientů po ethernetu, porty 10/100/1000 | 1 | 85 000,- |
|  | SIC24-1G - Stohovatelný přepínač (L2), porty 10/100/1000 | 3 | 180 000,- |
|  | Modul-10G - Rozšiřující modul pro PP48-1G nebo PPoE-1G pro optické rozhraní SFP+LR | 2 | 70 000,- |
|  | SFP+LR - Modul SFP + LR (10G, SM optika, dosah 10 km) | 2 | 12 000,- |
|  | XENPAK - Modul XENPAK, kompatibilní s Cisco Catalyst 6500, 10G, SM optika, dosah 10 km | 2 | 24 000,- |
|  | Celkem část 1: |  | 1 211 000,- |

Část 2:

| Část 2 | Příslušný počet klientských licencí systému GPFS verze 3.5 pro následující konfiguraci hardwaru: Dvakrát: stroj vybavený dvěma sockety s CPU Intel E5420 Dvakrát: stroj vybavený jedním socketem s CPU Intel Celeron D Processor 336 | 2 2 | 20 000,- 5 000,- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Příslušný počet serverových licencí systému GPFS verze 3.5 pro následující konfiguraci hardwaru: Jedenkrát: stroj vybavený dvěma sockety s CPU Intel E5606 | 1 | 112 000,- |
|  | Montážní činnost následující specifikace: - ve spolupráci s UVT MU nakonfigurovat nové switche dle vzoru současných switchů - v racku vyměnit staré switche za nové (upozorňujeme, že nových switchu je víc a prostoru je málo, možná bude třeba obsah racku celkově přeskládat) - přepojit patch kabeláž, místo současných kabelů použít kabely správné délky, popsat oba konce, vyvázat, zdokumentovat propojeni včetně přiřazení do VLAN - ve spolupráci s UVT MU staré switche překonfigurovat a na nových switchich jim nakonfigurovat metalické připojení (všechny porty starých switchů budou ve vlanu 201) - roznést staré switche do určených místností po budově, umístit je, připojit počítače vhodnými patch kabely, zdokumentovat propojení - podrobně otestovat funkčnost sítě, včetně zachovaní vlastností všech vlan (DHCP snooping aj.). - do serveru "Dell2", "firebridge" a "kytky" nainstalovat klientské GPFS licence a ve spolupráci s UVT MU zajistit propojeni s "Thory" - v serveru "Dell2" programátorsky upravit skripty a upravit konfiguraci tak aby zálohovací systém budovy využíval i uložiště na Thorech, prostřednictvím GPFS - překopírovat příslušná data z nynějších polí na po GPFS přístupné uložiště na Thorech, vyřešit případné problémy s právy a kodováním - připojit sekvenátor a výpočetní cluster k sítí - příslušné části firewallu a DHCP konfigurace přesunout ze serveru "Dell1" na server "Supermicro", zeditovat, upravit konfiguraci a následně ve spolupráci s UVT MU oddělit síť pracovní skupiny "Smarda" do samostatných vlan, včetně zachovaní funkčnosti zálohováni a CheckPointu - provázat pres GPFS - obdobně z vlanu 201 přesunout do samostatných vlan i pracovní skupinu "Tichy", s použitím nového serveru "gate" do kterého je potřeba nainstalovat a nakonfigurovat systém dle vzoru ze serveru "Supermicro". - zeditovat snat mapovaní tak, aby každý počítač měl svoji unikátní vnitřní i vnější IP adresu. - serverovou licenci GPFS zprovoznit na uložišti které je součástí výše uvedeného výpočetního clusteru a jako klienta k němu připojit server Dell2. - během úprav konfigurace firewallu veškerá existující nastavení zkonzultovat se zástupci uživatelů které určíme a na základě těchto konzultací odstranit všechny již nepotřebné výjimky. | 500 – 600 hodin | 100 000,- |
|  | Celkem část 2: |  | 237 000,- |

Poznámky:

- Podrobný popis požadovaných vlastností zařízení PP48-1G, PPoE-1G, SIC24-1G  je v příloze A.

- Zařízení PP48-1G, PPoE-1G, SIC24-1G  musejí pocházet od jednoho výrobce.

- Stohovatelné prvky PP48-1G, PPoE-1G musejí být zapojitelné do stohu v libovolné kombinaci. Součástí dodávky je veškerý pomocný materiál pro zapojení těchto prvků do stohu.

- Součástí dodávky je veškerý pomocný materiál pro zapojení prvků SIC24-1G do stohu.

- Výpadek jednoho stohovatelného prvku nebo komunikačního kabelu mezi stohovatelnými prvky PP48-1G a PPoE-1G, resp. SIC24-1G  nesmí způsobit nefunkčnost celého takového seskupení přepínačů.

- Zařízení SFP+LR, XENPAK mohou mít statut "OEM".

- Minimální požadovaná záruční doba na zařízení PP48-1G, PPoE-1G, SIC24-1G  je 36 měsíců.

- Minimální požadovaná záruční doba na zařízení SFP+LR, XENPAK je 24 měsíců.

Obrázek 1