Biologický termostat (se sycením CO2)

Popis přístroje a jeho využití

Biologický termostat slouží ke kultivaci buněčných kultur. Přístroj je vybaven injektorem CO2 a senzorem pro sledování jeho aktuální koncentrace a umožňuje rovněž řídit koncentraci O2 ve vnitřní atmosféře. Přístroj zajišťuje konstantní teplotu a vysokou humiditu vnitřního prostředí.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj je vybaven zařízením pro udržování vysoké vzdušné vlhkosti ve vnitřním prostředí inkubátoru. Hladina relativní vzdušné vlhkosti musí být vyšší než 90%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Přístroj je vybaven řízením teploty vnitřního prostředí tak, že minimální udržitelná teplota je nižší nebo rovna 5 °C nad teplotou místnosti (RT+5 °C) a maximální teplota je nejméně 40 °C. Teplotu je možno nastavovat v krocích po 0,1 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní objem inkubátoru je v rozmezí 120-200 l, vnější rozměry nepřesahují 800 mm v případě šířky a 800 mm v případě hloubky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení pro sycení vnitřní atmosféry CO2 umožňuje nastavení koncentrace minimálně v rozsahu 0,2 – 10 %. Koncentraci je možno nastavovat v krocích po 0,1 %. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Přístroj je vybaven zvukovým alarmem indikujícím odchylku oproti nastavené teplotě a koncentraci CO2. Odchylka spouštějící alarm je menší nebo rovna 1 °C v případě teploty a 0,5 % v případě koncentrace CO2. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení pro kontrolu koncentrace O2 ve vnitřní atmosféře inkubátoru umožňuje nastavení minimálně v rozsahu 1 – 15 %. Koncentraci je možno nastavovat v krocích po 0,1 %. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje sycení vnitřní atmosféry N2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj je kromě vnějších dveří vybaven i vnitřními skleněnými dvířky oddělujícími vnitřní prostor termostatu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj je vybaven zařízením pro dekontaminaci vnitřního prostředí minimálně jednou z uvedených metod: UV, HEPA filtru či vysokoteplotní. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Vnitřní povrch inkubátoru je z nerezu, nebo nerezu s příměsí mědi, nebo z mědi. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Přístroj je vybaven displejem zobrazujícím aktuální parametry vnitřního prostředí (teplotu, koncentraci O2 a CO2). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní prostor inkubátoru je vybaven minimálně třemi policemi nebránícími cirkulaci vzduchu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vnitřní povrch přístroje je vyroben z mědi nebo z nerezu s příměsí mědi. Hodnotící kritérium má hodnotu 7%= 7 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a a technické řešení) |
| Přístroj je vybaven minimálně dvěma samostatně otevíratelnými sekcemi vnitřního prostoru termostatu. Hodnotící kritérium má hodnotu 11% = 11 bodů. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší počet samostatných sekcí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu, údaj je předmětem hodnocení) |
| Minimální udržitelná teplota je nižší než RT+5 °C. Hodnotící kritérium má hodnotu 12% = 12 bodů. Zadavatel bude lépe hodnotit nižší hodnotu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu, údaj je předmětem hodnocení) |