Extrakční systém pro vzorky půd a bioty

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj slouží pro izolaci a prekoncentraci širokého spektra organických polutantů (polárních i nepolárních) organickými rozpouštědly z pevných matric životního prostředí (půda, sediment, biota). Přístroj je programově řízený s pamětí. Přístroj umožňuje extrakci za zvýšené teploty s úsporou času a spotřeby rozpouštědla založenou na principech Randallovy či Soxhletovy extrakce. Umožňuje současné zpracování minimálně 6 vzorků. Součástí dodávky je i sada spotřebního materiálu.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně 6-pozicový systém | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Inertní systém (PTFE a nebo sklo), možnost opakovaného použití bez nutnosti rozebrání a dekontaminace jednotlivých dílů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vhodnost pro stopovou organickou analýzu (PAHs, PCBs, OCPs) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost práce s výševroucími rozpouštědly (bod varu nad 130°C) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vhodnost pro předpokládaná rozpouštědla: dichlormethan, aceton, n-hexan, methanol, toluen | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je i 6 ks extrakčních nádobek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavení délky jednotlivých fází extrakčního procesu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavení teploty extrakce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Programátor s pamětí min. 20 programů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadovaný typ extrakce: dle Randalla nebo Soxhleta | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |