- OC/EC analyzátor (TOT/TOR) pro analu organického a elementárního uhlíku

- Popis přístroje a jeho využití

Přístroj pro stanovení obsahů organického (OC) a elementárního uhlíku (EC) ve vzorcích atmosférických částic. Přístroje mohou mít korekci na frakci organického uhlíku, která se při pyrolýze zapeče buď laserovou (TOT (thermal-optical transmission) a TOR (thermal-optical reflectance)) nebo využívají empirický korekční faktor 1,3.

- Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Analyzátor dokáže stanovit elementární i organický uhlík OC/EC současně | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analyzátor umožňuje analýzu exponovaných quartzových filtrů | (Dodavatel uvede ANO/NE a specifikuje) |
| Výstupy z analyzátoru obsahují korekci na pyrolyzovaný organický uhlík | (Dodavatel uvede ANO/NE a specifikuje) |
| Detekce FID (plamenově ionizační) nebo IR (infračervená) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Citlivost přístroje ≤ 1 µg C na cm2 filtru jak pro elementární tak i pro organický uhlík | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnosti měření EC/OC podle protokolů NIOSH 5040 (National Institute for Occupational Safety and Health), STN (Speciation Trends Network) a IMPROVE (Interagency Monitoring of Protected Visual Environments network) Hodnotící kritérium má hodnotu 20%=20 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj má automatický podavač (autosampler) Hodnotící kritérium má hodnotu 4%=4 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Odborné zaškolení na místě dodání v rozsahu 1 pracovního dne (od 8:00 do16:00 hod.) pro 5 - 8 osob včetně manuálů v českém a anglickém jazyce. Hodnotící kritérium má hodnotu 2% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |