Lyofilizátor - šetrné sušeni vzorků sublimací

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj slouží k šetrnému sušení vzorků (pevné, biotické matrice). Sušení probíhá pod vakuem sublimací par vody ze zmrzlého vzorku.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Celková kapacita minimálně 7 kg ledu; min. 4kg ledu za 24 h | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavitelná teplota kondenzátoru -55°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průsvitná komora s držákem na min. 8 nerezových misek; průměr misek min. 250 mm, max. 300 mm, výška min. 20 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektrický ohřev kondenzátoru pro rychlé odmražení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 2-stupňová rotační olejová vývěva vybavená filtrem olejové mlhy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Mikroprocesorové ovládaní procesů; odčítávaní vakua a teploty, regulace vakua; připojení k PC s možností monitorování a řízení pomocí PC software | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka PC se řídícím softwarem, monitor min. 20“ úhlopříčka (rozlišení min. 1600x 900), barevná laserová tiskárna s automatickým oboustranným tiskem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství, včetně misek + sady náhradních misek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Pojízdný stolek vhodný pro dané zařízení s policí pro rotační olejovou vývěvu Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavitelná teplota kondenzátoru min. -100°C Hodnotící kritérium má hodnotu 15%=15 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |