Inverzní mikroskop pro rutinní sledování buněk v průběhu kultivace 2ks

Popis přístroje a jeho využití

Stolní inverzní mikroskop pro rutinní sledování buněk v průběhu kultivace v Petriho miskách nebo kultivačních lahvích.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Inverzní mikroskop s integrovaným zdrojem světla s nastavitelnou intenzitou, minimální výkon odpovídá ekvivalentu 30 W halogenové žárovky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Binokulární provedení s nastavitelnou vzdáleností mezi okuláry minimálně v rozmezí 55-70 mm a nastavením optické korekce minimálně v rozmezí +/- 2 dioptrie | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Okuláry se zvětšením minimálně 10x | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení pro výměnu objektivů umožňující současné umístění minimálně 3 objektivů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně 3 planachromatické objektivy se zvětšením odpovídajícím následujícím hodnotám: 10-12x, 20-25x a 40x; všechny objektivy mají pracovní vzdálenost minimálně 2,7 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stolek pro pozorovaný objekt s mechanickým posuvným zařízením umožňujícím posun podél dvou os otáčením posuvných šroubů nebo ekvivalentní technické řešení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost uchytit Petriho misku nebo kultivační lahev na stolek pro preparáty | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zaostřovací makro a mikro šroub na obou stranách přístroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kondenzor s nastavitelnou clonou a pracovní vzdáleností minimálně 5 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadavky na el. síť 230V, 50/60Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kryt proti prachu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Využití fázového kontrastu minimálně při pozorování objektivem se zvětšením v rozmezí 20-25x | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnot. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Využitelný fázový kontrast u objektivu se zvětšením 40x Hodnota hodnotícího kritéria 15 %=15 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |