Ing. Jan Harašta, CSc.

Rolencova 73, Brno, PSČ 620 00

Tel.: 545 219 907, mob.: 737 605 942, e-mail: projekce@harasta.cz

IČO: 114 78 624, DIČ: CZ480204461, ČKAIT: 1001956

Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost, stavební dozor, zprostředkovatelská a obchodní činnost

_____________________________________________________________________________________________

Technická zpráva

# Akce: Návrh interiéru stravovacího zařízení

Místo stavby: Masarykova Univerzita Brno – menza Vinařská

Investor: Masarykova Univerzita Brno, Správa kolejí a menz, Vinařská 5, 603 00 Brno

Stupeň dokumentace: Rozpracování projektové dokumentace

Archivní číslo: H – 1186/13

Rekonstrukce jídelny se týká:

Stavební části –  podlahy, podhledu, osvětlení, vzduchotechniky, dveří a dělicích mobilních příček, povrchů stěn, krytů topení, copilitových stěn.

Stávající mozaikové obklady sloupů zůstanou zachovány.

Celková kapacita jídelny – 284 míst je rozdělena na dvě části: 
větší část – 172 míst

menší      –  112 míst

Bližší rozpracování je provedeno u prací stavební části v řazení podle položkového výkazu výměr s odkazem na čísla položek dle projektové dokumentace.

PŘÍČKY:

Nově jsou navrženy sádrokartonové příčky u posuvných dveří do místnosti výdeje jídel (položka S1) výměrou 29 m2. Dále jsou nově osazeny předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami u copilitové příčky, s výměrou 28 m2 (položka S6) s částečným osvětlením podle výkresu. Viditelný sokl copilitových příček – RAL 9006.  Nově jsou osazeny předsazené stěny bez minerální izolace na kratších stěnách místnosti. (položka S5) výměrou 41,23 m2. Na spodní straně těchto stěn je osazeno osvětlení LED páskem.

OMÍTKYA ÚPRAVY STĚN:

Po stávajících demontovaných obkladech je nově omítnuto vnitřní zdivo omítkou vápenocementovou štukovou výměrou 142 m2. Tapeta (položka č. 12)  je specifikovaná na výkrese pohledů na stěny a její výměra je 62,5 m2.  Výmalba bude provedena ve výměře 269,61 m2 - Barva vymalování je RAL 3002 / červená tmavá/  a  RAL 1013 /béžová světlá / U stěn bude provedeno dvojnásobné vyhlazení malířskou hmotou 62,5 m2.

BOURACÍ PRÁCE:

Do bouracích prací se řadí vybourání části copilitových stěn, místo nichž budou osazeny posuvné dveře do místnosti výdeje jídel, výměra bouraných konstrukcí 18,6 m2. Dále bude provedena demontáž dvou kusů stávajících posuvných dveří. Dále lze do bouracích prací zařadit demontáž stávajícího obložení stěn palubkami a demontáž podkladových roštů, s výměrou 142 m2. Dále do bouracích prací patří demontáž stávajícího krytu topení výměry 28 mb a demontáž stávající harmonikové dělící příčky 45 m2. Dále bude provedena demontáž stávajících podhledů výměrou 459 m2 vč. roštu a doplňků v podobě zářivkových těles 70 ks a vzduchotechnických mřížek 24 ks. Bude provedena demontáž stávající povlakové podlahy 459 m2. Vybourané konstrukce budou odvezeny na skládku.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Místnost jídelny bude rozělena dvěma roletovými dělicími aluminiovými příčkami o rozměrech cca 665 x 280 cm, ve vodicích lištách – na místě dnešní stávající harmonikové příčky. Roleta se bude navíjet do navíjecího bubnu nad průchodem mezi místnostmi. Stahování a vytahování bude realizováno klíčovým spínačem a je opatřeno bezpečnostním čidlem. Hliníkové lamely výšky cca 11 cm jsou vypěněny PU pěnou, povrchová úprava elox RAL 9006. Roleta bude vyžadovat elektrický přívod (položka S7).

Jako zastínění oken jsou využity posuvné „japonské“ stěny šířky cca 800 mm z polotransparentní laminované pruhované látky v béžovo-šedobílé barvě výměrou 68 m2. Umožňují částečné vizuální oddělení vnitřního prostoru (položka č. 11). Detailní výkres kolejnic pro posuvné stěny je přílohou.

Nově jsou navrženy dvoje posuvné celohliníkové dveře, částečně prosklené do místnosti výdeje jídel v barvě béžové. (položka č. 8).  Jejich detailní výrobní výkres je přílohou.

Nové jsou i dvoukřídlé dveře 145 x 197 cm na chodbu s protipožární odolností a samozavíračem. Materiál dveří je HPL v béžové barvě, zárubeň RAL 9006 (položka č. 4).

PODHLEDY:

Nevyhovující původní podhledy budou nahrazeny novými podhledovými kazetami v rastru 600 x 600mm výměry 476 m2. Součástí nového podhledu je zrekonstruovaná vzduchotechnika. Kazety s částečně viditelnou zapuštěnou konstrukci splňují akustické požadavky, tedy zvukovou pohltivost dle ČSN ISO 354 a třídu zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654. Kazety jsou vyrobeny z kamenné vlny. Barva bílá, koeficient rozptylu odraženého světla podle ISO 7724-2 má hodnotu 85%. (položka S3) Pro provedení podhledu je nutné provést pomocné lehké pracovní lešení výměry 476 m2.

PODLAHY

Stávající podlahová krytina bude vyměněna a vyskládána ve dvou barevných odstínech dle výkresu skladby podlah výměrou 459 m2.

Vlastnosti podlahové krytiny:

Materiál –

Přírodní linoleum bez korkové moučky ze 100% podílem dřevité moučky, pryskyřice, juty a lněného oleje – s povrchovou úpravou TOPSHIELD 2.
Povrchová úprava –

na bázi vodou ředitelné disperze, která je nanesená ve dvou vrstvách. Obě vrstvy jsou tvrzené UV zářením. 
- tloušťka 	2,5 mm 
- šíře role 	   2m 
- třídy zátěže 	34/42 
- protiskluznost 		dle DIN 51130 je R9 
- součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6 
- použití vícebarevné svařovací šňůry dodávané výrobcem splývající se vzhledem podlahoviny z důvodu eliminace viditelnosti spojů 
- možnost renovace povrchové úpravy Topshield 2 – při jejím případném poškození

Skladba podlahy –

Podlaha je navržená v osmi pruzích podél delší strany spojené místnosti. Pruhy jsou přerušované podélnými pásky dle výkresu skladby podlahy. Převažující barva je světle béžová, podélné pruhy jsou v odstínu antracit. U stěny linoleum ukončit soklem 80 mm s požlábkem mezi podlahou a soklem. (položka S2)

ELEKTROMONTÁŽE

Součástí elektromontáží je demontáž a montáž svítidel dle následujícího popisu, výměna vypínačů a úprava stávající elektroinstalace.

Zářivková dvoutrubicová 2 x 28 W    počet 40 ks z toho 10 ks jako Nouzové osvětlení

se spodním a částečně horním vyzařováním

Materiál:

– těleso:   	Ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií

– barva:   	Bílá RAL 9003

– mřížka: 	Matovaná parabolická mřížka vyrobená z čistého Al plechu

Stupeň krytí: 		IP 20

Jmenovité napětí: 	230 V / 50 Hz

Zapojení: 		Elektronický nebo stmívatelný předřadník;

10 ks bude sloužit jako nouzové osvětlení

Montáž: 		Zavěšení pomocí lankových závěsů, které jsou součástí svítidla

Vestavná svítidla v podhledu 2 x 18 W    počet 30 ks

Materiál:

– těleso: 	Ocelový plech

– barva: 	Bílá

– reflektor: 	Leštěný hliník

Stupeň krytí: 	I	P 20

Jmenovité napětí: 	230 V / 50 Hz

Zapojení: 		Nízkoztrátový nebo elektronický předřadník

Montáž: 		Vestavná montáž do podhledových systémů

V sádrokartonové předstěn u posuvných dveří budou instalovány vestavná bodová svítidla LED 3x3W v počtu 12 ks.

U sádrokartonového límce na kratších stěnách místnosti bude instalován LED pásek 7,2 W/m celkem 31 mb.

Nové vypínače a el. zásuvky – ABB TIME povrch antracit

VZDUCHOTECHNIKA

Vířivý anemostat včetně propojovací flexi hadice do jednoho metru celkem 24 ks.

INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ:

Barevné řešení

Interier je navržen ve třech převládajících barvách. Tmavé červené, antracitové a béžové, která se objeví na obkladu stěn, stolech a paravanech.
Obklady

Stávající obklady stěn budou demontovány a nahrazeny částečně sádrokartonem a tapetou, viz.- výkresy stavebních úprav. Po odstranění stávajících obkladů a madel je nutné stěny povrchově upravit a zaštukovat.

Nové obklady stěn z laminových světle béžových desek budou vytvořeny jen v parapetních pásech na stěnách. Pásy jsou přerušované vertikálními dekoračními spárami v antracitové barvě.

Kryty topení 
Konstrukce stávajících krytů topení zůstane zachována včetně kamenného plátu. Konstrukci povrchově upravit – nátěr RAL 9006, kamenné pláty očistit a renovovat. Nový je přední kryt topení (položka č. 10) s antracitovými dekoračními pásky. Tělesa topení opatřena nátěrem RAL 1013.

Jídelní židle z polypropylenu jsou zhotoveny z jednoho kusu. Jedná se o výlisek  s moderním opěrákem včetně držáku a jsou navrženy ve dvou barvách – tmavé červené a antracitové.

Stoly mají kovové podnože z tenkostěnných profilů čtvercového průřezu

s povrchovou úpravou – komaxit RAL 9006. Horní plát je v barvě světle béžové.

Paravany (18 ks) jsou umístěny mezi stoly a jsou tvořeny kovovým rámem – opět ve „stříbrném“ odstínu RAL 9006 a laminovou světle béžovou deskou s výplní.Výplň tvoří dekorativní akryl tloušťky 6mm s dekorem listí, viz. foto.

Pro odkládání kabátů jsou určeny stojanové kovové věšáky s držákem na deštníky.

Dekorace 
Jsou použity dvě bílé průsvitné „prosvětlené“ vázy z plastu, s připojením na

na 230 V – 20 W.

Uvnitř váz je umístěno aranžmá z umělé květinové dekorace, dle popisu na výkrese č. 8.

Úprava stěn

Na půdorysu je vyznačena plocha pro výmalbu a pro tapetu.

Výmalba - Barva vymalování je RAL 3002 / červená tmavá/  a  RAL 1013 /béžová světlá /

Tapeta (položka č. 12)– je specifikovaná na výkrese pohledů na stěny.

Rozsah použití jednotlivých materiálů a barev je rozkreslen a popsán na výkresech tvarů a detailů jednotlivých zařizovacích předmětů interieru a na výkrese obkladů stěn

Konkrétní typy výrobků a prvků specifikovaných v PD interieru je nutné odsouhlasit zástupci uživatele a architektem

Všechny truhlářské a zámečnické výrobky je nutné vyrábět až po ověření skutečných rozměrů na stavbě.

Některé výrobky bude nutné při montáži koordinovat se stavbou.