# Popis stavebních úprav

Projektová dokumentace řeší úpravu podlahy pod schodištěm ve vstupní hale Pavilonu A9 v areálu Univerzitního kampusu v Brně – Bohunicích.

Předmětem projektu je návrh změny stávajícího uživateli nevyhovujícího stavu. Nový návrh je řešen s ohledem na to, že se jedná o reprezentativní vstupní prostory do univerzitní knihovny, současně respektuje požadavek uživatele a správy kampusu na minimální náročnost na údržbu.

Návrh byl v průběhu zpracování konzultován s investorem a autorem objektu.

## Architektonicko-stavební řešení

V původním návrhu byly v prostoru pod oběma schodišťovými rameny zelené plochy osázené interiérovou zelení oddělené od prosklených dělících polopříček pásem z kačírku. U obou ploch byl instalován automatický závlahový systém. V současnosti je již veškerá zeleň z ploch odstraněna.

V rámci navrhovaných úprav budou zelené plochy zrušeny, bude odvezena stávající zemina a demontován zavlažovací systém včetně elektroinstalací.

Nově budou obě plochy v celém rozsahu pokryty vrstvou valounů z bílého mramoru dvou frakcí, do které budou pouze místně zapuštěny kruhové nerezové samozavlažovací květináče se zelení.

## Zdravotně technické instalace

Úpravy v rozvodech ZTI spočívají v demontáži a následném zaslepení stávajícího automatického zavlažovacího systému.

## Sadové úpravy

V rámci sadových úprav budou do nově umístěných samozavlažovacích květináčů vysazeny 2 druhy rostlin. Druh rostlin je vybrán s ohledem na prostředí a nenáročnost údržby.