Příloha č. 2 – Technická specifikace bezdrátových základen

Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimálně požadované, uchazeč může nabídnout zařízení s parametry stejnými či lepšími než jsou parametry minimálně požadované:

- bezdrátový přístupový bod s integrovanými anténami a rádiovými jednotkami pro pásma 2,4 GHz a 5 GHz, vč. napájecího zdrojů

- podpora IEEE 802.11a, 802.11b/g, 802.11n, technologie MIMO 3x2, prostorové streamy,

- minimálně 8 SSID (BSSID) inzerovaným přístupovým bodem,

- PoE napájení přímo z přepínače (IEEE 802.3af)

- možnost implementace technologie indoor mesh,

- podpora mechanismu pro optimalizaci šíření multicast provozu (např. VideoStream nebo funkčně ekvivalentní)

- detence a monitorování problémů v síti WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do paketového analyzátoru,

- podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11a/g/n klientům (Beam Forming),

- nastavitelný DTIM interval (Delivery Traffic Indication Message) pro jednotlivé WLAN,

- podpora mechanismu pro přepojení klientů z pásma 2,4GHz do pásma 5GHz,

- hardwarová podpora spektrální analýzy s rozlišením 156 kHz nebo detailnějším (detekce zdroje rušivého signálu – interference),

- hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur,

- Access Pointy obsahují certifikát X.509 s lokální platností pro nasazení PKI,

- rozhraní Ethernet 10/100/1000,

- podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes sériovou konzoli, Telnet a ssh,

- přístupové body jsou fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem,

- přístupový bod musí být uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru,

- plná kompatibilita s již používanými centrálními řídícími prvky bezdrátové sítě Cisco WiSM2,

- plná kompatibilita s již používaným systémem pro správu bezdrátové sítě Cisco Prime.

Nabízené řešení vč. přesného typového označení výrobku:

Cena za 1 ks (v Kč bez DPH):

Cena za 10 ks (v Kč bez DPH):       (tato cena bude přenesena do návrhu smlouvy o dílo)