| ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA Místo stavby: (PdF) Ypsilantiho-Poříčí7, Brno Stavba: Výměna oken tělocvičny D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 15-101 Stupeň: Projekt pro REALIZACI Archívní číslo: 15-101-06-D-500/1 Datum: 02/2015 |  |

OBSAH:

1	OBECNÉ INFORMACE	3

2	Technické řešení	3

2.1	Bourací práce	3

2.2	Výplně otvorů	3

2.3	Nátěry	4

2.4	Oprava ochranné sítě položky č.1)	4

2.5	Ostatní dokončovací práce	4

3	Fotografie	5

4	Základní technické normy	6

# OBECNÉ INFORMACE

Řešený objekt Pedagogické fakulty se nachází v městské zástavbě v Brně – ulice Poříčí. Jedná se o komplex budov. Vstup do objektu Pedagogické fakulty je z ulice Poříčí přes vrátnici objektu do vstupního schodišťového prostoru, do kterého ústí chodby propojující jednotlivé části objektu. Druhý vstup s parkovištěm pro automobily je bránou z ulice Ypsilantiho.

# Technické řešení

Tento projekt řeší výměnu stávajících kastlových (dvojitých oken ve fasádě do ulice Ypsilantiho) za nové dřevěné euro okna (truhlářský výrobek v povrchové úpravě nátěrem v odstínu RAL 9010 (barva bílá).  Projekt řeší následující práce a dodávky:

## Bourací práce

Demontáž stávajících oken a vnitřních parapetů, odvoz a uložení na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku).

- vysazení původních dřevěných okenních křídel

- vybourání původních dřevěných okenních rámů

- vybourání a demontáž původních konzol pro uchycení ochranné sítě

## Výplně otvorů

- začištění ostění, nadpraží a parapetů

- osazení nových rámů, vyrovnání v horizontálním i vertikálním směru, vypodložení dřevěnými klínky.

- rozepření rámu dřevěnými hranoly proti průhybu

- zapěnování spáry mezi rámem a ostěním montážní pěnou

- po zatvrdnutí montážní pěny odstranit rozpěry

- zednické zapravení vnitřního ostění, provedení a začištění vnitřních omítek bez malířských prací (malířské práce a štuková omítka budou provedeny po vyzrání podkladu, především jádrové omítky – tl. 1mm/1 den)

- opravu vnitřních parapetů

- oprava vnějších parapetů

- nasazení okenního křídla do rámu

Projekt uvažuje s dodávkou a montáží (včetně dopravy na místo vlastní montáže) nových dřevěných eurooken bez žaluzií (ve stávajícím členění), včetně dodávky vnitřních parapetů. Profily oken musí být dimenzovány podle statické únosnosti - dodavatel musí jednotlivá křídla staticky posoudit dle vlastní technologie výroby včetně dimenzování závěsů křídel. Členění jako u stávajících oken.

Součástí dodávky je zednické zapravení bočních ostění na šířku rámu nových oken, s případným dozděním otvoru, provedení a začištění vnitřních omítek v rozsahu pro malířské práce, vnější zapravení kolem oken akrylátovým tmelem (případně dle potřeby stavební zapravení), zhotovení podloží na potřebnou výškovou úroveň pro položení vnitřních parapetů. Dodavatel obnoví případné obklady dotčené výměnou oken. Dodavatel opraví narušený fasádní nátěr a upraví stávající FeZn parapety k nově osazovaným oknům (podsunutí parapetů do rámu oken – v případě nutnosti jeho nastavení vč. nýtování). Veškeré stavební práce budou prováděny bez montáže venkovního (fasádního) lešení. Dodávka okenních prvků je podrobněji specifikována v tabulce výpis truhlářských prvků (oken, vnitřní parapety).

Provedení EURO okna: veškeré použité materiál budou dle norem DIN a budou splňovat prohlášení o shodě

- profil EURO IV 68/68 – dřevina smrk, europrofil v kvalitě varianta napojovaná lamela (ozn.B)

- povrchová úprava  - impregnace + oboustranně RAL 9010

- rámová termookapnice s přerušeným tepelným mostem na rámu a krycí okapnice na křídlo okna v barvě bílé

- kování – celobvodové kování kliky s pojistkou proti chybné manipulaci s klikou, s mikroventilací

- klika bílá (minimalizovaná vzdálenost od spodního okraje křídla – cca 0,4m)

- zasklení izolační dvojsklo 4FL-16-4PL, tepelný prostup Ug=1,1 W/m2K,

- těsnění celoobvodové dvoukomorové silikonové, vysoce elastické, zajišťující dokonalou těsnost oken bílé/šedé

- opravu vnitřních parapetů – demontáž původního dřevěného parapetu a provedení nového dřevotřískového s nosem (barva bílá)

- oprava vnějších parapetů – napojení původních parapetů na nový rám; projekt uvažuje s doplněním napojovací parapetní lišty ve tvaru dle průběhu parapetu a osazeného okna (individuální výroba pro každé okno dle zaměření po montáži okna) – materiál Cu plech.

## Nátěry

Nátěry v odstínu RAL 9010 (čistě bílá).

## Oprava ochranné sítě položky č.1)

Stávající ochranná síť z ocelového pletiva bude vyrovnáno (pletivo). Před prováděním povrchových úprav  ocelových prvků je nutné provést:

- odstranění mastnoty vhodným detergentem

- omytí solí a nečistot vysokotlakou čistou vodou a odstranění prachu

Ošetřené ocel. prvky budou ošetřeny základovou barvou a 2x vrchním nátěrem v požadovaném odstínu, který bude odsouhlasen investorem (předpoklad RAL 9010 – čistá bílá). Nátěry budou provedeny kvalitní povrchovou úpravou syntetickou barvou.

Před zpětnou montáží ochranných sítí budou nově osazeny (zazděny do ostění) ocelové konzoly – úprava stávajících konzol pro zazdění a nevyhovující konzoly budou nahrazeny novými. Konzoly budou zazděny do ostění na pracny dl. 150mm.

Veškeré ocelové výrobky budou opatřeny základovou barvou a 2x vrchním nátěrem v požadovaném odstínu, který bude odsouhlasen investorem (předpoklad RAL 1013 – slonová kost).

## Ostatní dokončovací práce

- vyčištění staveniště

- odvoz suti na skládku k tomu určenou

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek

# Fotografie

- venkovní pohledy

- detail parapetů pol. 1),  2)

- okna a ochranná síť v tělocvičně pol. 1)

- okno a parapet pol. 3)

# Základní technické normy

Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména:

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce

ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce

ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):