| ERDING a.s. Kosmákova 28, 615 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA Místo stavby: (RMU) Žerotínovo nám. 9, Brno Stavba: Oprava chodby D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. ZAŘÍZENÍ D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 15-101 Stupeň: Projekt pro REALIZACI Arch. č.: 15-101-04R-D-500/1 Datum: 02/2015 |  |

OBSAH:

1	OBECNÉ INFORMACE	3

2	Technické řešení	3

2.1	Bourací práce	3

2.2	Elektroinstalace	3

2.3	Stěny a opravy povrchů	5

2.4	Oprava podhledu	6

3	Fotografie a obrazová část	8

1.1	Ostatní dokončovací práce	8

4	Platné normy, předpisy, směrnice, vyhláśky	9

# OBECNÉ INFORMACE

Oprava bude prováděna ve vícepodlažním zděném objektu. Hlavní vstup do objektu je přes vrátnici z průčelí na Žerotínově nám. Přístup ke staveništi je přes závoru v průjezdu (východní průjezd) do dvorní části z Moravského náměstí.

# Technické řešení

## Bourací práce

Bourací a demontážní práce zahrnují:

- odstranění vybavení chodby (informační tabule apod.)

- odstranění stávajícího obkladu stěn

- demontáž lamelového podhledu, včetně nosného roštu

- demontáž osvětlení

Před započetím stavebních prací bude provedeno zabezpečení okolních prvků (dveře, okna, topení, podlaha apod.) a rovněž okolních prostor před prachem a poškozením stavebními pracemi. dále budou odstraněny popisy a informační tabulky místností, které budou po dokončení prací opět instalovány.

- bezpečnostní polep 4ks (fotoluminiscenční úprava):

- ,,Únikový východ“ (materiál kovový plech/hliník, garantovaná svítivost po 10-ti minutách minimálně 150 mcd/m2min)

- polepy stěn (fotoluminiscenční úprava)

## Elektroinstalace

Všeobecné údaje

Předmětem tohoto projektu je návrh úpravy osvětlení na chodbě N03059 v objektu rektorátu MU na Žerotínově náměstí v Brně. Jako podkladů bylo použito projektu stavební části, návrhu interiérů a požadavků zodpovědného projektanta.

Přívod el. energie

Na chodbě je umístěn stávající rozváděč ozn. 3R3/3, který zůstane zachován. Osvětlení chodby je připojeno z jističe č.11.

Technický popis

Stávající stav

Stávající osvětlení chodby je přisazenými zářivkovými svítidly na stěnách ovládanými vypínači ode dveří. Osvětlení je připojeno z rozváděče 3R3/3.

Dále jsou na chodbě samostatně jištěné zásuvkové obvody připojené ze stejného rozváděče.

Nový stav

Stávající rozváděč 3R3/3 zůstane zachován. Nové osvětlení chodby bude připojené ze stávajícího jističe č.11. Do rozváděče bude doplněn impulsní spínač pro ovládání osvětlení chodby.

Stávající svítidla včetně nouzových, vypínače a příslušná kabeláž bude demontována a ekologicky zlikvidována. Dále bude provedeno prověření rozvodů pod stropem (v podhledu) a nepoužívané vedení bude odstraněno. Funkční vedení bude uloženo do drátěného žlabu na stěně pod stropem. Při demontážích stavebních prvků je nutné dbát zvýšené opatrnosti před poškozením elektrického vedení.

Do nového kazetového podhledu budou osazena nová zářivková svítidla 2x18W s nouzovým zdrojem, která budou ve vstupních prostorách ovládaná střídavými přepínači a v chodbě tlačítky přes impulsní spínač. Svítidla osazená do rastru kazetového podhledu; tělo svítidla ocelový plech, příchytky do sádrokartonového podhledu, mřížka vyrobena z materiálu - optický systém z vysoce leštěného hliníku , elektrická výstroj svítidla, elektronický předřadník, nouzový zdroj 1hod

Zásuvkové rozvody zůstanou zachovány. Demontovány budou pouze zásuvky. Volné konce budou zaizolovány. Po ukončení oprav chodby budou osazeny nové zásuvky ve stejném designu s vypínači.

Vypínače a zásuvky jsou uvažovány v provedení velkoplošném, stejném nebo podobném jako jsou v ostatních prostorách (znovuobnovení instalovaných zásuvek). Barevné provedení v bílé barvě.

Kabeláž

Elektroinstalace je navržena kabely CYKY vedenými nad podhledem v kabelovém žlabu, pod podhledem pod omítkou.

Kabelová trasa a stávající kabeláž

Trasa a uchycení kabelového žlabu vedeného nad podhledem bude upřesněno před montáží, po demontáži stávajícího podhledu dle vedení stávající kabeláže (středem na závěsech, po stěně na nosnících).

Stávající kabeláž vedená nad podhledem, zůstane zachována a dle možností bude upravena a vložena do nového kabelového žlabu.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu musí být zajištěn souhlasný stav s projektovou dokumentací a musí  být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6.

Bezpečnost a hygiena práce

Bezpečnost a hygiena práce navrženého el. zařízení je zajištěna tím, že celé zařízení bude  provedeno v souladu s příslušnými normami ČSN a ostatními platnými předpisy.

Veškeré montáže a demontáže budou prováděny při vypnutém napájení jednotlivých okruhů. Údržba svítidel a výměna světelných zdrojů je uvažována ze žebříků.

## Stěny a opravy povrchů

Po demontáži obkladů stěn, stěnových svítidel, provedení drážek elektroinstalace atd. bude provedeno vyspravení omítek jádrovou maltou a vrchní vnitřní omítkou s finální úpravou povrchu malířským nátěrem v bílé barvě.

Zárubně dveřních otvorů a topení budou opraveny:

- odstranění mastnoty vhodným detergentem

- omytí solí a nečistot vysokotlakou čistou vodou a odstranění prachu

- provedení nátěru a oprava prahů dveří výměnou (mořený dub)

Ošetřené ocel. prvky budou ošetřeny základovou barvou a 2x vrchním nátěrem v požadovaném odstínu, který bude odsouhlasen investorem (předpoklad RAL 9010 – čistá bílá; zárubně RAL8022-tmavě hnědá). Nátěry budou provedeny kvalitní povrchovou úpravou syntetickou barvou.

Podlaha bude kolem obvodu místnosti opravena provedením soklu a lemu šířky 0,1m v šedé barvě (před montáží bude investorovi předložen vzorek, který bude písemně odsouhlasen). Olemování bude provedeno zátěžovým PVC (zátěžová třída : min. 33 - vysoká) ve stejné tloušťce, jako stávající plastová  krytina chodby, která bude zaříznuta a spojena s olemováním studeným spojem. Olemování bude na podklad lepeno (očištění, penetrace a vyrovnání podkladu).

- příklad barevného řešení lemu podlahy

## Oprava podhledu

Stávající podhled bude opraven demontáži a provedením nového zavěšeného stropu z minerálních akustických kazet rozměru 0,6x0,6m s olemováním z plného zavěšeného podhledu ze sádrokartonových desek tl. 12,5mm. Nový podhled bude výškově osazen těsně nad křídla oken s distancí 10mm pro možnost plného otevření křídel oken.

Kazetový podhled

Po obvodu místnosti (u lemu plného SDK podhledu) se na profily upevní L-profil (6). Na stropu se vyznačí místa pro ukotvení závěsů. Předepsanými kotevními prostředky a závěsy (4) se v roztečích max. 1200 mm zavěsí hlavní T-profil. Vzájemná vzdálenost hlavních nosných T-profilů (3) je 1200 mm. Po roztečích 600 mm se mezi hlavní T-profily vloží příčné T-profily délky 1200 mm (2). Nakonec se konstrukce dokončí vložením příčných T-profilů délky 600 mm (5) mezi již osazené příčné profily délky 1200 mm. Poté následuje vkládání kazet (1). Stropní kazeta v bílém matném provedení s hladkým povrchem a jemnou nepravidelnou perforací.

- ilustrační detaily provedení

Plný podhled - olemování

Lemování podhledu u stěny plným zavěšeným podhledem s dvouúrovňovým roštem na rychlozávěsy. Provedení bez tepelné/zvukové izolace. Rošt proveden z ocelových profilů 60x27 v kombinaci s ukončovacím stěnovým profilem. Zavěšení dle montážních listů výrobce instalovaného systému. Sádrokartonový záklop jednovrstvý z běžné SDK desky 12,5mm. Spáry vyplněny a tmeleny s přebroušením certifikovaným systémem pro tmelení a spárování SDK konstrukcí. Před nanesením nátěru (malba) desky natřít základním nátěrem – penetrace.

- ilustrační detaily provedení

## Oprava dveří

U stávajících dveří bude provedena oprava výměnou dveřních křídel, prahu a renovace nátěru zárubně. Dveřní křídla budou vyrobena a osazena do stávajících zárubní dle přesného zaměření v rámci dodávky. Dveřní křídla budou kazetová pro vnitřní použití s povrchovou úpravou – lakovaná dýha dub včetně kování, vložkového zámku a kliky v úpravě bronz (podrobněji viz Výpis prvků).

Stávající ochranná síť z ocelového pletiva bude vyrovnáno (pletivo). Před prováděním povrchových úprav  ocelových prvků je nutné provést:

- odstranění mastnoty vhodným detergentem

- omytí solí a nečistot vysokotlakou čistou vodou a odstranění prachu

Ošetřené ocel. prvky budou ošetřeny základovou barvou a 2x vrchním nátěrem v požadovaném odstínu, který bude odsouhlasen investorem (předpoklad RAL 1013 – slonová kost). Nátěry budou provedeny kvalitní povrchovou úpravou syntetickou barvou.

# Fotografie a obrazová část

- stávající chodba

- stávající chodba

## Ostatní dokončovací práce

- vyčištění staveniště

- odvoz suti na skládku k tomu určenou

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Vypracoval: Josef Mikuška, Václav Janoušek

# Platné normy, předpisy, směrnice, vyhláśky

Veškeré práce a kontrola jakosti používaných materiálů dodavatelem (související s prováděním oprav uvedených v tomto projektu), budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a souvisejícími předpisy, směrnicemi a vyhláškami. Všechna tato ustanovení jsou základním kritériem měřítka kvality použitých výrobků a prací. Přílohou je seznam základních nejdůležitějších norem použitých pro prováděné opravy.

Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména:

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce

ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce

ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností)