### MU Filozofická fakulta

### Janáčkovo náměstí 2a, 602 00 Brno

Stavební úpravy a změna technologie ve VS.

D 1.4.C – Měření a regulace

Kap.1. Dodávka technologie:

Řídící systém Amiris 99 – doplnění systému:

modul  DM-AI 12	1ks

modul  DM-485TO485	1ks

napájecí zdroj AZ 24V/2,5A	1ks

teplotní  čidla  NS 120R              	5ks

Tlakové čidlo dopouštění vody  s přísl. 1 -10kPa	1ks

Havarijní teplotní čidlo topné vody s přísl. 70 - 140oC	1ks

Havarijní teplotní čidlo s přísl. 30 -90oC	1ks

Nový ovládací rozvaděč pro letní ohřev TUV 6kW/400V – vč. ovládání a jištění

se samostatným přívodem napájení a ovládání z ŘS                          1ks

Regulační řídící ventily vč. servopohonů  s havar. funkcí  /u dvou kusů/,

pro horkou vodu  150oC a tlak PN25:

Regulační ventil se servem DN25 PN25 Kvs 6,3	1ks

Regulační ventil se servem DN15 PN25 Kvs 2,5	1ks

Havarijní ventil se servem  DN32 PN25 Kvs 12,5	1ks

Dopouštěcí ventil s havarijní funkcí DN15 Pn25 Kvs4	1ks

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena dodávky

Kap.2.  Montážní práce :

Montážní materiál:

nosné kabelové rošty              	40m

kabel CYKY 5x4	25m

„        „       5x1,5	40m

„        „       3x1,5	65m

„     JYTY   4x1                                                               	150m

„         „       2x1                                                               160m

Montážní práce MaR vč. demontáže starého zařízení	30hod

Montážní práce elektro vč.   „               „           „                           18hod

Předělání stávajícího elektrorozvaděče MaR	   12hod

Uvedení do provozu + zkušební provozu                                       20hod

Elektrorevize	5hod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena montáže a zprovoznění

Kap.3. VRN:

Nový SW pro řídicí systém                   41 datových bodů AI,DI,AO,DO

Úpravy  dosíťování  systému do celku	13hod

Úpravy vizualizace a dálkového řízení v centrálním PC 	29hod

Zkušební provoz na doladění systému	12hod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena SW prací vč. napojení na stávající vizualizační a řídící dispečink

Celková cena dodávky,  montáže MaR, elektro a  SW s vizualizací

V Brně, 19.3. 2015                                          		                              vypracoval: Jiří Pecka