## ÚPRAVA POKOJŮ PRO DODÁVKU NÁBYTKU KOLEJE VINAŘSKÁ 5, BRNO

### PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Investor: Masarykova univerzita, Správa koleji a menz, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Obsah:

| Pol. číslo | #### Název | Měřítko výkresu | Počet listů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titulní list |  | 1 |  |
|  | Obsah |  | 2 |  |
|  | Schema |  | 3 |  |

| Celkem |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |

## OBSAH

MÍSTO

Adresa:				Vinařská 5, 603 00 Brno

Katastrální území:		Pisárky (č. 611484)

Parcelní číslo pozemku:		350/11

Záměrem investora – Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity v Brně je realizace přípravných prací pro dodávku a montáž nábytku v rozsahu ubytovacích buněk dle tabulky spočívajících v opravě podlah samonivelační stěrkou, položení podlahových krytin dle tabulky, výmalby a přemístění části elektroinstalace související s montáží nábytku.

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Název: 						Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz

Adresa:		Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ:		00216224

DIČ:		CZ00216224

Zastoupení:		Ing. Zdeněk Čížek, ředitel SKM MU

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. František Dočekal, SKM -  vedoucí útvaru technických služeb a IT, tel. 549 49 2 709

Počet dotčených ubytovacích buněk v objektu A3:

| Typ buňky | 1PP(P01) | 1NP(N01) | 2NP(N02) | 3NP(N03) | 4NP(N04) | 5NP(N05) | 6NP(N06) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podlaha PVC |  |  | 17 | 17 | 17 |  |  | 51 |
| podlaha koberec |  |  |  |  |  | 17 |  | 17 |
| elektroinstalace |  |  | 16 | 17 | 17 | 17 | 8 | 75 |

Zahájení stavby 	7 / 2015 (předpoklad)

Dokončení stavby 	8 / 2015 (předpoklad)

Podlahy a podlahové konstrukce

V pokojích bude položena povlaková krytina PVC nebo koberec dle tabulky.

Pod podlahové krytiny bude provedena samonivelační stěrka na cementové bázi o tl. vrstvy 4 mm.

skladba

- Podl. krytina				2 - 5 mm

- lepidlo na podlahoviny			1 mm

- samonivelační stěrka na cementové bázi	4 mm

- penetrační nátěr

- vybroušená a očištěná stávající betonová mazanina

- stávající vrstvy podlahy

- stávající ŽB stropní panel

Podlahové krytiny povlakové

V pokojích typu S bude položena povlaková krytina z PVC pásů, v tl. 2 mm pro velmi vysokou zátěž, klasifikace - užitná třída 34 (atest na kolečkové židle), tl. nášlapné vrstvy 0,8 mm , protiskluznost skupiny R10, koeficient smykového tření větší nebo roven 0,6, barevné řešení dle požadavku investora.

Sokl bude tvořen soklovou PVC lištou v odpovídající barevnosti, rozměru 48,5+25 mm/ tl. 1,7 mm.

V pokojích typu H bude položen zátěžový koberec s rubovou podložkou pro vysokou zátěž, klasifikace – třída používání 23, vhodné pro kolečkové židle. Materiál vlákna PA, barevné řešení dle požadavku investora.

Sokl bude tvořen soklovou kobercovou lištou v odpovídající barevnosti.

Malby

Výmalba bude provedena nátěrem, nebo válečkem, materiály splňujícími technologické, hygienické a ekologické podmínky pro použití v příslušných provozech a prostředích, tyto parametry budou doloženy atesty, certifikáty apod. Barevné řešení: bílá