Požadavky na čištění a údržbu podlah a dveří

Linoleum a Marmoleum

- pravidelná denní mokrá údržba se provádí mopem nebo strojně za použití úklidových prostředků deklarovaných výrobcem na úklid přírodního linolea

- na údržbu nelze použít vysoce alkalické prostředky na čištění hrubých nečistot, které narušují hladkost povrchu podlahy

- při strojním úklidu používat nejjemnější kartáče a PAD kotouče

- úklidové prostředky ředit a používat dle návodu výrobce

- ochranné a čisticí prostředky pro přírodní linoleum dodává řada výrobců. Vždy je však nutné, aby použité prostředky byly určeny pro přírodní linoleum

Keramická dlažba a povrchy na bázi pryskyřic

- povrch se čistí ve vodě rozpuštěnými běžnými čisticími prostředky (saponáty). Při čištění je třeba dbát na ochranu před poškozením ostrými předměty a před pády tvrdých předmětů na podlahu. V místnostech je nutno pravidelně desinfikovat rohy a kouty všude tam, kde byl použit silikon na styku dlažby a obkladu a to tak, aby nedošlo k poškození silikonu

Koberce ze syntetických vláken

- v závislosti na zatížení prostoru je nutné provádět důkladné vysávání koberce výkonným kartáčovým vysavačem, aby byl účinně odstraněn prach a volně ležící nečistoty z povrchu i hloubky vlákna a vlákno nabylo znovu svůj tvar

- během údržby je nutné pravidelně odstraňovat případné skvrny

Lakované dveře (dřevěné, ocelové, laminátové) a skleněné dveře

- k čištění používat navlhčenou textilii, nepoužívat rozpouštědla a kyseliny, ostré předměty jako drátěnky ani přípravky, ve kterých je obsažen písek nebo jiné pevné částice