1. Identifikační údaje

Název stavby: 	Oprava sociálních zařízení, MU Brno, Poříčí 9

Místo stavby: 	Poříčí 9, Brno

Druh stavby:	stavební úpravy

Investor:	Masarykova univerzita Brno, Poříčí 9

Projektant:	Jméno a příjmení:	BESTBUILD s.r.o.

IČO:			29355257

Místo podnikání:	Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno

2. Předmět dokumentace

Projekt řeší opravu sociálních zařízení v budově Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na ulici Poříčí 9 v 1.NP a 1.PP.

3. Popis stávajícího stavu

Řešené místnosti sociálního zařízení se nachází v 1.PP a 1.NP vícepodlažní zděné budovy. Vnitřní příčky jsou zděné, opatřené štukovými vápenocementovými omítkami resp. bělninovými obklady. Výplně otvorů tvoří dřevěná dveřní křídla v kovových zárubních. Podlahová krytina je z keramické dlažby v m.č. 001 je dlažba kamenná.

Stavebně technický stav většiny konstrukcí odpovídá době vzniku a pouze základní údržbě.

4. Popis navrženého stavu

Předmětem opravy je výměna veškerých zařizovacích předmětů, nové rozvody vody, kanalizace a elektro, nová dveřní křídla včetně zárubní do nově vyzdívaných příček, nátěry ponechávaných dveřních křídel a zárubní, keramické obklady a dlažby, nátěry, oprava omítek a vymalování všech dotčených místností.

Navržené úpravy nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení objektu. Vstupní dveře do prostorů WC budou dodány s požární odolností 30 minut a se samozavíračem.

5. Konstrukční a stavebně-technické řešení

- bourací práce

V rámci bouracích prací budou vybourány zděné příčky v rozsahu dle výkresové dokumentace, otlučeny veškeré obklady, odstraněny keramické i kamenné dlažby, vyvěšena dřevěná dveřní křídla a zdemontovány veškeré zařizovací předměty, svítidla, ventilátory a vypínače. Dále budou zdemontovány kryty radiátorů a staré rozvody vody, kanalizace a VZT.

- příčky

Nové zděné příčky budou provedeny z tvárnic Ytong. tl. 70 mm. Příčky budou opatřeny keramickým obkladem případně omítnuty. Zazděny budou také závěsné moduly pro klozetové mísy.

- podlahy

v řešených místnostech budou provedeny nové keramické dlažby splňující požadavky platných ČSN a to zejména co se týká součinitele smykového tření.

- úprava povrchů

Vnitřní keramické obklady budou provedeny do výšky 2,0 m, opravy stávajících omítek a dozdívek budou vápenocementové štukové. U otlučených obkladů bude provedeno vyrovnání podkladu.

- izolace

Izolace proti zemní vlhkosti ani tepelné izolace nejsou předmětem oprav.

- výplně otvorů

Nová vnitřní dveřní křídla budou v provedení HPL, bílé barvy včetně kování a mřížek a budou osazena do kovových zárubní buď stávajících nebo nových. Ponechávaná dveřní křídla a stávající ocelové zárubně budou opatřena novými dvojnásobnými nátěry. Pro vybraná dveřní křídla bude použit zámek generálního klíče (viz výpis výrobků), využity budou zámky ze stávajících dveřních křídel.

- zařizovací předměty

Specifikace nových zařizovacích předmětů je uvedena ve výkresové části ZTI

6. Řešení bezbariérového užívání stavby

Bezbariérové řešení není předmětem oprav, v 1.NP i v 1.PP je navrženo WC pro tělesně postižené vybavené dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

SEZNAM PŘÍLOH

A – Průvodní zpráva

B – Technická zpráva

1 – Půdorys 1.NP stávající stav

2 – Půdorys 1.NP nový stav

3 – Půdorys 1.PP I. část - stávající stav

4 – Půdorys 1.PP I. část - nový stav

5 – Půdorys 1.PP II. Část – stávající stav

6 – Půdorys 1.PP II. Část – nový stav

7 – Výpis výrobků