Technická zpráva

a) Úvod a přípravné práce

Cíl navrhovaných stavebních úprav

Navrhované úpravy mají za cíl doplnit do stávající zasedací místnosti nové audiovizuální technologie dle požadavku investora. Tyto AV technologie řeší samostatný projekt, smyslem našeho projektu je řešit dopady do stavební části a do navazujících technologií silnoproudu a slaboproudu.

Současně bude upraveno a doplněno stávající vybavení interiéru, zejména atypický konferenční stůl.

Popis stávajícího stavu

Stávající interiér zasedací místnosti je autorským návrhem akad.arch. Ladislava Kuby z roku 2002 a je žádoucí zachovat charakter a prvky interiéru (řešení povrchů stěn, mobiliáře, svítidel, atd.).

Odstrojení stávajícího interiéru

Veškerý mobiliář bude před započetím stavebních prací demontován a uložen mimo staveniště. Po ukončení stavebních prací bude očištěn a opětovně instalován. Některé prvky budou upravovány, či doplňovány – podrobněji viz projekt interiéru.

b) Popis vlastních stavebních prací

1. Podlahový žlab

Podlahový žlab bude sloužit pro osazení kabeláže profesí silnoproud, slaboproud a AV techniky. Tato kabeláž umožní propojení zařízení RACK (rozvaděč), umístěného v rohu místnosti, s konferenčním stolem, uvnitř stolu umístěnými LCD monitory, LCD monitorem na stěně a kamerou na stropě místnosti.

Vlastní žlab je z části řešen jako zámečnický výrobek Z1 a z části jako typový elektroinstalační žlab (typový žlab, včetně 1x podlahové krabice je dodávkou profese slaboproud).

Pro osazení žlabu je nutné provést zásah do stávající těžké plovoucí podlahy, toto podrobněji popisuje výkres č. 03.

Jako referenční technologie provádění je zde dále popsáno řešení firmy ARDEX, je možné použít jakoukoliv obdobnou, nebo lepší ucelenou technologii.

Technický postup úprav souvisejících s osazením žlabů (sytém ARDEX):

- Vyříznout betonovou desku na celou výšku včetně kročejové izolace (řez veden cca v šířce žlabu)

- Druhé dva řezy vést jen na hloubku k výztuži tak, aby tato zůstala zachována a to v místě dle zaslaného půdorysu u vnějších krajů uvažované plochy

- Zbylou vrstvu betonu od výztuže směrem dolů vybourat

- Vzniklý prostor vyčistit, vysát

- Osadit nové žlaby (typový elektroinstalační žlab + výrobek Z1), k podkladu budou celoplošně přilepen cementovou montážní stěrkou Ardex FIX

- Okolí žlabu doplnit novou zvukovou izolací do výšky žlabu

- Na horní část žlabu nalepit montážní stěrkou Ardex FIX zvukově izolační desku Ardex DS40 ( tloušťka 4mm )

- Položit separační PVC (PE) folii

- Do vzniklé prostory vložit ocelovou síť S 4-150/150, tuto fixovat ke stávající výztuži ocelovým vazacím drátem

- Před vlastní betonáží natřít svislé hrany původního betonu epoxidovým kontaktním můstkem Ardex FB

- Dobetonování provést z cementu Ardex A35, poměr míchání s kamenivem 1:4

- Betonáž je nutno provádět do živého nátěru Ardex FB !!

- Plochu betonu sjednotit s ostatním povrchem cementovou reprofilační stěrkou Ardex A45, povrchově je možno gletovat, filcovat, brousit dle potřeby

- Nový zátěžový koberec přilepit k takto připravenému podkladu

Obecné specifikace použitých materiálů:

- Ardex A35

Speciální rychlocement s ardurapid efektem a přísadami z umělé pryskyřice, který po smíchání s vodou a vhodným kamenivem zajistí pochůznost již po 3 hodinách, po 1 dni plně vyzrálý a připravený k pokládce povlakových krytin s vlhkostí do 2% a po 1 dni plně provozuschopný. Při poměru míchání cementu a kameniva 1:4  musí dosahovat pevnosti v tlaku po 1 dni 25 N/mm2, po 28dnech 45N/mm2, pevnost v tahu za ohybu po 1 dni 5 N/mm2, po 28 dnech 7 N/mm2

- Ardex FIX

Cementový prášek s ardurapid efektem s dobře dispergovatelnými přísadami a velmi jemným plnivem, který je schopen lepit mezi sebou různé druhy materiálů mimo mastných povrchů. Musí být schopen přilepit kovový, plastový povrch k betonu, látkový povrch ke kovovému i plastovému povrchu. Materiál musí být po aplikaci pochůzí po ½ hodině, přetíratelný po ½ hodině. Materiál musí dosahovat kuličkovou zkouškou (Brinell) pevností po 1 dni 20 N/mm2, po 28 dnech 40 N/mm2

- Ardex FB

Epoxidová pryskyřice tekuté konzistence, která se musí skládat z šedého epoxidového komponentu a čirého tužidla. Tento materiál musí fungovat jako spojovací můstek mezi starým a novým betonem a především aplikace čerstvého betonu musí být možná do čerstvého epoxidového nátěru. Požadavek na pevnost v tlaku po 28 dnech 65N/mm2, tah za ohybu po 28 dnech 35N/mm2.

- Ardex DS40

Musí se jednat o kročejovou izolaci, která musí být trvale elastická a musí být vyrobena z minerálních a PU pojiv. Tloušťka 4mm. Materiál musí zajistit kročejový útlum 14 dB.

- Ardex A45

Cementový prášek s ardurapid efektem s dobře dispergovatelnými přísadami a jemným plnivem. Materiál musí být po aplikaci pochůzí po 1 hodině, přetíratelný a brousitelný po 1 hodině. Materiál musí dosahovat pevnosti v tlaku po 1 dni 25 N/mm2, po 28 dnech 40 N/mm2, pevnost tahu v ohybu po 1 dni 5 N/mm2, po 28 dnech 10 N/mm2, kuličkovou zkouškou (Brinell) pevností po 1 dni 40 N/mm2, po 28 dnech 50 N/mm2

2. Ostatní stavební práce

Výztuhy pro kotvení LCD monitoru

- pro osazení nástěnného LCD monitoru bude v SDK předstěně doplněna výztuha, popis výztuhy viz výkres č. 02. Povrch stěny bude obnoven, spáry zastěrkovány a přebroušeny.

Rozvody SLP a Silnoproud

- vedeny částečně v SDK předstěně a podhledu – SDK vyříznout a po instalaci doplnit chybějící části a zatmelit

- vedeny částečně pod omítkou (vnější chodby) – vysekat drážky a po instalaci doplnit chybějící části hrubá omítka + finální štuková vrstva

Výmalba celé místnosti barva jasně bílá

c) Popis prací a vybavení interiéru

kruhový jednací stůl (složený ze 7segmentů, kotvený pevně k podlaze)

- demontáž stolu včetně elektrorozvodů, uskladnění

- úprava jednoho segmentu – nová přípojná místa (viz. Interiér výkres 07, 08, 09)

- úprava horních desek všech segmentů stolu – vyjmutí nerezových prvků, zbroušení dýhy včetně hran, nová dubová dýha, tmavé moření do stávajícího odstínu, nový lak, opětovné vsazení nerezových prvků

- opětovná montáž stolu včetně doplnění nových elektrorozvodů

obraz autor akad. mal Vladimír Kokolia

- demontáž, uskladnění v depotu, očištění, opětovná montáž

lustr Zettel´z autor Ingo Maurer

- demontáž, uskladnění, výměna papírových prvků za nové od výrobce, očištění, opětovná montáž

textilní zatemňovací rolety bílé

- výměna za nové bezešvé, stejný typ a barva, zpevnit kotvení vodících lišt

koberec

- odstranění, dodávka a nalepení nového zátěžového koberce se stojatým vlasem, barva světle šedá, popis viz Kniha standardů (designový vzor armstrong classic, dura air technologie č. 932)

parapety ocel. plech

- demontáž, přebrousit, přestříkat práškovou barvou bílá mat (dtto vstupní dveře místnosti), zpevnění kotvení, opětovná montáž

kryty topných těles ocel. plech

- výměna za nový výrobek (viz. Interiér výkres 02) , přestříkat práškovou barvou bílá mat (dtto vstupní dveře místnosti), zpevnění kotvení + montáž

skříň na výsuvný RACK

- nový výrobek nerez (viz. Interiér výkres 03)

stojan na LCD monitor ve středu jednacího stolu 3ks

- nový výrobek ocel (viz. Interiér výkres 04)

stojan na prapory

- nový výrobek ocel plech (viz. Interiér výkres 05)

kryt na stropní kameru

- nový výrobek ocel plech (viz. Interiér výkres 06)

stávající promítací plátno – demontáž, odstranění

stávající židle 20ks - odstranění, náhrada novými, popis viz Kniha standardů (designový vzor Una chair 705)

    - akad. arch. Ladislav Kuba,

Ing. arch. Martin Klimecký