Akce:			Komplexní simulační centrum MU

Investor: 		Masarykova univerzita

Projektant:		AiD team a.s.

Projektant SO:

SO:		            SO 201.02 Demolice

Stupeň:		Dokumentace pro stavební povolení

# Technická zpráva

Demolice části opěrných zdí stáv. parkoviště:  Délka demolované opěrné zdi je 66m. Předpokládá se železobetonová úhlová opěrná zeď výšky 1,90 m - 4,00 nad upraveným terénem. Celková kubatura bouraného železobetonu je cca 334,5m3.

Demolice části stáv. oplocení:  Délka bouraného oplocení je 43m bez podezdívky, 29,5m na podezdívce a 66m na opěrné zdi. Celková délka bouraného oplocení je tedy 138,5m.

Demolice plotní podezdívky v délce 29,50m, tj. 2,7m3 kamenná podezdívka a 7,08 m3 betonový základ.

Demolice vrchního krytu stáv. parkoviště:  Celková plocha demolice zpevněné dlážděné plochy je 1702,7 m2. Součástí bude i vytrhání obrubníků v celkové délce 422,80 m a rozebrání příkopových tvárnic v délce 52 m.

Inženýrské sítě: Před zahájením demolic budou vytyčeny veškeré IS a bude zajištěna jejich ochrana, resp. přeložení dle požadavků jednotlivých správců.