Technická specifikace požadovaného plnění

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Dodávka cloudových serverů |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Režim veřejné zakázky: | Nadlimitní |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00004631 |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita |
| Sídlo: | Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno |
| IČ: | 00216224 |
| Zastoupen: | Prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc., ředitelem Ústavu výpočetní techniky na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno |

- Požadavky zadavatele na dodávku jako celek

- Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění cloudových serveru dle níže uvedené specifikace a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce next-business day, on site  (dále jen „rozšířená záruka“) v lokalitě  ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do skříní (racků), zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

- Zadavatel požaduje nabídky na servery tří kategorií: 3 identické uzly datového úložiště, 8 identických výpočetních uzlů s GPU a alespoň 5 identických standardních výpočetních uzlů. Všechny nabízené uzly se musí vejít nanejvýš do dvou racků velikosti nejvýše 47U.

- Identickým uzlem se rozumí osazení zcela shodných komponent do každého uzlu, včetně použitých pamětí.

- Požadavky zadavatele na jednotlivé části dodávky

- Každý uzel datového úložiště musí splňovat tyto podmínky:

  - Provedení do standardního 19" racku, maximální velikost uzlu 2U.

  - Sdílení komponent (napájecí zdroje apod.) mezi uzly není přípustné.

  - Uzel musím mít dva procesory architektury x86_64. Celkový počet jader nesmí být nižší než počet disků z bodu 1.6.

  - Výkon celého uzlu měřený benchmarkem SPECint2006 rate baseline je minimálně 950 bodů. Výkon na jedno jádro musí být minimálně 40 bodů.

  - Operační paměť alespoň 192 GB ECC. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny osazené DIMMy ve všech uzlech musí být identické.

  - Alespoň 12 pevných disků SAS, SCSI nebo SATA s NCQ s rychlostí rotace alespoň 7.200 RPM a s celkovou kapacitou alespoň 120 TB. Všechny disky musí být totožného typu a kapacity a musí být určeny pro použití v serverech nebo raidových polích. Disky musí být vyměnitelné za provozu.

  - Alespoň dva SSD disky s rozhraním NVMe o celkové kapacitě alespoň 2000 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 1.3/1 GB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/25000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít  TBW (TeraBytes Written) alespoň 2 PB. Všechny disky musí být totožného typu a kapacity.

  - Alespoň dva disky pro instalaci operačního systému o velikosti min. 300 GB 10K RPM nebo dva disky SSD odpovídající kapacity. Jsou požadovány fyzicky oddělené disky, není přípustné sdílení s disky dle bodů 1.6 a 1.7.

  - Rozhraní alespoň 2x 10Gb/s Ethernet, DA/SFP+. Server musí podporovat PXE boot. Pokud rozhraní 10 Gb/s nepodporuje PXE Boot, server musí mít navíc 1Gbit rozhraní s podporou PXE.

  - Redundantní napájecí zdroje v konfiguraci 1+1.

  - Uzel umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). Síťový přístup ke konzoli je po dedikovaném portu, není přípustné sdílení s rozhraním dle bodu 1.9.

  - Uzel podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB zařízení), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší, funkční nezávisle na stavu operačního systému. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

- Každý výpočetní uzel s GPU musí splňovat tyto podmínky:

  - Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 2U.

  - V případě sdílení některých komponent mezi více uzly clusteru musí být všechny sdílené aktivní komponenty redundantní.

  - Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Minimální výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2006 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 900 bodů.

  - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

  - Operační paměť alespoň 384 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 2.4. Propustnost paměti na jeden procesor musí být alespoň 50GB/s. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny osazené DIMMy ve všech uzlech musí být identické.

  - Alespoň dva SSD disky (pro instalaci operačního systému a prostor pro dočasné soubory) s celkovou kapacitou alespoň 3200 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 1.3/1 GB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/25000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít  TBW (TeraBytes Written) alespoň 2 PB. Rozhraní SSD disků musí být NVMe. Všechny disky musí být totožného typu a kapacity.

  - Rozhraní alespoň 2x 10Gb/s Ethernet, metalické 10GBase-T s konektorem RJ45. Server musí podporovat PXE boot. Pokud 10GBase-T rozhraní nepodporuje PXE Boot, server musí mít navíc 1Gbit rozhraní s podporou PXE.

  - Uzel musí obsahovat dvě karty GPU s architekturou CUDA.  Každá z karet musí mít výkon alespoň 10 Tflops v single precission a paměť alespoň 10 GB, musí být připojena přes PCIE x16 3.0, tj. základní deska musí podporovat 2x PCIE x16 3.0 rozhraní. Napájení i chlazení serveru musí být dostatečně dimenzováno tak, aby tyto karty mohly i dlouhodobě pracovat na plný výkon a nedocházelo k omezení výkonu pro příliš vysokou teplotu.

  - Uzel umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). Síťový přístup ke konzoli je po dedikovaném portu, není přípustné sdílení s rozhraním dle bodu 2.8.

  - Každý uzel clusteru podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB zařízení), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší, funkční nezávisle na stavu operačního systému. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

- Každý standardní výpočetní uzel musí splňovat tyto podmínky:

Konfigurace je identická s výpočetním uzlem s GPU (B.2) pouze bez osazených karet GPU (B.2.9). Musí ale dodatečné osazení karet umožňovat, a to včetně dostatečně výkonného zdroje napájení.

- Další společné požadavky

  - Minimální záruční doba musí být 3 roky s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD). Servisní zásah a případné výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace clusteru.

  - Vadné rotační disky dle položky B.1.6 musí být při výměně buď certifikovaně smazány dodavatelem, nebo ponechány odběrateli.

  - Pokud je součástí dodávky programové vybavení (například SW pro vzdálenou správu), musí být cena za takové programové vybavení zahrnuta do ceny dodávky.

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Debian), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím volně dostupných externích ovladačů. S výjimkou karet GPU (bod B.2.9) musí být všechny ovladače dostupné ve zdrojovém kódu.

  - Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).

  - Zařízení musí být určena pro instalaci do standardních 19'' racků. Součástí dodávky jsou montážní sady a veškerý potřebný materiál. Preferujeme šrouby M6 křížové. Racky nejsou součástí dodávky.

  - Napájení v racích je jednofázové 230V~, zásuvky dle ČSN (kulaté).

  - Po konzultaci se zadavatelem budou uzly rozmístěny do více racků tak, aby byla splněna prostorová omezení a požadavky na maximální příkon a chlazení.

  - Instalace a zprovoznění je součástí dodávky, bude probíhat v součinnosti s technikem zadavatele.

  - Při instalaci je třeba orientovat proudění vzduchu vodorovně podélně, od předních dveří racku k zadním.

  - Uzly musí být schopny dlouhodobě pracovat na plný výkon (CPU i GPU současně) při vstupní teplotě chladícího vzduchu do 30°C.

  - Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení serverů do sítových switchů pro 1Gb a  10Gb ethernet  o délce max. 3m. Po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru. Pro DA/SFP+ 10 Gb rozhraní u uzlů datového úložiště vyhovují 2 kusy Twinax kabelu 3 m kompatibilní s Juniper QFX5100-48S pro každý uzel datového úložiště.

  - Pro účely posouzení splnění technických parametrů je uchazeč povinen popsat technické parametry nabízené sestavy a navrženou konfiguraci. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům této technické specifikace, části B, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

- Měření výkonu uzlů clusteru

  - Součástí nabídky budou výkonnostní testy uzlů clusteru, kterými dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle bodu B.1.4 a B.2.4 (Spec2006int a Spec2006fp, rate, baseline). Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů  a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout kompilátor Intel verze 17.1 a CPU2006 SPEC v1.2. Případné licence pro komerční distribuce Linuxu si dodavatel musí zajistit sám.

  - Testy dodané pro účely hodnocení nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.