Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace Věci

- Servery pro virtualizaci

Technická specifikace:

| CASE | 1U , 2x zdroj min. 700W, 4x HDD 3,5“ HotSwap s možností připojit disk libovolného výrobce bez nutností mít HDD certifikovaný |
| --- | --- |
| BOARD | Dual processor, min. 12x DDR4 DIMM Slot, min. 14xSATA3, min. 2x NET 1Gbps RJ45, IPMI Lan Port, min. 2x USB 3.0, min. 1x VGA |
| CPU | 2ks min.12 Cores + 2 log.cores na fyzicky, (1ks CPU passmark min. 16000 a spotřeba max. 88W) |
| RAM | min. 128GB DDR4-2666 ECC Reg. |
| SSD | 2ks min. 480GB, SATA 6Gbps, sekvenční čtení/zápis min. 500MBps, serverový typ, záruka 60 měsíců, server nebo RAID edition |
| NET | 2x SFP+ 10Gbps vmware compatible, cisco compatible |
| DVD | slimDVD SATA |
| záruka | OnSite NBD 3 roky |

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 (3 ks), projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (5 ks)

- Servery pro zálohování

Technická specifikace:

| CASE | 2U, 2x zdroj min. 740W, 8x HDD 3,5“ HotSwap s možností připojit disk libovolného výrobce bez nutností mít HDD certifikovaný |
| --- | --- |
| BOARD | min. 8x DDR4 DIMM Slot, min.8xSATA3, min. 2x NET 1Gbps RJ45, IPMI Lan Port, min. 2x USB 3.0, min. 4X USB 2.0, min. 1x VGA |
| CPU | 1x min. 8Cores + 2log.cores na fyzicky, passmark min. 11500, spotřeba max. 86W |
| RAM | min. 64GB DDR4-2666 ECC Reg. |
| HDD | 8x min. 12TB, min. 7200RPM, cache min. 256MB,server nebo RAID edition, záruka 60 měsíců |
| RADIC | Řadič min. 8 port, SAS, SATA, min. RAM 2GB, RAID 0,1,5,6, min. PCI-E x8, LAN port pro management |
| NET | 2x SFP+ 10Gbps vmware compatible, cisco compatible |
| DVD | slimDVD SATA |
| záruka | OnSite NBD 3 roky |

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (2 ks)

- KVM 1U rack, min. 8port LCD min. 19“ + keyboard + touchpad

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (1 ks)

- Software pro virtualizaci - Vmware vCenter Server Standard Academic (aktuální verze)

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno), dále instalace softwaru na dodávané servery

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (1 ks)

- Software pro virtualizaci - Vmware vSphere Standard Academic pro 1 procesor (aktuální verze)

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno), dále instalace softwaru na dodávané servery

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 (6 ks), projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (10 ks),

- Switche pro servery

Technická specifikace:

| porty | Min. 32x 10GE SFP+/SFP |
| --- | --- |
| parametry | dual power supply, switching capacity min. 800Gbps, capable of scaling min. Up to 1.6Tbps with VSS, management port 1Gbps, NVRAM min. 2GB, cisco compatibilní; compatiblilní s Cisco WS-C4500X a Cisco Nexus 5010, ke kterým budou připojeny |
| záruka | 3roky |

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 (1 ks), projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (1 ks),

- Modul SFP+ 10Gbps SM Cisco kompatibilní

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (54kusů),

- Modul SFP+ 10Gbps 10GBASE-T Cisco kompatibilní

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 (10 ks), projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (10 ks),

- Twinax SFP+ 3m Cisco kompatibilní

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 (14 kusů)

- Rozvaděč IT (rack) typ 1

technická specifikace: výška 42U, šířka 800mm, hloubka 1000mm, nosnost min. 400kg, přední dveře síto prost. min. 80 % levé, boční kryty plech, zadní dveře dvoukřídlé síto prost. min. 80 %, barva černá RAL9005

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (10kusů),

- Rozvaděč IT (rack) typ 2

technická specifikace: výška 42U, šířka 800mm , hloubka 1000mm, nosnost min. 1800kg, přední dveře síto prost. min. 80 % levé, boční kryty plech, zadní dveře dvoukřídlé síto prost. min. 80 %, barva černá RAL9005

poznámka: součástí dodávky je i doprava zařízení na místo určené objednatelem (v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty, na adrese Lipová 41a, 602 00 Brno)

zdroj financování: projekt OP VVV s názvem „MUNI4students“, reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551 (1kus),