Technická specifikace

Část 1 VZ – Ultramobilní nahrávací a debriefingové jednotky pro LF MU

Tato technická specifikace popisuje vyžadované parametry jednoho setu ultramobilní nahrávací jednotky pro medicínské simulace. Je očekáváno, že jednotka bude dodávána jako komplet spolu souvisejícího hardwaru a softwaru tak, aby poskytovala podporu pro řízení průběhu, nahrávání a debriefing high fidelity medicínské simulace. Zadavatel zároveň očekává a požaduje, aby dodaný komplet byl vysoce mobilní, tedy lehký a snadno přenositelný, ideálně v all-in-one balení a snadno uveditelný do provozu osobou bez technického vzdělání.

Všechny níže uvedené položky v uvedeném počtu kusů musí vytvářet plně funkční celek. Zadavatel v rámci této části zakázky požaduje celkem 2 kusy plně funkčních celků (tj. 2 sety ultramobilní nahrávací jednotky).

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. 
V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Položka č. 1 - Přenosný počítač pro řízení simulace a debriefing

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| přenosný přístroj | ano |
| přenosný pevný obal | ano |
| možnost připojení a záznam kamer | min. 2 kamery |
| možnost připojení zařízení pro nahrávání ze simulátorů a možnost nahrávání z tohoto zařízení | ano |
| připojení všech zařízení pomocí standardizované kabeláže v délce | min. 2 m |
| hmotnost | max. 15 kg |
| SOFTWARE |  |
| nevyžaduje žádný serverový hardware a není závislý na žádné síťové infrastruktuře, až na tu, která je součástí dodávaného řešení | ano |
| funkčnost nezávislá na internetu | ano |
| softwarové řešení není vázané na konkrétní počítačový hardware | ano |
| zajištění podpory umožňující uživateli svépomocí provést přeinstalování dodaného softwaru na jiný, avšak vhodný počítač, a to zejména v okamžiku, kdy tak bude nucen činit z důvodu selhání hardwaru apod. | ano |
| podpora uživatelský účtů s odlišnými rolemi (admin, user) | ano |
| nahrávání min. 2 kamer v kvalitě neomezené softwarovým řešením | ano |
| nahrávání video signálů z pacientských simulátorů | např. Laerdal, Gaumard apod. |
| nahrávání audio signálů v kvalitě neomezené softwarovým řešením | ano |
| anotování průběhu simulace pomocí popisků přiřazených k danému okamžiku simulace | ano |
| zobrazení více obrazů zároveň | min. 3 |
| možnost maximalizování vybraného obrazu přes celou obrazovku | ano |
| archiv nahrávek umožňující export sezení jako celku včetně anotací, i jako jednotlivá videa ve standardizovaném kontejneru a kodeku | ano |
| ukládání nahrávek na lokálním i síťovém disku (NAS či server) | ano |
| možnost provést rozbor nahrávky se studenty okamžitě po dokončení simulace (debriefing) | ano |
| přehrávání na plátno, LCD, reproduktory | ano |
| zobrazení při debriefingu | min. 3 obrazy (mřížka) a selekce jednoho obrazu |
| otevřít při debriefingu dříve nahraná sezení z uložiště počítače | ano |
| přístup k záznamům v archivu musí být umožněn pomocí běžného webového prohlížeče | ano |
| řízení uživatelských účtů definuje, kdo má do archivu přístup a jaká má práva | ano |
| možnost přehrát záznam, možnost zobrazit anotace k záznamu z archivu | ano |
| export záznamů z archivu do běžného multimediálního souboru (standardně podporovaný kodek a kontejner) | ano |

Položka č. 2 – USB kamera

Počet kusů v rámci funkčního celku: 2 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| širokoúhlý záběr | ano |
| rozlišení | min. FullHD 1080p (1920x1080 px) |
| snímkovací frekvence | min. 30 FPS |
| držák/stojan | ano |

Položka č. 3 – Zařízení k nahrávání zvuku/mikrofon

Počet kusů v rámci funkčního celku: min. 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| samostatný mikrofon nebo vestavěný v USB kameře (položka č. 2) | ano |
| v případě samostatného mikrofonu kabeláž v délce | min. 2 m |
| možnost nahrávání z mikrofonu | ano |
| držák/stojan | ano |

Položka č. 4 – Zařízení pro nahrávání ze simulátorů

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| kompatibilní nahrávací zařízení (převodník) umožňující systému zachytávat video výstup ze simulátorů | ano |
| požadována je podpora výrobků (simulátorů) od dodavatelů | například Laerdal, Gaumard apod. |

Záruka a servis

- Je požadovaná rozšířená pětiletá záruka.

- Oprava nebo výměna vadného kusu do deseti dnů.

- Systém je dodáván jako celek a je požadována záruka na jeho funkčnost jako celku i jednotlivých dílčích částí.