Technická specifikace

Část 2 VZ – Mobilní nahrávací a debriefingové jednotky pro LF MU

Tato technická specifikace popisuje vyžadované parametry jednoho setu mobilní nahrávací jednotky pro medicínské simulace. Je očekáváno, že jednotka bude dodávána jako komplet spolu souvisejícího hardwaru a softwaru tak, aby poskytovala podporu pro řízení průběhu, nahrávání a debriefing high fidelity medicínské simulace. Zadavatel zároveň očekává a požaduje, aby dodaný komplet byl mobilní, tedy snadno přenositelný, ideálně v all-in-one balení, a snadno uveditelný do provozu osobou bez technického vzdělání.

Všechny níže uvedené položky v uvedeném počtu kusů musí vytvářet plně funkční celek. Zadavatel v rámci této části zakázky požaduje celkem 1 plně funkční celek (tj. jeden set mobilní nahrávací jednotky).

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. 
V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Položka č. 1 - Přenosný počítač pro řízení simulace a debriefing

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| přenosný počítač pro řízení simulace | ano |
| možnost debriefingu z tohoto počítače za pomocí projektoru, či LCD (audio i video přes HDMI) | ano |
| SOFTWARE |  |
| nevyžaduje žádný serverový hardware a není závislý na žádné síťové infrastruktuře, až na tu, která je součástí dodávaného řešení | ano |
| softwarové řešení není vázané na konkrétní počítačový hardware | ano |
| funkčnost nezávislá na internetu | ano |
| zajištění podpory umožňující uživateli svépomocí provést přeinstalování dodaného softwaru na jiný, avšak vhodný počítač, a to zejména v okamžiku, kdy tak bude nucen činit z důvodu selhání hardwaru apod. | ano |
| podpora uživatelský účtů s odlišnými rolemi (admin, user) | ano |
| software v kombinaci s dodaným HW musí dosahovat zanedbatelné latence audia a videa | max. 400 ms |
| nahrávání 4 video signálů v kvalitě neomezené softwarovým řešením | ano |
| nahrávání video signálů z pacientských simulátorů | zejm. Laerdal, Gaumard, CAE apod. |
| nahrávání audio signálů v kvalitě neomezené softwarovým řešením | ano |
| anotování průběhu simulace pomocí popisků přiřazených k danému okamžiku simulace | ano |
| přehrávání médií (obrázků, dokumentů, videí a zvuků) v simulační místnosti | ano |
| možnost zobrazení až čtyř obrazů zároveň | ano |
| možnost maximalizování vybraného obrazu přes celou obrazovku | ano |
| možnost řízení PTZ kamery ze systému | ano |
| archiv nahrávek umožňující export sezení jako celku včetně anotací, i jako jednotlivá videa ve standardizovaném kontejneru a kodeku | ano |
| ukládání nahrávek na lokálním i síťovém disku (NAS, či server) | ano |
| možnost nahrávat Božský hlas (VOG) | ano |
| možnost streamování nastavených audio a video signálů do připojeného debriefingového zařízení, bez náhledu učitelských anotací (live streaming) | ano |
| možnost provést rozbor nahrávky se studenty okamžitě po dokončení simulace (debriefing) | ano |
| přehrávání na plátno, LCD, reproduktory, bez viditelných učitelských anotací | ano |
| ovládání za pomocí tabletu, na kterém vyučující vidí anotace | ano |
| zobrazení při debriefingu až 4 obrazů (mřížka) i selekce jednoho obrazu | ano |
| možnost otevřít při debriefingu média použitá během simulace | ano |
| broadcast živého přenosu simulace z nahrávacího zařízení do debriefingové místnosti | ano |
| přístup k záznamům v archivu musí být umožněn pomocí běžného webového prohlížeče | ano |
| řízení uživatelských účtů definuje, kdo má do archivu přístup a jaká má práva | ano |
| možnost přehrát záznam, možnost zobrazit anotace k záznamu z archivu | ano |
| export záznamů z archivu do běžného multimediálního souboru (standardně podporovaný kodek a kontejner) | ano |

Položka č. 2 – PTZ kamera

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| připojení | pomocí konektoru RJ45 |
| rozlišení | min. FullHD 1080p (1920x1080 px) |
| snímkovací frekvence | min. 50 FPS |
| držák/stojan | ano |
| připojení dvou vstupních kanálů zvuku pomocí symetrického vedení (např. XLR) | ano |
| otáčení/naklánění | min. ±170°/70° |
| zoom | min. 30x optický |
| snímač | min. 1/2.8“ |
| citlivost | 1 Lux nebo citlivější |
| latence v náhledovém režimu | max. 400 ms |

Položka č. 3 – WLAN kamera

Počet kusů v rámci funkčního celku: 2 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| připojení | bezdrátové a pomocí konektoru RJ45 |
| širokoúhlý záběr | ano |
| rozlišení | min. FullHD 1080p (1920x1080 px) |
| snímkovací frekvence | min. 30 FPS |
| držák/stojan | ano |
| podpora nočního režimu (snímání za sníženého zdroje světla) | ano |
| možnost bateriového napájení | ano |
| součástí dodávky je battery pack pro provoz | ano |
| latence v náhledovém režimu | max. 400 ms |

Položka č. 4 – Mikrofon

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| samostatný mikrofon s možností připojení do dodávané PTZ kamery pomocí min. 10 m kabelu | ano |
| stolní kardioidní mikrofon | ano |
| citlivost | min. 10mV/Pa |
| dynamický rozsah | min. 110 dB |
| basový filtr | ano |
| součástí dodávky jsou i přípojné kabely dlouhé | min. 10 m |

Položka č. 5 – Božský hlas (VOG)

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| přenosný hlasitý reproduktor připojitelný do systému a ovladatelný ze softwaru | ano |
| součástí jsou i přípojné kabely, vyžaduje-li to instalace, v délce | min. 5 m |

Položka č. 6 – Sluchátka

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| umožňující vedoucímu simulace odposlech simulace | ano |
| umožňující vedoucímu simulace pomocí mikrofonu vstup do simulace prostřednictvím božího hlasu (VOG) a hlasu pacienta (VOP) | ano |

Položka č. 7 – Nahrávací jednotka

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| přenosný pevný obal (kufr) na kolečkách | ano |
| možnost připojení a záznam kamer | min. 3 kamery |
| připojení a záznam mikrofonu | min. 1 mikrofon |
| možnost připojení božského hlasu (VOG) | ano |
| možnost realizace hlasu pacienta (VOP) | ano |
| možnost připojení zařízení pro nahrávání ze simulátorů (taktéž i při použití tří kamer) | ano |
| připojení všech zařízení pomocí síťového kabelu nebo Wi-Fi | ano |
| hmotnost | max. 30 kg |

Položka č. 8 – Tablet

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| určen pro vkládání anotací v průběhu simulace | ano |
| řízení průběhu debriefingu (ovládání přehrávání záznamu, listování anotacemi apod.) | ano |

Položka č. 9 – Zařízení pro nahrávání ze simulátorů

Počet kusů v rámci funkčního celku: 1 ks

| Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| kompatibilní nahrávací zařízení (převodník) umožňující systému zachytávat video výstup z různých simulátorů | ano |
| požadována je podpora výrobků dodavatelů | zejm. Laerdal, Gaumard, CAE apod. |

Záruka a servis

- Je požadovaná rozšířená pětiletá záruka.

- Oprava nebo výměna vadného kusu do deseti dnů.

- Systém je dodáván jako celek a je požadována záruka na jeho funkčnost jako celku i jednotlivých dílčích částí.